Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Монтажник стальных и железобетонных конструкций»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

1. Какие виды проката применяются для изготовления арматуры железобетонных конструкций? (В.С.Аханов. Справочник строителя. стр. 101)

-Круглая;

-Периодического профиля;

-Холодносплющенная;

+Все вышеперечисленные;

?

2.Каким способом заделывают раковины в железобетонных изделиях? (В.С.Аханов. Справочник строителя. стр.112)

-Затиркой жирным цементным раствором;

-Затиркой полужирным цементным раствором;

+Торкретированием;

+Жесткой бетонной смесью;

?

3.Для безопасного монтажа конструкций производится их обстройка подмостями, лестницами и стремянками. Назовите виды подмостей? (В.С.Аханов. Справочник строителя. стр.113)

-Универсальные;

-Приставные;

+Передвижные;

+Подвесные;

?

4.Какие способы строповки железобетонных изделий применяются при монтажных работах?  (В.С.Аханов. Справочник строителя. стр.115 )

-На удавку;

-С помощью перекладин;

+Через сквозные отверстия;

+При помощи монтажных петел;

?

5. При монтаже колонн применяют следующие предварительные схемы их раскладки:  (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр. 284)

+Линейную;

+Уступами;

+Наклонную;

+Центрированную;

?

6. Какими  видами  приборов проверяют положение поперечных и продольных осей фундаментов в плане?   (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр. 285 )

+Теодолит;

-Нивелир;

-Визир;

-Все варианты правильные;

?

7. В том случае, когда колонны устанавливают в стаканы фундаментов, на них наносят риски контрольные на высоте … м. над уровнем верха фундамента.

( И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр. 285 )

-0,5 – 0,8м;

-1,0 – 1,25м;

+1,5 – 1,7м;

- 0,75 – 1,0м;

?

8.Какой высоты должны быть закрепительные клинья для стаканов фундамента, если длина колонны 12 метров? (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр. 286)

-150мм;

-190мм;

+250мм;

-230мм;

?

9. На какой высоте от верха фундамента монтажник должен направлять колонну в стакан фундамента? (И.И.Чичерин. Общестроительные работы.  стр. 287)

- 15 – 20см;

+30 – 40см;

- 25 – 30см;

- 40 – 50см;

?

10. Марки цементов устанавливаются по показателям предела прочности при изгибе и сжатии образцов. Какое соотношении с песком и водоцементным раствором считается нормальным показателем? (Л.Р.Маилян. Справочник современного строителя. стр.5)

-1:2;

-1:4;

+1:3;

-1:5;

?

11. Какой добавляемый материал повышает огнеупорность бетона до +1400 градусов? (Л.Р.Маилян. Справочник современного строителя. стр. 15)

-Шамотный порошок;

-Кремниевый порошок;

-Помол трепела;

+Жидкое стекло;

?

12. В одноэтажных зданиях стыки замоноличивают бетоном. Для обеспечения большой плотности бетона в стыке практикуют подачу бетонной смеси в струе… (Л.Р.Маилян. Справочник современного строителя. стр. 262)

- сжатого азота;

- фреона;

+сжатого воздуха;

- сжатого аргона;

?

13. Металлические блоки ферм при монтаже поднимают на высоту, превышающую отметку опоры на … метров, медленно опускают на опоры и закреплют болтами.  (Л.Р.Маилян. Справочник современного строителя. стр.266)

-Не более 0,3м;

-Не более 0,5м;

-Не более 0,25м;

+От 0,5 до 1,0м;

?

14.  При какой длине пролетов фермы металлических конструкций возникает необходимость их усиления во время подъемов? (Л.Р.Маилян. Справочник современного строителя. стр.266)

-20 метров;

+24 метра;

-18 метров;

-15 метров;

?

15.  Строительная сталь делится на классы и имеет буквенные обозначения.Что означает буква «р» в марке проволоки Вр? (Л.Р.Маилян. Справочник современного строителя. стр. 58)

- Рольганговая;

-Термообработанная;

-Упрочненная;

+Периодического профиля;

?

16.  Верхолазными работами считаются задания, выполняемые на высоте более … метров от поверхности земли при монтаже конструкций.  (В.С.Аханов. Справочник строителя. стр.364)

-3м;

+5м;

-4м;

-2м;

?

17. Какие специальные требования предъявляются к монтажникам при выполнении верхолазных работ?  (В.С.Аханов. Справочник строителя. стр.364)

-Не ниже 3- разряда;

-Не моложе 18 лет;

+Не менее года стажа верхолазных работ;

-Возможны все варианты;

?

18. Перед подъемом на колонну наносят риски, необходимые для контроля ее положения в плане и по высоте. Они могут быть: (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.285)

-На одной боковой грани консоли;

-По оси колонны;

-По середине верхней грани консоли

+Все варианты правильные;

?

19.  Каким инструментом проверяют положение установленных элементов конструкций по высоте?  (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.282)

+ Нивелиром;

- Рулеткой;

- Отвесом;

- Теодолитом;

?

20.  Отклонения отметок верхних опорных поверхностей фундаментов от проектных допускаются в пределах … мм.    (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.284)

-20мм;

+10мм;

-15мм;

-25мм;

?

21.  Какие бывают монтажные соединения? (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр. 266)

+Шовные;

+Узловые;

+Стыковые;

-Бесшовные;

?

22. Процесс определения превышения одной точки в пространстве над другой называется? (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.259)

+Нивелированием;

-Теодолированием;

-Визированием;

-Все варианты правильные;

?

23. Планы на строительство сооружений составляют на основании съемок на местности. Различают несколько видов съемок:  (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.255)

-Контурные;

-Нивелирные;

-Топографические;

+Все варианты правильные;

?

24. Какой прибор применяют для определения разности расположения двух точек в пределах 200мм?  (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.260.)

-Нивелир;

-Визир;

+Гидравлический уровень;

-Все варианты правильные;

?

25.  Фрикционные болты для монтажных соединений - это болты … (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр. 534)

-Повышенной точности изготовления;

+Из высокопрочного материала;

-Грубой точности изготовления;

-С антикоррозинной защитой;

?

26. Для контроля правильного взаимного расположения конструкций зданий в пространстве служит система, которая называется ….    (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.8)

-УТП;

-КЖС;

-УГС;

+ЕМС;

?

27. Требования каких документов необходимо учитывать при монтаже подстропильных и стропильных ферм?  (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.291)

+СНиП;

-Инструкций завода-изготовителя;

-Инструкций по правилам безопасности;

+ППР;

?

28. Когда снимают стропы с установленной стеновой панели?    (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.296)

-После установки на место;

-После закрепления верха;

+После закрепления низа и верха;

-После закрепления низа;

?

29.  При монтаже смещение продольной оси подкрановой балки от разбивочной оси на опорной поверхности колонны допускается не более чем на … (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.290)

+50мм;

- 25мм;

- 30мм;

- 45мм;

?

30.  При каких условиях не допускается работа монтажников на высоте и в открытых местах?  (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.352)

-Скорость ветра более 15 м/сек;

-При гололедице;

-При грозе и тумане;

+Все ответы правильные;

?

31.  При изменении температуры бетон изменяет свой объем по коэффициенту линейного расширения 0,00001, т.е. 1мм на 10м длины при изменении температуры на 10 градусов. Сколько мм составит зазор между конструкциями при длине бетонных конструкций по 40м и при температуре  минус 20 градусов?  (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр. 360)

-10мм;

-15мм;

+25мм;

-5мм;

?

32.  Подвижность бетонных смесей измеряется осадкой стандартного конуса определенной формы и размеров. На сколько типов подвижности подразделяются бетонные смеси?  (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.361)

-Шесть;

-Пять;

-Три;

+ Четыре;

?

33. Для обеспечения надежности стыковых соединений необходимо защищать их от коррозии, которая может поражать толщину металла в год до … мм.   (Л.Р.Маилян. Справочник современного строителя. стр.261)

-1,0мм;

-0,5мм;

+0,2мм;

-0,8мм;

?

34.  Работы по герметизации стыков ведут с применением пороизола, при этом прокладки должны быть на … % шире зазора в стыке.   (Л.Р.Маилян. Справочник современного строителя. стр.263)

-100%;

-80%;

+50%;

-60%;

?

35. Для изготовления монтажных петел сборных элементов железобетонных изделий используются стали марки ….  (Л.Р.Маилян. Справочник современного строителя. стр.60)

-9ВАС;

-8УГТ;

+10ГТ;

-СТК-1;

?

36. Для изготовления балок регилей, напорных труб большого диаметра и круглых емкостных сооружений применяют предварительное напряжение арматуры, что увеличивает в конструкциях …  (Л.Р.Маилян. Справочник современного строителя. стр.214)

+Прочность;

+Водонепроницаемость;

-Твердость;

-Срок службы;

?

37. Применение противоморозных добавок в количестве 3 - 16% от массы цемента обеспечивает твердение бетона при отрицательных температурах до минус … градусов.  (Л.Р.Маилян. Справочник современного строителя. стр.228)

- 10 градусов;

- 20 градусов;

- 25 градусов;

+15градусов;

?

38. Когда необходимо повысить водонепроницаемость емкостных сооружений применяют торкретирование поверхности. Торкретирование это …. (Л.Р.Маилян. Справочник современного строителя. стр.231)

-Покрытие цементно-песчаным раствором закидом;

-Цементирование после подсыпки поверхности песком;

+Покрытие цементно-песчаным раствором из цемент-пушки;

-Покрытие цементно-песчаным раствором набрызгом;

?

39. В каких случаях при устройстве монолитных перекрытий устраивают рабочие швы? (Л.Р.Маилян. Справочник современного строителя. стр.224)

-По условиям проекта;

+При окончании смены;

+При перерывах в доставке бетона;

-Все варианты правильные;

?

40.  При температуре наружного воздуха более 15 градусов С первые трое суток бетон поливают через каждые 3 часа, а в последующие дни …     (Л.Р.Маилян. Справочник современного строителя. стр.226)

- 1 раз в 24 часа;

+3 раза в 24 часа;

- 2 раза в 24 часа;

- 4 раза в 24 часа;

?

41.  В бетонных конструкциях бывают скрытые раковины и пустоты, что снижает водонепроницаемость. Они устраняются с помощью инъекций …. в пустоты. (Л.Р.Маилян. Справочник современного строителя. стр.227)

-Клея;

+Безусадочного цемента;

+Расширяющегося цемента;

-Все варианты правильные;

?

42. В строительстве применяются подъемники с вертикальными или наклонными направляющими – мачты, шевры, порталы. На какую высоту можно поднимать груз с помощью шевра? (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.235)

-До 20м;

-До 25м;

+До 35м;

-До 40м;

?

43. При складировании блоки фундаментов и стен подвалов располагают штабелями общей высотой: (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.216)

-До 1,5м;

-До 2,0м;

+До 2,25м;

-До 2,5м;

?

44. Как называются все виды выполняемых работ при возведении зданий и сооружений? (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.37)

-ППР;

-ПОС;

+СМР;

-Все варианты правильные;

?

45.  В какой срок должен быть передан на строительную площадку проект производства работ? (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.62)

-Не позднее чем за месяц до начала работ;

- Не позднее чем за полмесяца до начала работ;

+ Не позднее чем за два месяца до начала работ;

- Не позднее чем за три месяца до начала работ;

?

46.  В процессе эксплуатации под влиянием нагрузок стальные канаты вытягиваются, поэтому их соединения проверяют через каждые … дней работы. (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.195)

+10;

-15;

-30;

-20;

?

47. Какие траверсы применяют  для подъема грузов, у которых точки захвата расположены на разных уровнях? (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.199)

-Плоскостные;

+Балансирные;

-Пространственные;

-Уравновешивающие;

?

48. Какие захваты применяют для подъема и установки лестничных маршей и плит настилов, не имеющих петель и отверстий? (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.202)

- Консольные;

+Клиновые;

- Клещевые;

- Фрикционные;

?

49.  Как называется полиспаст, у которого свободный конец каната закреплен на барабане лебедки, а другой – на блочной обойме? (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр. 208)

- Скоростной;

+ Силовой;

- Грузовой;

- Основной;

?

50.  Как называются устройства, которые служат для изменения положения конструкций в процессе их установки в проектное положение? (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.210)

- Домкраты;

+Фаркопфы;

- Лебедки;

- Ванты;

?

51.  К сборным железобетонным конструкциям завод – изготовитель прилагает паспорт. Если масса элемента менее 10 тонн, то паспорт выдают:   (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.215)

- На каждую конструкцию;

+На отгруженную партию;

- На группу элементов;

- На каждый элемент;

?

52.  Какой ширины должны быть разрывы между штабелями стальных конструкций? (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.216)

- 1,0м;

+ 0,7м;

- 1,25м;

- 0,5м;

?

53.  Перед монтажом отдельных конструкций производят предварительную укрупнительную сборку на земле с помощью … (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.218)

+ Стендов;

+ Кондукторов;

- Роликов;

- Все варианты правильные;

?

54. При сборке полуферм важно обеспечить совпадение продольной оси полуфермы и заданный строительный подъем, т.е. превышение нижнего пояса возле мест его примыкания к опорным узлам. Оно не должно быть более …мм. (И.И.Чичерин. Общестроительные работы. стр.219)

- 10 мм;

- 20 мм;

- 8,0 мм;

+15 мм;

?

55.  Все виды источников открытого огня необходимо располагать не ближе … метров от открытых концов трубопроводов.  (Мустафин Ф.М., Кузнецов М.В. и др. Защита трубопроводов от коррозии. Том 2. стр. 603.)

- 10,0 м;

- 25,0 м;

- 15,0 м;

+ 45,0 м;

?

56.  Удаление прилипшей к коже эпоксидной смолы и других изолирующих материалов допускается с применением минимального количества … .  (Мустафин Ф.М., Кузнецов М.В. и др. Защита трубопроводов от коррозии. Том 2. стр. 605.)

- бензина;

- бензола;

+ ацетона;

- толуола;

?

57.  Как называется машина для снятия старого изоляционного покрытия трубы? (Мустафин Ф.М., Кузнецов М.В. и др. Защита трубопроводов от коррозии. Том 2. стр. 272.)

- Гидроскепер;

- Гидрофрезер;

+ Гидроклинкер;

- Гидроскрубер;

?

58.  Для нанесения полиуретанового покрытия применяется система … нанесения двухкомпонентных материалов.  (Мустафин Ф.М., Кузнецов М.В. и др. Защита трубопроводов от коррозии. Том 2. стр. 278.)

- Воздушного;

+ Безвоздушного;

- Газового;

+ Факельного;

?

59.  К какому виду защитных материалов относятся битумно – резиновые покрытия поверхностей труб?  (Мустафин Ф.М., Быков Л.И. и др. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 214.)

- Комбинированным;

- Минеральным;

+ Мастичным;

- Каучуковым;

?

60.  Рулоны с термоусаживаюшейся лентой должны храниться в закрытых помещениях, исключающих попадания прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее … метров от нагревательных приборов.  (Мустафин Ф.М., Быков Л.И. и др. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 224.)

- 2,0 м;

- 3,0 м;

+1,0 м;

- 5,0 м;

?

61.  Термоусаживаюшися манжеты фирмы «CANUSA» с желтой основой имеют термоиндикаторный наполнитель, который при достижении предельной температуры нагрева меняет цвет на … .  (Мустафин Ф.М., Быков Л.И. и др. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 235.)

- Красный;

+ Оранжевый

- Фиолетовый;

- Синий;

?

62.  При какой температуре отверждается эпоксидный праймер? (Мустафин Ф.М., Быков Л.И. и др. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 241.)

- Не ниже +120 градусов;

- Не выше + 80 градусов;

- Не ниже + 25 градусов;

+ Ниже + 150 градусов;

?

63.  При наложении манжет следует следить за тем, чтобы нахлест или замковая пластина не располагались … .  (Мустафин Ф.М., Быков Л.И. и др. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 254.)

- Снизу по оси расположения трубы;

- Сверху по оси расположения трубы;

+ На продольном сварном шве;

- На цельнотянутом шве;

?

64. Каким способом можно удалять образовавшиеся воздушные пузырьки под слоями изоляционной ленты?  (Мустафин Ф.М., Быков Л.И. и др. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 255.)

- Прокалыванием острым ножом с последующей замазкой;

- Заминанием твердыми предметами до полной усадки;

+ Разглаживанием роликами слегка подогревая пленку;

- Все варианты правильные;

?

65. Зону сварного шва разглаживают специальными роликами, имеющим… .  (Мустафин Ф.М., Быков Л.И. и др. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 256.)

- Узкий размер по ширине;

+ Скос с одного края;

+ Прорезь посередине;

- Все варианты правильные;

?

66. Установка термоусаживаюшейся манжеты считается правильным и качественным, если:  (Мустафин Ф.М., Быков Л.И. и др. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 257.)

- Не проступает рельеф сварного шва;

+ Проступает рельеф сварного шва;

+ Выступает клеевой слой по краям;

- Не выступает клеевой слой по краям;

?

67.  Сколько человек изолировщиков необходимо иметь в бригаде по изоляции зон сварных стыков термоусаживаюшимися манжетами?  (Мустафин Ф.М., Быков Л.И. и др. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 259.)

- Одного;

- Двоих;

+ Троих;

- Четверых;

?

68. Контроль качества изоляционно – укладочных работ при монтаже трубопроводов производят на основании ….   (Мустафин Ф.М., Быков Л.И. и др. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 273.)

- Технических регламентов;

+ Технологических регламентов;

- Ведомственного контроля;

- Метрологического контроля;

?

69. Требуемую степень очистки при нанесении покрытия на трубопроводы определяют для конкретного вида изоляции в соответствии с … .  (Гумеров А.Г., Гиззатуллин Р.Р. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 150.)

- СНиП;

+ ВСН;

- ППР;

- Все варианты правильные;

?

70.  Остатки старой битумной мастики, имеющие хорошую адгезию с металлом трубы, разрешается совмещать с новым покрытием из … мастики.  (Гумеров А.Г., Гиззатуллин Р.Р. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 154.)

- Эпоксидной;

- Полимернобитумной;

+Резинобитумной;

- Стеклоэмалевой;

?

71. Наличие солей в грунте, особенно при повышенной влажности, способствует значительному увеличению электрической проводимости почвы и этому виду коррозии? (Гумеров А.Г., Гиззатуллин Р.Р. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 14.)

- Химической;

- Катодной;

+ Анодной;

- Питтинговой;

?

72. Увеличение содержания пластификатора более 7 – 10% в мастике приводит к появлению … при эксплуатации трубопровода при температурах от 0 до 20 градусов С.  (Гумеров А.Г., Гиззатуллин Р.Р. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 144.)

- Трещин;

+Текучести;

- Жесткости;

- Вязкости;

?

73.  В уложенном и засыпанном трубопроводе могут быть дефекты изоляционного покрытия и определение их можно производить не ранее чем … .   (Мустафин Ф.М.,  Быков Л.И. и др. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 291.)

-1месяц;

-1неделя;

+2недели;

-3недели;

?

74.  Принцип поиска дефектов в изоляции основан в утечке переменного тока … частоты и определяется по градиенту потенциалов на поверхности над трубой.

(Мустафин Ф.М., Быков Л.И. и др. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 291.)

- Промышленной;

+ Звуковой;

- Ультразвуковой;

-Специальной;

?

75.  Изоляционно-укладочные работы в горных  условиях можно вести обычными методами, если уклон  трассы не превышает … градусов.   (Мустафин Ф.М., Быков Л.И. и др. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 266.)

- 6 градусов;

-8 градусов;

+10 градусов;

-12 градусов;

?

76.  Укладку изолированного трубопровода с бровки траншеи следует производить в полностью подготовленное основание с устройством постели из мягкого грунта толщиной … см.  над выступающими частями дна траншеи. (Мустафин Ф.М., Быков Л.И. и др. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 263.)

-20,0;

+10,0;

-15,0;

-30,0;

?

77.  Разлив горючих и легковоспламеняющихся жидкостей допускается только в герметически  закрывающуюся металлическую тару при помощи насосов через … сетку.  (Мустафин Ф.М., Кузнецов М.В. и др. Защита трубопроводов от коррозии. Том 2 стр. 604.)

- Капроновую;

- Латунную;

+Медную;

- Алюминиевую;

?

78. При разливах грунтовок, фенолоформальдегидных смол, лакокрасочных материалов и др. токсичных веществ загрязненный слой грунта должен быть срезан и вывезен в специальные места для … (Мустафин Ф.М., Кузнецов М.В. и др. Защита трубопроводов от коррозии. Том 2 стр. 650.)

- Переработки;

+Захоронения;

- Утилизации;

- Все варианты правильные;

?

79.  Для повышения  физико-механических свойств и теплостойкости полиэтилен обрабатывают … лучами.  (Мустафин Ф.М., Кузнецов М.В. и др. Защита трубопроводов от коррозии. Том 1. стр. 159.)

- Лазерными;

- Рентгеновскими;

- Ультрафиолетовыми;

+ Радиоактивными;

?

80. Покрытия из какого материала позволяют наносить их даже на влажные поверхности труб?  (Мустафин Ф.М., Кузнецов М.В. и др. Защита трубопроводов от коррозии. Том 1. стр. 172.)

- Полипропилена;

+ Полиуретана;

- Каучука;

-Полиамида;

?

81. Какие изолирующие материалы обладают при некачественной адгезии особым свойством «самоинспектирования» - вздутием?  (Мустафин Ф.М., Кузнецов М.В. и др. Защита трубопроводов от коррозии. Том 2. стр. 172.)

- Полипропилен;

+Полиуретан;

- Силикон;

-Полиакрил;

?

82. Как называется покрытие, состоящее из грунтовки, битумно – полимерной мастики, изоляционной ленты и защитной обертки?  (Мустафин Ф.М., Быков Л.И., Гумеров А.Г. и др. Промысловые трубопроводы и оборудование. стр. 111.)

-Эластобит;

-Изобит;

+Пластобит;

-Армобит;

?

83. Трубопроводы изолированные пленочными и битумными покрытиями служат от 15 до 20 лет при засыпке обычными грунтами, а при обсыпке их гидрофобизированными грунтами срок службы увеличивается на … лет.  (Мустафин Ф.М., Быков Л.И., Гумеров А.Г. и др. Промысловые трубопроводы и оборудование. стр. 124.)

- 8;

+10;

-15;

-20;

?

84. Устройство для ручной намотки изоляционных лент УРН – 1 предназначено для труб диаметром … мм.  (Мустафин Ф.М., Быков Л.И., Гумеров А.Г. и др. Промысловые трубопроводы и оборудование. стр. 240.)

-57 – 89;

-100 – 112;

+159 – 1020;

-89 – 168;

?

85. Технология изоляционных работ в трассовых условиях включает в себя следующие виды работ:   (Мустафин Ф.М., Быков Л.И., Гумеров А.Г. и др. Промысловые трубопроводы и оборудование. стр. 239.)

- Очистка, сушка, подготовка; грунтовка и контроль;

- Подготовка, очистка, сушка, грунтовка и контроль;

+Подготовка, сушка, очистка, грунтовка и контроль;

-Очистка, подготовка, сушка, грунтовка и контроль;

?

86. Засыпку трубопровода машинист землеройной техники производит:  (Мустафин Ф.М., Быков Л.И., Гумеров А.Г. и др. Промысловые трубопроводы и оборудование. стр. 362.)

- По устному распоряжению прораба;

-По письменному распоряжению механика;

+По наряду – заказу;

- По указанию маркшейдера;

?

87. Толщина защитных покрытий из битумно-полимерной мастики, нанесенные в трассовых условиях, для труб диаметром не более 820мм не должны быть менее …мм. (Мустафин Ф.М., Быков Л.И., Гумеров А.Г. и др. Промысловые трубопроводы и оборудование. стр. 601.)

- 5,00;

+6,00;

-4,00;

-3,00;

?

88.  Толщина защитных покрытий на основе термоусаживающихся материалов,  нанесенные в трассовых условиях, для труб диаметром не более 820мм не должны быть менее …мм.  (Мустафин Ф.М., Быков Л.И., Гумеров А.Г. и др. Промысловые трубопроводы и оборудование. стр. 602.)

-2,00;

-2,50;

+1,20;

-1,50;

?

89. Перед началом изоляционных работ проверяют соответствие получаемого покрытия требованиям проекта предварительным выполнением всех операций на участке трубы длиной …метров. (Гумеров А.Г., Гиззатуллин Р.Р. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 168.)

-1 – 2;

+2 – 3;

-1,5- 2;

-4 – 5;

?

90.  Рулонные армирующие материалы и защитную обертку наносят спирально без гофр, морщин и складок с нахлестом края последующего витка на предыдущий не менее … см.  (Гумеров А.Г., Гиззатуллин Р.Р. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 168.)

- 8,0;

-5,0;

+3,0;

-6,0;

?

91.  Нахлест концов рулонных материалов должен быть не менее …см.   (Гумеров А.Г., Гиззатуллин Р.Р. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 168.)

-5,0;

+10,0;

-15,0;

-8,0;

?

92.  Температура мастики, необходимая для получения покрытия за один проход, зависит от температуры окружающего воздуха. Какая должна быть температура мастики при температуре окружающего воздуха от +10 до -5 градусов?  (Гумеров А.Г., Гиззатуллин Р.Р. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 169.)

-145 градусов;

-180 градусов;

+165 градусов;

- 170 градусов;

?

93.  В настоящее время имеется несколько теорий, объясняющих природу адгезии, но самым важным для изоляционных покрытий считается теория ….  (Гумеров А.Г., Гиззатуллин Р.Р. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 158.)

-Молекулярная;

-Адсорбционная;

+Диффузионная;

-Электрическая;

?

94. Сколько времени необходимо для полного выпаривания влаги из битумной мастики после ее расплавления?  (Гумеров А.Г., Гиззатуллин Р.Р. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 149.)

-1,5 часа;

-2,0 часа;

+3,0 часа;

-1,0 час;

?

95.  Перед расплавлением мастику освобождают от упаковочной тары и разрубают на куски весом не более … кг.  (Гумеров А.Г., Гиззатуллин Р.Р. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 148.)

-6,0;

+5,0;

-4,0;

-3,0;

?

96. При какой температуре перекачиваемого продукта работает термостойкая изоляционная полиэтиленовая лента типа «Лэтсар - ЛТП»?  (Гумеров А.Г., Гиззатуллин Р.Р. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 81.)

- 80 градусов С;

-100 градусов С;

+120 градусов С;

-140 градусов С;

?

97. При какой температуре перекачиваемого продукта работает битумно-резиновая мастика МБР - 90? (Гумеров А.Г., Гиззатуллин Р.Р. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 67.)

- 80 градусов С;

-100 градусов С;

+60 градусов С;

-40 градусов С;

?

98.  Конструкция защитного покрытия состоит из элементов покрытия, где грунтовка выполняет определенную роль и в зависимости от функции ее называют… . (Гумеров А.Г., Гиззатуллин Р.Р. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 57.)

+Адгезив;

+Праймер;

-Эмульсия;

-Адсорбер;

?

99. С целью сохранения качества изоляционных свойств мастики нельзя допускать коксование битума, который можно будет определить по появлению на поверхности расплавленной мастики дыма … цвета.  (Иванов В.А. Кузьмин С.В. и др. Справочник мастера строительно – монтажных работ. стр. 72.)

- Красно – рыжего;

- Темно – фиолетового;

+Зеленовато – желтого;

- Желто – синего;

?

100. Не допускается хранение битумной мастики в разогретом виде с температурой 160 градусов С – 180 градусов С более чем …часов. (Иванов В.А. Кузьмин С.В. и др. Справочник мастера строительно – монтажных работ. стр. 74.)

- одного;

- двух;

+трех.