Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Используемая литература:

1. ПНГП:  Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. ПБ 08-624-03 М,  ГУП «НТЦПБ ГГТН Р» 2003.

2. ПБ 09-540-03. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. ПБ 09-540-03 М,  ГУП «НТЦПБ ГГТН Р» 2003.

3. ФЗ о ПБ: Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.97. №116- ФЗ с изменениями на 01.08.08.

4. Фомочкин А.В. Производственная безопасность. – М: ФГУП Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004.

5. ПБ 09-563-03: Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств. ПБ 09-563-03. М,  ГУП «НТЦПБ ГГТН Р» 2003.

6. ГПЗ: Правила безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих заводов и производств ПБ 08-622-03. М,  ГУП «НТЦПБ ГГТН Р» 2003.

7. ПЛАС: Методические указания о порядке разработке плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах (РД 09-536-03).

8. НИС: Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче, подготовки нефти, содержащей сероводород не более 6%об. НИС ОТН. 2005г.

9. К: Каштанов А.А., Жуков С.С. «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки», М, Недра, 1985.

10. ЭНАС: Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве». М, ЭНАС 2001.

?

В зависимости, отчего выбирается  место хранения ХВ (на открытых, хорошо проветриваемых площадках, или в закрытых помещениях, оборудованных соответствующими системами вентиляции освещения)? (ПНГП, ПБ 08-624-03,п.3.8.35)

- От количества ХВ.

+ От физико-химических свойств ХВ.

- От сроков хранения ХВ

- От назначения ХВ

?

Чем должны быть  оснащены полы помещений или площадок для хранения  химических веществ? ( ПНГП, ПБ 08-624-03,п.3.8.40)

- Отгородками, предотвращающими разлив химреагентов.

- Дренажными желобами.

+ Оснащены устройствами для смыва разлившихся химреагентов водой с отводом стоков в систему промышленной канализации.

- Поддонами.

?

Как называется закон, определяющий правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов? (ФЗ о ПБ)

- Федеральный закон «О безопасности в промышленности производственных объектов».

+ Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон «О безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон «Об охране труда опасных производственных объектов».

?

Дайте определение «промышленная безопасность опасных производственных объектов»: (ФЗ о ПБ, ст. 1)

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах.

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности от последствий аварий  на опасных производственных объектах.

+ состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах  и последствий указанных аварий;

- условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем ФЗ, других федеральных законах.

?

Дайте определение аварии. (ФЗ о ПБ, ст. 1)

- разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО;

- неконтролируемые взрыв;

- выброс опасных веществ;

+ все выше перечисленное.

?

Что относится к инциденту? ( ФЗ о ПБ, ст. 1)

- разрушение сооружения;

- выброс среды;

+ отклонение от режима технологического процесса

- неконтролируемый взрыв.

?

Что относится к инциденту? ( ФЗ о ПБ, ст. 1)

- состояние защищенности технических устройств от аварий;

+ отказ технических устройств;

- разрушение технических устройств;

- выброс опасных веществ.

?

Что такое опасный производственный фактор? ( Ф ПрБ, ст.1)

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его смерти

+ Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его падению

?

Как оборудуются объекты, если требуется подъем рабочего на высоту?                   ( ПНГП 08-624-03;п.1.4.15)

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с перилами.

- До 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

- До 0,5 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

+ До 0,75 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Какие требования предъявляются к маршевым лестницам? (ПНГП 08-624-03; п.1.4.16)

- Уклон не менее 65°, ширина не более 60 см.

- Уклон не более 60°, ширина 65 см.

- Уклон не менее 50°, ширина не менее 75 см.

+ Уклон не более 60°, ширина не менее 65 см.

- Уклон не более 65°, ширина не менее 70 см.

?

Какие требования предъявляются к ступеням лестниц? (ПНГП 08-624-03; п.1.4.16)

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 30 см и уклон вовнутрь 6-10°.

+ Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5°.

?

Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на высоте? (ПНГП 08-624-03; п.1.4.18)

+ Металлические листы, исключающие возможность скольжения.

+ Доски толщиной не менее 40 мм.

-Низкотемпературные стали, исключающие возможность коррозионного растрескивания.

- Металлические пластины с антикоррозионным покрытием или доски толщиной не менее 50 мм.

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы?  (ПНГП 08-624-03; п.1.7.2)

- Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

- Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы)? (ПНГП 08-624-03; п.1.7.2)

+ Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

- Не реже одного раза в год по желанию.

- Не чаще одного раза в три годы согласно ТК РФ.

- Периодичность устанавливает работодатель.

- Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть... (ПНГП 08-624-03; п.1.7.6)

- Больше одной недели.

- Менее срока проверки знаний.

+ Менее двух недель.

- Менее одного месяца.

- Менее одной недели.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов? (ПНГП 08-624-03; п.1.7.12)

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

- Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

- Смывающими и обезвреживающими средствами.

- Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

- Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время: (ПНГП 08-624-03; п.3.1.7)

- Проведения первичного инструктажа.

- Проведения очередного инструктажа.

-Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

- Аттестации в органах Госгортехнадзора России.

+ Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

На опасных производственных объектах должны быть обеспечены охрана и контрольно-пропускной режим, исключающие проникновение на территорию посторонних лиц.  На объектах, где невозможно обеспечить круглосуточную охрану и контрольно-пропускной режим (куст скважин и т.п.), необходимо установить: (ПНГП 08-624-03; п.3.1.8)

+  Запрещающие знаки на въезд и вход.

- Звуковую и световую охранную сигнализацию, извещающую о несанкционированном проникновении на территорию опасного производственного объекта посторонних лиц.

- Средства видеонаблюдения, с подачей сигнала на центральный диспетчерский пульт.

- Ограждения с вывеской плакатов, предупреждающих о приближении к опасному производственному объекту.

- Все вышеперечисленные средства.

?

Устройство периметральной охраны и расположение контрольно-пропускных пунктов, а также их планировка должны обеспечить возможность: (ПНГП 08-624-03; п.3.1.9)

- Контроля за проникновением на территорию производственного объекта посторонних лиц.

+ Оперативной аварийной эвакуации персонала при различных направлениях ветра.

- Свободного въезда/выезда на территорию производственного объекта пожарных машин и машин скорой помощи.

- Проведения мероприятий в соответствии с планом ликвидации аварийной ситуации, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта.

- Выполнения всех вышеперечисленных мероприятий.

?

Что необходимо предпринять в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны? (ПНГП 08-624-03; п.3.5.4.12)

- Незамедлительно подать сигнал тревоги и предупредить ответственного руководителя.

- Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал и покинуть загазованный участок.

- Незамедлительно покинуть загазованный участок и информировать о случившемся ответственного руководителя.

- Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал о возможной опасности.

+ Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности.

?

Каким требованиям безопасности должны удовлетворять технологическое оборудование и трубопроводы: (ПНГП 08-624-03; п.3.5.1.8)

- Прочности.

- Коррозионной стойкости.

-Надежности с учетом условий эксплуатации.

- Прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

+ Безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

?

Какое требование необходимо применять к насосам для перекачки легковоспламеняющихся и вредных жидкостей: (ПНГП 08-624-03; п.3.5.1.12)

- Должны иметь специальное разрешение Таможенного Комитета России.

+  Должны исключать пропуск продукта.

- Требования должны быть определены эксплуатирующим предприятием.

- Должны иметь сертификат ГОСТ Р.

- Должны иметь международное признание.

?

Какие требования предъявляются ко всем агрегатам специального назначения, используемым во взрывопожароопасных зонах? (ПНГП 08-624-03; п.3.5.1.14)

+ Должны быть во взрывобезопасном исполнении, оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения.

- Должны быть во взрывобезопасном исполнении.

- Иметь свидетельство Энергонадзора России.

- Иметь свидетельство Энергонадзора России и оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией.

?

Допускается ли включение в работу аппаратов и трубопроводов с замерзшими дренажными устройствами: (ПНГП 08-624-03; п.3.5.1.28)

- Допускается.

+ Не допускается.

- Допускается при медленном пуске с постоянным контролем.

- Допускается при открытом сливе дренажного устройства.

- Допускается при не замершем предохранительном устройстве.

?

Чем и с какого конца должен проводиться разогрев ледяной пробки в трубопроводе: (ПНГП 08-624-03; п.3.5.1.34)

+ Паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка.

- Паром или горячей водой, начиная с начала замороженного участка.

- Паром или горячей водой, начиная с середины замороженного участка одновременно в разные стороны.

- Паром или горячей водой, начиная одновременно с обоих концов замороженного участка.

- Любым из вышеперечисленных.

?

Чем запрещается пользоваться для открытия замерзших задвижек, вентилей и других запорных приспособлений: (ПНГП 08-624-03; п.3.5.1.35)

- Подручными средствами применение которых увеличивает крутящий момент.

+  Крюками, ломами и трубами.

- Пневмоприводами.

- Гидроприводами.

- Электроприводами.

?

Какой инструктаж должны пройти все лица, которым предстоит работать в замкнутом пространстве аппаратов, резервуаров и т.п.? (ПНГП 08-624-03; п.3.6.1)

- Вводный инструктаж.

- Первичный инструктаж.

- Внеочередной инструктаж.

- Инструктаж на рабочем месте.

+ Целевой инструктаж о возможных опасностях, мерах безопасности, правилам оказания доврачебной помощи и действиях в аварийных ситуациях.

?

Что должно быть выполнено ответственным лицом за проведение работ непосредственно перед допуском работников в замкнутое пространство?         (ПНГП 08-624-03; п.3.6.17)

+Проверено состояние здоровья работников (путем опроса).

+Повторно проинструктирован весь состав бригады о безопасных методах работы.

+Проверено качество и соответствие данным условиям работы спецодежды, средств индивидуальной защиты, спасательного снаряжения и инструментов.

+Проверка знания каждого работника своих функций и обязанностей.

?

Сколько человек допускается к работе в замкнутом пространстве? (ПНГП 08-624-03; п.3.6.18)

+ Только один человек. Если по условиям работы необходимо, чтобы в емкости одновременно находились два человека и более, следует разработать дополнительные меры безопасности и указать их в наряде-допуске.

- Два человека.

- Один работающий и один наблюдающий.

- Два работающих и один наблюдающий.

- Не менее двух человек.

?

Какое количество людей для подстраховки на случай аварийной ситуации должно находиться снаружи у входа или выхода при работе в замкнутом пространстве? (ПНГП 08-624-03; п.3.6.20)

- Один наблюдающий.

+ Не менее двух наблюдающих.

- Один наблюдающий и руководитель работ.

- Два наблюдающих и руководитель работ.

- Три наблюдающих, один из которых - ответственный за выполнение работ.

?

Каким образом предприятие должно обеспечить наработку навыков действий персонала в нештатных (аварийных) ситуациях на установках с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности? (ПБ 09-540-03; п.2.12)

- Допускать к самостоятельной работе не ранее, чем через 6 месяцев после стажировки на объекте.

- Иметь специализированные центры обучения и подготовки для производственного персонала.

- Посредством обучения персонала на компьютерных тренажерах, включающих максимально приближенные к реальным динамические модели процессов и реальные средства управления.

+ Иметь компьютерные тренажеры, включающие приближенные к реальным динамические модели процессов и средств управления.

?

Что в технологических схемах относится к разряду противоаварийных устройств, используемых для предупреждения аварий и предупреждения их развития? (ПБ 09-540-03; п.5.6.1)

- Все устройства, задействованные в системе ПАЗ, включая исполнительные механизмы.

+ Запорная арматура, средства защиты от превышения давления, огнепреградители.

- Запорная и запорно-регулирующая арматура, клапаны, отсекатели и другие отсекающие устройства, предохранительные устройства от превышения давления, средства подавления и локализации пламени, автоматические системы подавления взрыва.

- Запорная арматура, предохранительные устройства от превышения давления, огнепреградители, автоматические системы подавления взрыва и системы для аварийного опорожнения аппаратов.

?

Первое действие при возникновении пожара в насосной:( ПНГП 08-624-03; 3.5.1.17 )

+ Отключить все электроустановки

- Сообщить руководству

- Сообщить в ВПЧ

- Пустить в работу системы паротушения,  пенотушения

?

Рабочее давление в линии 12 кгс/см2. Какой манометр должен быть установлен?( ПНГП 08-624-03; п.3.5.1.18)

- На 1,2 МПа

+ На 2,5 МПа

- На 40 кгс/см2

- На 100 кгс/см2

?

Чем должны быть оборудованы печи с открытым огневым процессом  для их изоляции  от газовой среды при авариях ? (ПБ 09-540-03; п.4.5.8.3)

+  паровой завесой

- сигнализацией

- паровой завесой и сигнализацией

- аварийное отключение печи

?

Как  происходит срабатывание автоматических систем ПАЗ? (ПБ 09-540-03; п.4.6.3)

- по заданным параметрам и программам

+  по заданным программам

- по заданным параметрам

- по регламентированным программам

?

Разрешается ли применять во взрывоопасных технологических системах гибкие шланги в качестве стационарных трубопроводов для транспортировки горючих сжиженных газов, ЛВЖ и ГЖ? (ПБ 09-540-03; п.5.5.2)

+ Не разрешается.

- Разрешается.

- Разрешается по указанию главного инженера.

?

Каких тренингов не бывает при обучении персонала? (ПБ 09-540-03; п.2.12)

- Начального;

+ Специального;

- Повторного;

- Периодического.

?

Что понимается под предупредительным значением параметра? (ПБ 09-540-03; приложение 3)

- Значение параметра, вышедшее за пределы регламентированного и приближающееся к предельно допустимому значению.

+ Значение параметра на границе регламентированных (допустимых) значений параметра технологического процесса.

- Значение параметра в середине допустимых значений.

- Значения взрывопожароопасной среды, отличающиеся от критического значения параметра на величину, равную сумме ошибки его эксперементального или расчётного определения и погрешности измерения, средств контроля, регулирования параметров и ПАЗ в технологическом процессе.

?

Что должно предусматриваться в помещениях управления? (ПБ 09-540-03; п.6.2.3 )

+ Световая и звуковая сигнализация.

- Световая сигнализация.

- Звуковая сигнализация.

- Световая и звуковая сигнализация, вытяжная вентиляция.

?

На каком расстоянии от трубчатых печей нефтеперерабатывающего завода должны находиться запорные органы установленные на общих трубопроводах:   (ПБ 09-540-03; п.6.3.3.)

- 3 метра от печи;

+не ближе 10 метров от печи;

- не ближе 5 метров от печи;

- 15 метров от печи.

?

Какой размер шлем маски №4? (  НИС; п.1.3.7.).

- 95-99см.

- 93-95см.

- 99-103 см.

+ Свыше 103 см.

?

Какова смертельная концентрация сероводорода? (НИС; п.1.1.7.).

- 100мг/м3.

+  1000мг/м3

- 10 мг/м3.

- 200- 280мг/м3.

?

Чему равна ПДК сероводорода рабочей зоны? (НИС; п.1.1.9.).

- 100мг/м3

- 3мг/м3

+  10 мг/м3

- 0,008 мг/м3

?

Чему равна ПДК сероводорода рабочей зоны в смеси с углеводородами? (п.1.1.9.).

- 100мг/м3

+  3мг/м3

- 10 мг/м3

- 0,008 мг/м3

?

Чему равна ПДК сероводорода в жилых районах? ( НИС; п.1.1.9.).

- 100мг/м3

- 3мг/м3

- 10 мг/м3

+ 0,008 мг/м3

?

Назовите ПДК для углеводородов нефти ( К.;стр.254)

- 10 мг/м3

- 100 мг/м3

+ 300 мг/м3

- 350 мг/м3

?

Что не относится к дополнительным изолирующим средствам до 1000в?          (К.; стр. 254)

- диэлектрические галоши.

+  диэлектрические перчатки.

- диэлектрические резиновые коврики.

- изолирующие подставки.

?

Первичный инструктаж проводится (К.; стр. 251)

- один раз в год

- один раз в 6 месяцев

- с целью усвоения безопасных методов и приемов труда, углубления знаний по безопасности и производственной санитарии не реже, чем через каждые 3 месяца

+ перед назначением на самостоятельную работу, при переводе на другую должность или участок с иным характером работы

?

Первое действие при повышенной загазованности: ( ПНГП 08-624-03; п.3.5.4.12)

- Сообщить руководству

- Выйти из загазованной зоны

- Оказать первую помощь пострадавшему

+  Одеть противогаз

?

Как будете выходить из загазованной зоны? Укажите универсальный ответ

( ПНГП 08-624-03; п.3.5.4.13 )

- Против ветра

+ Перпендикулярно направлению ветра

- Быстрыми шагами с перебежками

- По указателю

?

Каким огнетушителем нельзя пользоваться при загорании электрооборудования?

+  Пенным

- Углекислотным

- Порошковым

- Никаким

?

Что включают в себя требования промышленной безопасности? (ФЗ о ПБ; ст.3)

+ это - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

- это разрешения, порядок и требования, содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

- это правила безопасности и руководящие документы Ростехнадзора;

- это правила технической безопасной эксплуатации оборудования.

?

Что такое вредный производственный фактор? (Ф ПрБ,стр.16)

+ Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его смерти

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его удушью

?

Что такое опасный производственный фактор? (Ф ПрБ, стр.16)

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию.

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его смерти.

+ Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья.

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его падению.

?

Может ли вредный производственный фактор стать опасным? (Ф ПрБ, стр.16)

-  Нет ни при каких обстоятельствах.

+  Да, в зависимости от уровня и продолжительности воздействия.

-  Да, если это химический вредный производственный фактор.

-  Да, если это физический вредный производственный фактор.

?

Что называется производственной безопасностью? (Ф ПрБ, стр.18)

+  это система организационных мероприятий и технических средств, направленных на максимальное снижение вероятности воздействия  на работающих опасных производственных факторов и ликвидацию последствий их проявлений.

-  это условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

-это разрешения, порядок и требования содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

-   состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах  и последствий указанных аварий;

?

Каково должно быть расстояние между ступенями лестниц тоннельного типа и лестниц-стремянок? (ПНГП; п.1.4.17.)

+ не более 35 см

- не более  25 см

- не более 30 см

- не более 40 см

?

В каком случае движущиеся элементы оборудования ограждают полностью? (ПНГП, п.1.4.24)

+ При высоте механизма менее 1,8 м

- При высоте механизма менее 1,3 м

- При высоте механизма менее 2 м

- При высоте механизма менее 0,8 м

?

Для пожаровзрывоопасных производств (установки подготовки нефти, резервуарные парки и т.п.) применение деревянных настилов запрещается. В каких случаях допускается временное применение деревянных настилов из досок толщиной не менее 40 мм? ( ПНГП; п.1.4.21)

- При выполнении аварийно-спасательных работ.

+  При ведении работ с лесов во время ремонта полностью остановленных оборудования и аппаратов, зданий и сооружений.

- Для экстренного подхода к месту аварии или инцидента.

- При ликвидации утечек опасных жидкостей.

- Для пробной обкатки и вводе в эксплуатацию оборудования и аппаратов, зданий и сооружений.

?

Средства аварийной сигнализации и контроля состояния воздушной среды должны находиться в исправном состоянии, а их работоспособность проверяется: (ПНГП; п.3.5.1.10)

+  Не реже одного раза в месяц.

- Не реже двух раз в месяц.

- Не реже одного раза в шесть месяцев.

- Не реже одного раза в год.

- Перед каждой вахтой.

?

Что разрешается производить сменному технологическому персоналу в порядке, установленном производственными инструкциями? (ПНГП; п.3.5.4.73)

- Работы по предупреждению аварийных ситуаций, в случае обнаружения утечек.

+  Аварийные отключения отдельных приборов и средств автоматизации.

- Ремонтные работы, определенные регламентом.

- Профилактический ремонт систем, согласно графику.

- Подать сигнал на пульт аварийной службы.

?

На какой высоте от уровня пола или площадка находится рабочая зона- места постоянного или временного пребывания рабочих? (НИС; п.2.6.4.).

+  2м

- 1,5 м

- 2,5 м

- 3м

?

Что должны осуществлять находящиеся снаружи наблюдающие при работе в замкнутом пространстве? ( ПНГП; п.3.6.21)

- Поддерживать постоянную связь с лицами, работающими в замкнутом пространстве.

- Следить за правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

- Держать в готовности дыхательные аппараты.

- Все вышеперечисленное.

+ Следить за временем нахождения работающего в замкнутом пространстве и правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

?

Что должны надеть на себя лица, входящие в замкнутое пространство?                ( ПНГП; п.3.6.22)

- Спецодежду.

- Противогазы.

- Прорезиненные перчатки.

- Все вышеперечисленное.

+ Спасательные пояса с лямками.

?

Какие меры необходимо предпринять при обнаружении в замкнутом пространстве паров легковоспламеняющихся жидкостей или газов?                (ПНГП; п.3.6.24)

- Проветрить замкнутое пространство с помощью механической системы принудительной вентиляции.

+  Работы должны быть немедленно прекращены.

- Проветрить замкнутое пространство путем открытие люков с противоположных сторон замкнутого пространства.

- Работы продолжить после извещения руководителя работ.

- Провести анализ обнаруженных паров и газов.

?

Что должны использовать лица, первый раз входящие в замкнутое пространство для отбора проб воздуха? (ПНГП; п.3.6.14)

- Средства страховки.

+  Дыхательный аппарат автономного действия или шланговый противогаз.

- Светильник во взрывозащищенном исполнении.

- Спецодежду.

- Радиосвязь.

?

Чем опасны пирофорные отложения? (К.; стр.265)

- они очень токсичны.

- они взрывоопасны.

+  они способны самовозгораться.

- они обладают неприятным запахом.

?

За сколько минут перед входом в производственное помещение объектов с временным пребыванием обслуживающего персонала необходимо включить вентиляцию и проветрить помещение? (ПНГП; п.2.5.10.).

- 15 мин.

+  20 мин.

- 30 мин.

- 10 мин.

?

Периодический (повторный) инструктаж проводится: (К. стр.251)

- один раз в 6 месяцев

- один раз в год

+ один раз в 3 месяца, а для отдельных рабочих профессий один раз в 6 месяцев

- один раз в квартал

?

От каких газов применяются фильтрующие противогазы марки КД?(К.;стр.272)

- кислых газов, сернистого газа

+ сероводорода и аммиака

- всех газов

- сероводорода и сернистого газа

?

Чему соответствует нижний предел взрываемости? (К.;стр.268)

+ нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом, при которой происходит вспышка при поднесении пламени

- нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом, выше которой вспышки уже не происходит, из-за недостатка кислорода воздуха

- нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом, при которой вспышка происходит самопроизвольно

- нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом,  выше которой вспышки уже не происходит из-за избытка кислорода воздуха

?

Кем должно обслуживаться электрооборудование установки? (ПНГП; п.3.5.4.18)

+ Электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск к работе.

- Эксплуатационный персонал с группой по электробезопасности не ниже III.

- Рабочий персонал, обслуживающий установку и имеющий группу по электробезопасности не ниже III.

- Звено старшего оператора в присутствии мастера, имеющего соответствующую группу по электробезопасности.

- Персонал специализированного предприятия (подрядной организации).

?

Насосы, перекачивающие сернистую нефть, должны быть: ( ПНГП; п.3.5.4.29)

- Освобождены от перекачиваемой жидкости во избежание возможного застывания.

+  Заполнены перекачиваемой жидкостью во избежание образования пирофорных отложений.

- Промыты и заполнены водой.

- Промыты и заполнены нейтральной жидкостью.

- Промыты и продуты инертным газом.

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии поршневого насоса? ( ПНГП; п.3.5.1.11)

- Обратный и шаровой клапаны.

- Предохранительный и шаровой клапаны.

+  Обратный и предохранительный клапаны.

- Запорный и шаровой клапаны.

- Двухходовой и предохранительный клапаны.

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии центробежного насоса? (ПНГП; п.3.5.1.11)

+  Обратный клапан.

- Предохранительный клапан.

- Запорный клапан.

- Шаровой клапан.

- Двухходовой клапан.

?

В каких случаях персонал должен быть обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты? (ПНГП; п.3.5.4.9)

- При наличии в продукции, технологических аппаратах, резервуарах и других емкостях сероводорода или возможности образования вредных веществ при пожарах, взрывах, нарушении герметичности емкостей и других аварийных ситуациях.

+ Весь персонал, работающий в нефтегазовом комплексе, должен быть обеспечен СИЗ.

- В случаях обнаружения вредных веществ и примесей в продукции.

- Если возможно образование вредных веществ при смешении продукции.

- При срабатывании датчиков загазованности.

?

Какие меры должны быть приняты, перед допуском лиц для выполнения работ в замкнутом пространстве? (ПНГП; п.3.6.12)

- Проведен инструктаж.

+  Проведен анализ воздушной среды.

- Назначен ответственный за проведение работ.

- Проверены средства индивидуальной защиты.

- Проверены страховочные средства

?

Какое требование предъявляется к рабочим местам, объектам, проездам и подходом, проходам и переходам к ним в темное время суток? (ПНГП; п.1.4.12)

- Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

- Должны иметь надежную охрану.

+ Должны быть освещены.

- Должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

- Должны иметь телефонную связь.

?

Как следует производить резку канатов? (ПНГП; п.1.5.36)

- С использованием электросварки, имеющей надежное заземление.

+ С использованием специальных приспособлений и применением защитных очков (масок).

- С использованием газосварки и применением защитных очков (масок).

- С использованием разрывной машины.

- С использованием пилы по металлу и применением защитных очков (масок).

?

Какая должна быть численность бригады для выполнения газоопасных работ в траншеях и колодцах? (ПНГП; п.2.6.12.)

- 1человек

- не менее 2 человек

+ не менее 3 человек

- 4 человек.

?

На чем основаны оптимальные методы и средства ПАЗ?                                       (ПБ 09-540-03; п.4.6.3)

-На сценариях возможных аварийных ситуаций и способах перевода объекта в   безопасное состояние.

- На алгоритмах, разработанных по сценариям всех возможных аварий и их развития.

- На методиках и программных продуктах, применяемых для моделирования аварийных ситуаций, утвержденных (согласованных) Госгортехнадзором России.

+ На основе анализа опасностей технологического объекта, условий возникновения и развития возможных аварийных ситуаций, особенностей технологических процессов и аппаратурного оформления.

?

Каковы требования к обозначению средств автоматики, используемой по плану локализации аварийных ситуаций? (ПБ 09-540-03;п.6.16)

+ Должны быть обозначены по месту их размещения, в технологическом регламенте и инструкциях.

- Должны быть обозначены по месту их размещения, на мнемосхемах и инструкциях.

- Должны быть обозначены на мнемосхемах, в технологическом регламенте и инструкциях.

- Требования к обозначению определяются при разработке ПЛАС.

?

В каких случаях допускается применение трубопроводов из неметаллических коррозионностойких материалов? (ПБ 09-540-03 п.5.5.2)

+  На установках с технологическими блоками 3 категории взрывоопасности.

- На установках с технологическими блоками 2 категории взрывоопасности.

- На установках с технологическими блоками 1 категории взрывоопасности.

- На установках всех категорий взрывоопасности

?

Где устанавливаются средства защиты от распространения пламени?                          (ПБ 09-540-03; п.5.6.9 )

- на дыхательных и стравливающих линиях;

- на трубопроводах ЛВЖ и ГЖ;

- на трубопроводах от оборудования с раскаленным катализатором;

+  все выше перечисленное;

?

Как следует принимать категорию взрывоопасности блоков?                                     (ПБ 09-540-03; п.3.21.3 )

- Категорию взрывоопасности блоков, определяют расчетом;

+ Категорию взрывоопасности блоков, определяемую расчетом, следует принимать на одну выше, если обращающиеся в технологическом блоке вещества (сырье, полупродукт, готовый продукт) относятся к I или II классу опасности или обладают механизмом остронаправленного действия;

- Категорию взрывоопасности блоков, определяемую расчетом, следует принимать на одну ниже, если обращающиеся в технологическом блоке вещества (сырье, полупродукт, готовый продукт) относятся к I или II классу опасности;

- Категорию взрывоопасности блоков, определяют расчетом, если обращающиеся в технологическом блоке вещества (сырье, полупродукт, готовый продукт) относятся к I или II классу опасности или обладают механизмом остронаправленного действия;

?

В каких состояниях  запрещается выгрузка из реактора катализатора?            (ПБ 09-563-03; п.3.3)

- в не регенерированном

- в не пассивированном.

- в  обоих состояниях разрешается

+ запрещается в обоих состояниях

?

В какие сроки проверяется в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем организации, наличие и состояние аварийного запаса фильтрующих противогазов? (ПНГП; п.3.8.14)

- Ежесменно.

- Раз в неделю.

+  Не реже одного раза в месяц.

- Не реже одного раза в пол года.

- Не реже одного раза в год.

?

Рабочие могут быть допущены к газоопасным работам только после: (ПНГП; п.3.8.19)

+ Проведения соответствующего инструктажа.

+ Получения наряда-допуска.

+ Получения плана ведения газоопасных работ, утвержденного начальником установки.

- Прохождения медицинской комиссии.

?

В каких случаях применяются противогазы с принудительной подачей воздуха? (ПНГП; п.3.8.24)

+ При необходимости применять шланги длиной более 10 м.

- При необходимости применять шланги длиной более 8 м.

- При необходимости применять шланги длиной более 6 м.

- При необходимости применять шланги длиной более 5 м.

- При необходимости применять шланги длиной более 4 м.

?

Каков срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе? (ПНГП; п.3.8.25)

- 20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут.

+ 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

40 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 45 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут.

- Один час с последующим отдыхом не менее 20 минут.

?

В местах проведения газоопасных работ должен быть: (ПНГП; п.3.8.29)

+ Резервный комплект шлангового противогаза.

- Резервный комплект спецодежды.

- Резервный комплект защитных очков.

- Резервный комплект резиновых перчаток.

- Резервный комплект резиновых ботов.

?

От чего необходимо защищать бочки с химическими веществами?                    (ПНГП; п.3.8.40)

- От попадания влаги.

+ От действия солнечных лучей и отопительных приборов.

- От действия отрицательных температур.

- От хищения.

- От всего вышеперечисленного.

?

Каким способом необходимо переливать ХВ? (ПНГП; п.3.8.46)

- Открытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции, если работы проводятся в помещениях.

- Открытым способом при работе на открытом воздухе с использованием СИЗОД.

+ Закрытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции, если работы проводятся в помещениях.

- Закрытым способом при работе на открытом воздухе.

- Любым из вышеперечисленных.

?

Разрешается ли использование трубопроводов, насосов и шлангов, предназначенных для одного ХВ, для перекачки других продуктов? (ПНГП; п.3.8.47)

- Разрешается.

- Разрешается для перекачки не более двух однородных ХВ.

- Разрешается при письменном распоряжении ответственного лица.

- Разрешается при аварийных ситуациях.

+ Запрещается.

?

Чем должны быть смочены узлы и детали технологического оборудования во избежания самовозгорания пирофорных отложений при ремонтных работах? (ПНГП; п.6.5.3.6)

- Водой

+ Техническими моющими средствами

- Нефтью

- Поверхностно-активными веществами

?

С какой целью проводится инструктаж на рабочем месте? (К.; стр.251)

- для ознакомления с общими вопросами по ТБ

+ для  ознакомления с порядком подготовки рабочего места, возможными опасностями и безопасными приема   ми работы

- с целью массовой пропаганды вопросов охраны труда

- с целью обучения для получения разряда

?

Назовите марку противогаза и отличительную окраску фильтрующей коробки для защиты от паров органического вещества (К.; стр.272)

+  марка А, коробка коричневая

- марка М, коробка красная

- марка В, коробка желтая

- марка КД, коробка серая

?

При какой минимальной толщине пирофорные отложения способны самовозгораться? (К.; стр.266)

- Более 2 мм

+ Более 1 мм

- Более 1 см

- Более 2 см

?

Во время работы электродегидратора на лестнице подъема на него должна быть вывешена предупреждающая надпись? (ПНГП,  п.3.5.4.40)

- «Сероводород»;

+ «Не влезай – убьет»;

- «Входить здесь»;

- Высокое напряжение – опасно для жизни».

?

Когда проверяется знание ПЛВА?  ( ПНГП; п.3.1.7)

+  во время учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта;

- при проведении планового инструктажа на рабочем месте;

- во время экзаменов по проверке знаний;

- при приеме на работу.

?

Что должен иметь объект, управляемый с диспетчерского пункта? (ПНГП; п.3.5.4.4)

- Пожарный щит и аварийный запас воды.

- Систему аварийной эвакуации.

+  Ручное управление.

- Дистанционное и ручное управление запорной арматурой.

- Спутниковую аварийную связь.

?

В каких случаях запрещается эксплуатация компрессоров и насосов? (ПНГП; п.3.5.4.19)

- Если обслуживающий персонал не прошел инструктаж по ТБ.

- При отсутствии средств пожаротушения.

- При отсутствии разрешения технического директора организации на ввод оборудования в эксплуатацию.

+ При отсутствии или неисправном состоянии средств автоматизации, контроля и системы блокировок, указанных в паспорте завода-изготовителя и инструкции по эксплуатации.

- При отсутствии плана работ, утвержденного техническим директором организации

?

Какие требования предъявляются ко всем агрегатам специального назначения, используемым во взрывопожароопасных зонах? (ПНГП; п.3.5.1.14)

+ Должны быть во взрывобезопасном исполнении, оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения.

- Иметь степень защиты от проникновения влаги и пыли не менее IP 45.

- Должны быть во взрывобезопасном исполнении.

- Иметь свидетельство Энергонадзора России.

- Иметь свидетельство Энергонадзора России и оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией.

?

Какие требования предъявляются к резервным насосам на насосных станциях? (ПНГП; п.3.5.4.29)

- Количество резервных насосов должно быть не менее двух.

+ Должны находиться в постоянной готовности к пуску.

- Должны быть заполнены нейтральной жидкостью.

- Должны находиться в отдельном помещении.

- Должны быть выкрашены в желтый цвет.

?

Какое устройство должен иметь электродегидратор? (ПНГП;п.3.5.4.41)

- Сигнализирующее при понижении уровня продукта в аппарате.

- Предохраняющее от превышения давления.

- Регулирующее уровень продукта в аппарате.

- Отключающее подачу продукта в аппарат при отключении электроэнергии.

+  Отключающее напряжение при понижении уровня продукта в аппарате.

?

После заполнения электродегидратора продуктом, перед подачей напряжения, должны быть: (ПНГП; п.3.5.4.42)

- Проверена герметичность соединений.

+ Удалены скопившиеся в нём газы и пары.

- Проверено заземляющее устройство.

- Проверена блокировка ограждений.

- Все вышеперечисленное.

?

Напряжение на установку должно подаваться: (ПНГП; п.3.5.4.43)

+ Дежурным электроперсоналом по указанию начальника установки или лица, его заменяющего.

- Начальником установки или лицом, его заменяющим.

- Дежурным электроперсоналом.

- Эксплуатационным персоналом с группой по электробезопасности не ниже III.

- Рабочим персоналом, обслуживающим установку и имеющим группу по электробезопасности не ниже III.

?

Что должно иметь ограждение площадки электродегидратора? (ПНГП; п.3.5.4.38)

- Предупреждающие надписи.

+  Блокировку, снимающую напряжение при открывании дверцы ограждения.

- Заземление.

- Запорное устройство.

- Все вышеперечисленное.

?

В каких случаях допускается применение для нагнетания ЛВЖ и ГЖ поршневые насосы? (ПНГП; п.3.5.1.12)

- При наличии блокировок по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости.

- При наличии сигнализации по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости.

- При наличии сигнализации по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости, а также блокировок, срабатывающих автоматически при превышении значений критических уровней в расходной и приемной емкостях.

+  В исключительных случаях при малых объемных скоростях подачи, в том числе в системах дозирования.

?

Как должен осуществляться возврат объекта в рабочее состояние после срабатывания ПАЗ? (ПБ 09-540-03; п.4.6.3)

- Средствами автоматического управления объектом по действующим программам.

+ Выполняется обслуживающим персоналом по инструкции.

- Средствами автоматического управления объектом по действующим программам после производства персоналом всех необходимых по инструкции переключений.

- Средствами автоматического управления объектом по действующим программам после устранения причин, приведших к срабатыванию ПАЗ.

?

Что проверяется перед пуском установки? (ПБ 09-540-03; п.2.16.)

- работоспособность систем энерго-, тепло-, водоснабжение;

- снабжение инертными газами;

- систем отопления и вентиляции;

+ все выше перечисленное.

?

Что не относится к мерам борьбы с пирофорными соединениями?                             (ПБ 09-540-03; п.4.6.3)

- Аппараты и трубопроводы после вывода оборудования из работы и их освобождения от продуктов должны быть пропарены водяным паром.

+ Аппараты и трубопроводы после пропарки водяным паром должны быть заполнены инертным газом.

- После освобождения аппарата от конденсата должен быть вскрыт нижний штуцер или люк и взята проба воздуха для анализа на содержание в нем опасных концентраций паров продукта \не более 20% от НКПВ\.

- Во время чистки аппаратов необходимо смачивать отложения находящие на стенках аппарата.

- При чистке аппаратов должны применяться инструменты не дающие искр.

- Пирофорные отложения извлеченные из оборудования должны поддерживаться во влажном состоянии до их захоронения в землю или удаления в специально отведенное безопасное в пожарном отношении

?

Какие насосы следует применять для перемещения жидкостей I и II класса   опасности: (ПБ 09-540-03; п.5.4.1)

- Герметичные.

- Мембранные.

- Центробежные насосы с двойным торцевым уплотнением.

+ Все перечисленное верно.

?

Каким огнетушителем нельзя тушить человека? ( К; стр.284)

- порошковым

- пенным

- углекислотным

+ никаким

?

Рабочее давление в аппарате 0,5 МПа. Какой манометр должен быть установлен? ( ПНГП; п.3.5.1.20)

+ на 10 кгс/см2

- на 6 кгс/см2

- на 5 МПа

- на 2,5 МПа

?

Сопротивление заземления установок должно быть не более:                                             ( ПНГП; п.3.5.4.33)

- 20  Ом

- 10 Ом

+ 4-10 Ом

-  36 вольт

?

Первое действие при разгерметизации оборудования: ( ПНГП; п.3.5.3)

- сообщить руководству

+ одеть противогаз

- перекрыть трубопровод

- отключить насос

?

Пределы взрываемости углеводородов нефти: ( К; стр.268 )

- 4,3 – 45,5 процентов объемных

+ 1 – 18 процентов объемных

- 4,3 – 45,5 мг/м3

- 1 – 18 мг/м3

?

Каким огнетушителем можно тушить ЛВЖ? ( ПНГП; п.3.5.)

- пенным

- углекислотным

- порошковым

+ всеми

?

Безопасное напряжение постоянного тока в сухих помещениях составляет:         ( ПНГП; п.3.5.4.23)

+ до 36 вольт

- до 36 ватт

- до 12 вольт

- до 40 вольт

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии центробежного насоса? (ПНГП; п.3.5.1.11)

+  Обратный клапан.

- Предохранительный клапан.

- Запорный клапан.

- Шаровой клапан.

- Двухходовой клапан.

?

Какова периодичность проверок исправности предохранительной, регулирующей и запорной арматуры? (ПНГП; п.3.5.4.24)

- Ежесменно с регистрацией в специальном журнале.

- Ежесуточно с оформлением акта.

+  По графику с занесением результатов в вахтовый журнал.

- Еженедельно для отчета руководству.

- По решению технического руководителя предприятия.

?

Какие приборы должны быть установлены на пульте управления насосной станции? (ПНГП; п.3.5.1.13)

- Приборы контроля за состоянием воздушной среды в помещении и состоянием перекачиваемой среды.

- Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов.

+ Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием воздушной среды в помещении.

- Приборы контроля за давлением, дебетом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием воздушной среды в помещении.

- Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием перекачиваемой среды

?

Какова должна быть скорость срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств для технологических блоков II и III категории взрывоопасности?

(ПБ 09-540-03; п.3.21.3 )

- Не менее 12 секунд.

+ Не более120 секунд.

- Не менее 300 секунд.

- Для блоков II категории взрывоопасности 12 секунд, для блоков III категории 120 секунд.

?

Какими блокировками на отключение должны быть оснащены насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, ЛВЖ и ГЖ?                            (ПБ 09-540-03; п.4.1.5)

- Исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой среды и достижении опасных значений параметров в расходной и приемной емкостях.

- Исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой жидкости в корпусе насоса, достижении опасных значений в приемной емкости.

- Исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отклонениях от опасных значений в расходной и приемной емкостях.

+  Исключающими пуск и (или) прекращающими работу при отсутствии перемещаемой жидкости внутри корпуса насоса или при отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений.

?

Как должно быть организовано управление задвижками на трубопроводах, транспортирующих СГ, ЛВЖ и ГЖ на сливо-наливных эстакадах?                                        (ПБ 09-540-03;  п.5.4.9 )

- Управление по месту.

- Управление дистанционно (из безопасного места).

+  Управление по месту и дистанционно (из безопасного места).

- Определяется разработчиком проекта.

?

Каковы требования к оборудованию, выведенному из действующей технологической системы? (ПБ 09-540-03;  п.5.2.4 )

- Оборудование должно быть изолировано от действующей системы и, нанесенное на нем обозначение номера по технологической схеме закрашено.

+  Оборудование должно быть демонтировано, если оно находится в одном помещении с технологическими блоками I и (или) II категории взрывоопасности, во всех остальных случаях оно должно быть изолировано от действующих систем.

- Оборудование должно быть демонтировано, если оно находится в одном помещении с взрывоопасными технологическими блоками, а при расположении на наружной установке оно должно быть изолировано от действующих систем.

- Оборудование должно быть демонтировано.

?

Чем обеспечивается надежность контроля параметров, определяющих взрывоопасность процесса на объектах с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности? (ПБ 09-540-03;  п.6.3.11)

- Установкой на каждый прибор двух независимых датчиков с раздельными точками отбора и сопоставлением значений технологически связанных параметров.

- Дублированием систем контроля параметров с сопоставлением значений технологически связанных параметров.

+ Дублированием систем контроля параметров, наличием систем самодиагностики с индикацией рабочего состояния, с сопоставлением значений технологически связанных параметров.

- Технические решения по обеспечению надежности контроля параметров разрабатываются и обосновываются разработчиком проекта.

?

Как часто в цехах по одной или нескольким позициям оперативной части плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций уровня "Б" должны проводиться учебные тревоги? (ПЛАС; п. 3.14 )

- Не реже одного раза в месяц.

- Не реже одного раза в квартал.

+ Не реже одного раза в год.

- После аварии или инцидента.

?

Чем характеризуется аварийная ситуация на уровне А? (ПЛАС; п. 3.1)

+ Развитием аварийной ситуации в пределах одного блока объекта;

- Аварийная ситуация переходит а пределы одного блока;

- Аварийная ситуация характеризуется развитием и выходом за пределы территории    организации;