Тестовые задания для проведения аттестации у ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией кранов манипуляторов

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Использованная литература:

1. Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин. РД-10-40-93 
2. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов ПБ 10-257-99 
3. Сборник "ПБ". Подъемные сооружения. Грузоподъемные краны

?

Какой документ в организации устанавливает требования для инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

-Устав предприятия.

+Должностная инструкция.

-Распоряжение инженера по охране труда (технике безопасности).

-Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

-Приказ директора.

?

п.1.1. В соответствии с каким документом владелец грузоподъемных машин должен назначить инженерно-технического работника (службу) по надзору за их безопасной эксплуатацией?

-Основами законодательства об охране труда.

-Положением о Госгортехнадзоре России.

+Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

+Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек).

-Трудовым соглашением

-Приказом органа госгортехнадзора.

+Правилами устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков

+Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов.

?

п.1.2. Кто определяет численность и структуру службы надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

-Орган госгортехнадзора.

-Инспекция по охране труда.

+Владелец грузоподъемных машин по согласованию с органом госгортехнадзора

-Инженер по технике безопасности (охране труда)

?

п.1.3. Кто может исполнять обязанности инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин при отсутствии соответствующих специалистов у владельцев этих машин?

-Инженерно-технический работник другой организации по заключенному с ним договору, прошедший проверку знаний

+Работник специализированной организации.

-Специалист инженерного центра, имеющий разрешение (лицензию) органов госгортехнадзора на проведение данных работ, по заключенному с ним договору и по согласованию с органом госгортехнадзора.

-Работник организации - владельца грузоподъемных машин, не моложе 18 лет и со стажем работы не менее 5 лет.

?

п.1.4. Кто имеет право быть назначен инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

-ИТР не моложе 18 лет, прошедший проверку знаний, и по согласованию с органом госгортехнадзора.

-ИТР со стажем работы не менее 5 лет, прошедший проверку знаний, и по согласованию с органом госгортехнадзора

+ИТР, назначенный приказом после проверки знаний им Правил безопасности и должностной инструкции комиссией с участием представителя органа госгортехнадзора.

-Специалист с высшим техническим образованием, прошедший проверку знаний комиссией с участием инспектора госгортехнадзора.

?

п.1.5. В течение какого срока проводится периодическая проверка знаний инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

-Один раз в 3 месяца.

-Один раз в 6 месяцев

-Один раз в 12 месяцев

+Один раз в 3 года

?

п.1.6. Кому подчиняется инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

-Инспектору органа госгортехнадзора

-Директору предприятия

+Главному инженеру (техническому руководителю) предприятия или его заместителю по технике безопасности).

+Подчиненность определяется владельцем по согласованию с органом госгортехнадзора в случае отсутствия соответствующих должностных лиц.

?

п.1.7. На основе какого документа строится работа инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

-Программы работ, согласованной с инспектором госгортехнадзора

-Плана работ, согласованного с инженером по охране труда.

+Плана работы, утвержденного должностным лицом, которому подчинен ИТР.

-Личного производственного ежемесячного плана.

?

п.1.9. Кто исполняет обязанности инженерно-технического работника по надзору на время отпуска, командировки, болезни или в других случаях его отсутствия?

-Главный инженер.

-Инженер по охране труда (технике безопасности)

-Начальник цеха (производственного участка).

-Заместитель ответственного лица

+Работник, назначенный приказом, имеющий соответствующую квалификацию и прошедший проверку знаний Правил.

?

Что из указанного должен знать инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

+Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (требования для грузоподъемных машин с электроприводом).

+Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (требования для грузоподъемных машин с электроприводом).

-Правила сертификации грузоподъемных машин и механизмов.

+Должностную инструкцию.

+Требования инструкций по эксплуатации грузоподъемных машин предприятий-изготовителей.

+Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек).

+Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов.

+Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков.

?

Что из приведенного должен знать инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Должностные инструкции для ИТР, ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, и производственные инструкции для персонала по обслуживанию грузоподъемных машин.

+Инструкцию по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений.

+Методические указания по обследованию грузоподъемных машин, отработавших нормативный срок службы.

-Порядок выдачи разрешения (лицензии) на реконструкцию, ремонт и монтаж подъемных сооружений.

+Информационные письма и другие указания органов госгортехнадзора по предупреждению аварий и несчастных случаев при эксплуатации грузоподъемных машин.

?

Что из перечисленного обязан выполнять инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Осуществлять надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приcпособлений, тары, крановых путей и принимать меры по предупреждению нарушений правил безопасности.

-Инструктировать обслуживающий персонал (крановщиков, операторов, стропальщиков) по безопасному выполнению работ.

+Проводить освидетельствование грузоподъемных машин, выдавать разрешение на их эксплуатацию в случаях, предусмотренных правилами безопасности.

+Контролировать выполнение выданных органами госгортехнадзора и своих предписаний, а также других указаний органов госгортехнадзора по предупреждению аварий и несчастных случаев при эксплуатации подъемных сооружений.

+Контролировать соблюдение графиков ремонта, технических обслуживаний и периодических осмотров грузоподъемных машин, крановых путей и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары

?

Что из указанного обязан выполнять инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

-Обеспечивать обслуживающий персонал (крановщиков, стропальщиков) необходимыми средствами и приспособлениями для безопасного производства работ.

+Участвовать в комиссиях по аттестации и периодической проверке знаний обслуживающего и ремонтного персонала.

+Проверять соблюдение установленного правилами безопасности порядка допуска персонала к обслуживанию грузоподъемных машин, а также знания персонала на рабочем месте.

+Контролировать наличие и выполнение инструкций обслуживающим персоналом и инженерно-техническими работниками.

?

Какие из приведенных обязанностей должен выполнять инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Контролировать проведение в установленные сроки обследований грузоподъемных машин, отработавших нормативный срок службы.

+Проверять на участке работ наличие технической документации по эксплуатации грузоподъемных машин, соответствие ее правилам безопасности.

+Контролировать соблюдение установленного правилами безопасности порядка ввода грузоподъемных машин в эксплуатацию.

-Обеспечивать сохранность контрольных грузов для проверки ограничителей грузоподъемности кранов.

?

Что из нижеприведенного входит в обязанности инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Проверять соблюдение установленного владельцем порядка выделения и направления стреловых самоходных кранов и кранов-манипуляторов на объекты.

-Следить, чтобы на местах производства работ кранами были вывешены (или выданы на руки крановщикам и стропальщикам) графические изображения способов обвязки и зацепки грузов.

+Проводить не реже одного раза в 3 месяца собрания (совещания) с обслуживающим персоналом и инженерно-техническими работниками по вопросам состояния аварийности, травматизма и анализом нарушений при эксплуатации грузоподъемных машин

+Присутствовать при обследованиях состояния технической безопасности грузоподъемных машин представителями органов госгортехнадзора.

?

На что должен обратить особое внимание инженерно-технический работник при проверке выполнения требований правил безопасности, проектов производства работ и технологических карт при производстве работ грузоподъемными машинами?

+На правильность установки грузоподъемных кранов и подъемников при их работе.

+На соблюдение нарядов-допусков при выполнении работ на крановых путях мостовых и консольных передвижных кранов вблизи линий электроэнергии.

-На соблюдение обслуживающим персоналом мер противопожарной безопасности при перемещении и складировании грузов

+На правильность применяемых способов строповки грузов и выбора съемных грузозахватных приспособлений и тары.

+На соблюдение габаритов складирования грузов.

+На применение работающими правильных приемов работы и соблюдение ими мер личной безопасности.

?

В каких случаях инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин не должен допускать их работу?

+Если обслуживание ведется неаттестованным крановщиком, оператором, машинистом подъемника, стропальщиком.

-Если обслуживающий персонал не обеспечен инструментом и спецодеждой.

+Если не назначены ИТР, ответственные за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии и за безопасное производство работ кранами.

+Если истек срок технического освидетельствования грузоподъемной машины или специального обследования машины, отработавшей нормативный срок службы.

+Если не выполнены предписания по обеспечению безопасной эксплуатации грузоподъемных машин, выданные инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией или органами госгортехнадзора.

?

В каких случаях инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин не должен допускать их работу?

+Если на грузоподъемной машине выявлены технические неисправности.

+Если отсутствуют соответствующие массе и виду перемещаемых грузов съемные грузозахватные приспособления и тара или они неисправны.

+Если работы ведутся без проектов производства работ, технологических карт, наряд-допусков.

-Если не обеспечена охрана складируемых грузов.

?

В каких из указанных случаев инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин не должен допускать их работу?

+Не выполнены мероприятия по безопасному ведению работ, изложенные в проектах производства работ, технологических картах, нарядах-допусках.

+Отсутствуют, утеряны паспорт грузоподъемной машины или сведения о ее регистрации в органах госгортехнадзора.

-Отсутствует письменное разрешение инженера по технике безопасности (охране труда) на проведение работ.

+Работы с применением грузоподъемных машин ведутся с опасными нарушениями правил и инструкций, что может привести к аварии или травмированию людей.

?

Какие из перечисленных права имеет инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Посещать в любое время участки, где работают грузоподъемные машины, проверять их техническое состояние, условия эксплуатации, соблюдение ИТР и обслуживающим персоналом правил безопасности и производственных инструкций.

+Останавливать работу грузоподъемных машин в установленных Типовой инструкцией случаях.

+Требовать от технических служб предприятия, ИТР, ответственных за безопасное производство работ кранами, предъявления для проверки документов по вопросам, связанным с эксплуатацией грузоподъемных машин.

-Отстранять от выполнения работ персонал (крановщиков, операторов, стропальщиков, машинистов), нарушающих требования производственных инструкций.

?

Какие из приведенных права имеет инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Давать обязательные для администрации цехов, участков предписания и устанавливать сроки устранения выявленных нарушений.

+Ставить вопрос перед администрацией предприятия (организации) об отстранении от обслуживания грузоподъемных машин необученных и неаттестованных лиц, а также лиц, нарушающих правила безопасности и инструкции.

+Ставить вопрос о наказании работников, ответственных за нарушения правил безопасности и инструкций.

-Назначать вместо себя на время своего отпуска, болезни, командировки лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

?

За что несет ответственность в соответствии с действующим законодательством инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+За нарушения им правил безопасности и невыполнение должностной инструкции.

+За непринятие мер по предупреждению работы грузоподъемных машин с опасными нарушениями правил безопасности и инструкций, которые могут привести к аварии или травмированию людей.

-За сохранность перемещаемых и складируемых грузов.

-За невыполнение требований и предписаний инженера по технике безопасности (охране труда).

?

п.1.3. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов распространяются...

-На манипуляторы, установленные в шахтах, на морских и речных судах и иных плавучих сооружениях.

-На манипуляторы, применяемые в робототехнических системах.

-На манипуляторы по обработке древесины.

-На специальные краны-манипуляторы военного ведомства

+На грузозахватные органы, применяемые на грузоподъемных кранах-манипуляторах

+Съемные грузозахватные приспособления

?

п.1.4. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов не распространяются...

-На краны-манипуляторы и грузозахватные органы.

+На манипуляторы, установленные в шахтах, на морских и речных судах и иных плавучих сооружениях

+На манипуляторы, применяемые в робототехнических системах; манипуляторы по обработке древесины

+На краны-манипуляторы, предназначенные для работы только со специальным навесным оборудованием

+На специальные краны-манипуляторы военного ведомства.

-На съемные грузозахватные приспособления

?

п.2.1.3. Какая температура рабочего состояния должна предусматриваться при проектировании кранов-манипуляторов?

+До -40 град.С.

-До -50 град.С.

-До -60 град.С.

?

п.2.1.3 Какая температура нерабочего состояния и хранения должна предусматриваться при проектировании кранов-манипуляторов?

-Не ниже -15 град.С.

-Не ниже -20 град.С.

-Не ниже -30 град.С.

-Не ниже -40 град.С.

+Не ниже -50 град.С.

?

п.2.1.3. При какой температуре эксплуатации должно предусматриваться исполнение ХЛ при проектировании кранов-кранипуляторов?

-Ниже -20 град.С.

-Ниже -30 град.С.

+Ниже -40 град.С.

-Ниже -50 град.С.

-Ниже -60 град.С.

?

п.2.1.5. Как должна быть проверена устойчивость кранов-манипуляторов?

-При техническом освидетельствовании на площадке с уклоном 1 град.

-При техническом освидетельствовании на площадке с уклоном 2 град.

-При техническом освидетельствовании на площадке с уклоном 3 град.

+Расчетом в соответствии с нормативными документами.

-При подъеме груза предельной массы.

?
п.2.1.13. Каким требованиям должно соответствовать гидрооборудование кранов-манипуляторов?

-Завода-изготовителя.

-Предприятия-владельца крана-манипулятора.

-Отраслевых стандартов.

-Государственной инспекции по охране труда.

+Настоящих Правил, государственных стандартов и других нормативных документов.

?

п.2.1.14. Какой документ должны иметь комплектующие гидрооборудования?

-Инструкцию завода-изготовителя.

-Сертификат.

-Чертеж.

+Паспорт или другой документ, подтверждающий их качество.

?

п.2.1.15. Что должна исключать конструкция гидросистемы кранов-манипуляторов?

-Возможность удаления воздуха из гидросистемы.

-Возможность слива рабочей жидкости без попадания ее на землю.

-Герметичность мест подключения приборов.

-Герметичность соединения трубопроводов.

+Возможность повреждения гидрооборудования, разрыва трубопроводов, рукавов, их соединений, повреждения их элементов.

?

п.2.1.24. Что должно быть указано на гидробаке крана-манипулятора?

-Объем бака.

+Максимальный и минимальный уровни рабочей жидкости.

-Объем бака и максимальный уровень рабочей жидкости.

-Объем бака и минимальный уровень рабочей жидкости.

?

п.2.2.1. Как определяются размеры и основные параметры грузовых крюков?

-Принимаются по расчетам проектной организации

+Принимаются по ГОСТ 6627.

-Определяются отраслевыми стандартами

-Определяются инструкцией по эксплуатации крана-манипулятора

?

п.2.2.2. В каких случаях допускается производить стопорение гайки грузового крюка штифтами?

-Во всех случаях.

-По согласованию с органами госгортехнадзора.

-По согласованию с проектной организацией.

+Если грузоподъемность крюка менее 5 т.

-Если грузоподъемность крюка менее 10 т.

?

п.2.2.3. Что должен иметь грузовой крюк?

-Защелку.

-Скобу.

-Запирающее устройство.

+Предохранительный замок.

?
п.2.2.3. Крюки какой грузоподъемностью должны быть установлены на подшипниках качения?

-Более 1 т.

-Более 2 т.

+Более 3 т.

-Более 4 т.

-Более 5 т.

?

п.2.2.4. Что указывается в паспорте грузовых крюков специального исполнения?

-Дата испытания.

-Дата изготовления.

+Предприятие-изготовитель.

+Номер крюка.

+Грузоподъемность.

+Материал, из которого он изготовлен.

+Технические условия.

-Дата следующего испытания.

?

п.2.2.6. Что должна исключать конструкция грейфера?

-Самопроизвольное опускание.

-Самопроизвольное перемещение

+Самопроизвольное раскрытие

-Самопроизвольное отключение

-Самопроизвольный подъем

?

п.2.3.4. Чему должно быть равно число проколов каната каждой прядью при заплетке, если диаметр каната до 15 мм?

-2

-3.

+4.

-5.

-6.

?
п.2.3.4. Чему должно быть равно число проколов каната каждой прядью при заплетке, если диаметр каната от 15 до 28 мм?

-3.

-4.

+5.

-6.

-7

?

п.2.3.4. Сколько диаметров каната должен составлять шаг расположения зажимов и длина свободного конца каната за последним зажимом?

-3.

-4.

-5.

+6.

-7.

?

п.2.3.5. Какое минимальное количество прижимных планок должно быть при креплении каната к барабану?

+2

-3

-4

-5

-6

?

п.2.3.5. Чему должна быть равна минимальная длина каната от последнего зажима при креплении каната к барабану?

+Двум диаметрам каната

-Трем диаметрам каната

-Пяти диаметрам каната

?

п.2.4.1. Допускается ли применять на кранах-манипуляторах в качестве грузовых якорные цепи?

-Не допускается.

-Допускается только по согласованию с органами госгортехнадзора.

-Допускается применять якорные цепи только с распорками.

-Допускается применять якорные цепи только без распорок.

+Якорные цепи могут применяться без распорок и с распорками.

?

п.2.4.4. Чему равен минимальный коэффициент запаса прочности грузовой сварной цепи, работающей на гладком барабане?

-4

-5

+6

-7

?

п.2.4.4. Чему равен минимальный коэффициент запаса прочности грузовой сварной цепи, работающей на звездочке (калиброванной)?

-6

-7

+8

-9

?
п.2.4.5. В течение какого времени должна быть испытана цепь под нагрузкой после сращивания?

-5 минут.

+10 минут.

-30 минут.

-45 минут.

-1 час.

?

п.2.5.3. Сколько витков каната должно оставаться навитыми на барабане при возможном нижнем положении грузозахватного органа?

+Не менее 1,5.

-Не менее 2

-Не менее 3.

-Не менее 4.

-Не менее 5.

?

п.2.5.3. Канатоемкость барабана должна быть такой, чтобы при возможном нижнем положении грузозахватного органа на барабане оставались навитыми не менее:

-Одного витка каната, не считая витков, находящихся под зажимным устройством

+Полутора витков каната, не считая витков, находящихся под зажимным устройством.

-Пяти витков каната, считая витки, находящиеся под зажимным устройством

?

п.2.5.4. В каких случаях допускается применение гладких барабанов?

+Когда по конструктивным причинам необходима многослойная навивка каната на барабан.

+При навивке на барабан цепи

-Когда по конструктивным причинам необходима однослойная навивка каната

-Если высота подъема грузозахватного органа не превышает 2,5 м.

-В случаях, когда, кроме стропальщика, назначается сигнальщик.

-Во всех случаях

?

п.2.5.5. На сколько диаметров каната должны возвышаться реборды барабана над верхним слоем навитого каната?

-Не менее чем на один

+Не менее чем на два

-Не менее чем на пять

?

п.2.5.5. Какие барабаны могут не иметь реборд?

-Гладкие барабаны для однослойной навивки каната

-Гладкие барабаны для многослойной навивки каната

-Барабаны с канавками для многослойной навивки каната

+Барабаны с канавками для однослойной навивки двух ветвей каната от краев барабана к середине

?

п.2.5.5. На какую величину должны возвышаться реборды барабана над верхним слоем навитой цепи?

-Не менее чем на 5 мм.

-Не менее чем на 10 мм.

+Не менее чем на ширину звена цепи.

-Не менее чем на две ширины звена цепи

-Не менее чем на три ширины звена цепи.

?

п.2.5.7. Какой максимальный процент от диаметра каната должен составлять зазор между устройством, исключающим выход каната из ручья блока?

-10

-15

+20

-25

-30

?

п.2.6.1. Какими тормозами должны быть снабжены грузовые и стреловые лебедки с машинным приводом?

-Ручными ленточными.

-Нормально открытого типа.

-Грузоупорными.

+Нормально закрытого типа, автоматически размыкающимися при включении привода.

-Любыми.

?

п.2.6.2. Какой минимальный коэффициент запаса торможения должен быть у тормоза грузовой лебедки крана-манипулятора?

-1,1.

-1,25.

+1,5.

-2.

-2,5

?

п.2.6.3. Какие тормоза должны устанавливаться на механизмах передвижения рельсовых кранов-манипуляторов?

+Нормально закрытого типа

-Нормально открытого типа

-Ленточные.

-Колодочные.

-Любые.

?
п.2.6.3. В каких случаях на механизмах передвижения кранов-манипуляторов должны устанавливать стояночные тормоза?

-Во всех случаях.

-Если кран-манипулятор предназначен для работы на площадках с уклоном более 5 град.

-На механизмах передвижения рельсовых кранов-манипуляторов

-На самоходных кранах-манипуляторах, механизмы передвижения которых не оборудованы тормозами

+На самоходных кранах-манипуляторах, механизмы передвижения которых оборудованы управляемыми тормозами нормально открытого типа

?

п.2.6.4. Какие тормоза устанавливаются на механизмах поворота кранов-манипуляторов, работающих на открытом воздухе?

-Настоящими Правилами не регламентируется

-Нормально открытого типа

-Червячная передача в качестве тормоза

-Ленточные

+Нормально закрытого типа

?

п.2.7.2. В каких случаях допускается применение безребордных и одно-ребордных ходовых колес на механизмах передвижения рельсовых кранов-манипуляторов?

-Во всех случаях

-Когда длина рельсового пути не превышает 150 м.

-Когда скорость передвижения крана-манипулятора не превышает 10 м/мин.

+При наличии устройств, исключающих сход колес с рельсов

-Настоящими Правилами не допускается

?

п.2.8.2. Каким должно быть усилие для поднятия, выдвижения вручную выносных опор кранов-манипуляторов или их частей?

-Не более 100 Н.

-Не более 150 Н

+Не более 200 Н.

-Не более 250 Н

-Не более 300 Н.

?

п.2.8.3. На каком максимальном расстоянии от рельсов должны устанавливаться опорные детали кранов-манипуляторов?

-10 мм.

-15 мм.

+20 мм.

-30 мм.

-40 мм.

?

п.2.9.2. Что должны обеспечивать концевые выключатели после отключения механизма?

-Возможность движения в прямом и обратном направлениях.

-Возможность движения в прямом направлении

+Возможность движения в обратном направлении

-Возможность включения механизма не ранее чем через три минуты после отключения.

?

п.2.9.3. Какой должен быть минимальный зазор между грузозахватным органом и конструкциями при установке концевого выключателя механизма подъема груза с канатной подвеской на кране-манипуляторе?

-50 мм.

-75 мм.

-100 мм.

-150 мм.

+200 мм.

?

п.2.9.5. При подъеме груза какой массой должно происходить автоматическое отключение механизма подъема груза ограничителем грузоподъемности на кранах-манипуляторах?

+Превышающей грузоподъемность для данного вылета более чем на 10 %.

-Превышающей грузоподъемность для данного вылета более чем на 20 %.

-Превышающей грузоподъемность для данного вылета более чем на 20 %.

?

п.2.10.7. Какая должна быть минимальная внутренняя высота кабины для самоходных кранов-манипуляторов?

-1500 мм.

-1600 мм.

+1800 мм.

-1900 мм.

?

п.2.10.7. Какая должна быть минимальная длина кабины в зоне рычагов управления для самоходных кранов-манипуляторов?

-1000 мм.

-1200 мм.

-1300 мм.

+1500 мм.

?

п.2.10.7. Какая должна быть минимальная ширина кабины для самоходных кранов-манипуляторов?

-500 мм.

-700 мм.

-800 мм.

+920 мм.

?

п.2.10.17. Какую вертикальную нагрузку без остаточных деформаций должны выдерживать несущие металлоконструкции кресла и его крепления к крану-манипулятору?

-1200 Н.

-1400 Н.

-1500 Н.

+1600 Н.

?

п.2.11.2. Какой должен быть максимальный зазор между щитком и рельсом у ходовых колес кранов-манипуляторов, передвигающихся по рельсовому пути?

+10 мм.

-15 мм.

-20 мм.

-25 мм.

-30 мм.

?

п.2.11.3. Какие части крана-манипулятора не должны быть обязательно ограждены?

-Зубчатые, цепные и червячные передачи.

-Соединительные муфты с выступающими болтами и шпонками, а также другие муфты, расположенные в местах прохода

-Барабаны, расположенные вблизи рабочего места оператора (машиниста) или в проходах.

-Валы, расположенные в местах, предназначенных для прохода

+Неизолированные токоведущие части оборудования с напряжением менее 42 В.

?

п.2.12.2. В случае применения настилов с отверстиями для площадок и проходов какими должны быть размеры отверстий?

-Один из размеров отверстия не должен превышать 15 мм

+Один из размеров отверстия не должен превышать 20 мм.

-Настилы должны быть без отверстий.

-Один из размеров отверстия не должен превышать 30 мм.

?

п.2.12.2. Какую нагрузку должен выдерживать настил площадок и проходов?

-1400 Н, приложенную в кругу диаметром 100 мм в любом месте на поверхности, без остаточных деформаций.

+1500 Н, приложенную в кругу диаметром 125 мм в любом месте на поверхности, без остаточных деформаций.

-1600 Н, приложенную в кругу диаметром 130 мм в любом месте на поверхности, без остаточных деформаций.

?

п.2.12.3. Какая должна быть высота перил на площадках кранов-манипуляторов?

-500 мм.

-800 мм.

+1000 мм.

-1200 мм.

?

п.2.12.3. Какой минимальной высоты должно быть непрерывное ограждение по низу площадки на кранах-манипуляторах?

-50 мм.

+100 мм.

-300 мм.

-500 мм.

?
п.2.12.3. Какую горизонтальную нагрузку должны выдерживать без остаточных деформаций перила площадок на кранах-манипуляторах?

-100 Н, распределенную по длине 100 мм.

+300 Н, распределенную по длине 100 мм.

-500 Н, распределенную по длине 100 мм.

?

п.2.12.4. Какая должна быть минимальная ширина лестниц для доступа на площадки КМУ рельсовых и стационарных кранов-манипуляторов?

-500 мм.

+600 мм.

-800 мм.

?

п.2.12.4. Какая должна быть ширина лестниц высотой более 1500 мм, расположенных на самом кране-манипуляторе?

-Не менее 350 мм

+Не менее 500 мм

-Не менее 600 мм

?

п.2.12.4. Какая должна быть ширина лестниц высотой менее 1500 мм, расположенных на самом кране-манипуляторе?

-Не менее 300 мм.

+Не менее 350 мм.

-Не менее 400 мм

-Не менее 500 мм

?

п.2.12.4. Какую нагрузку без остаточных деформаций должны выдерживать ступени и перекладины лестниц, расположенных на кране-манипуляторе?

-До 1200 Н, распределенную по длине 100 мм.

+До 1500 Н, распределенную по длине 100 мм.

-До 1600 Н, распределенную по длине 100 мм.

?

п.2.12.5. Какое расстояние должно быть между ступенями для лестниц с углом наклона от 75 до 90 град. на кране-манипуляторе?

-Не более 250 мм.

+Не более 300 мм.

-Не более 400 мм.

?

п.2.12.5. Какое максимальное расстояние должно быть между ступенями для лестниц с углом наклона 75 град. на кране-манипуляторе?

-200 мм.

+250 мм.

-350 мм.

?

п.2.13.1. Кто должен производить проектирование грузозахватных приспособлений (стропов, захватов, траверс и т.д.)?

+Специализированная организация, имеющая разрешение (лицензию) Госгортехнадзора России.

-Конструкторский отдел организации, эксплуатирующей грузоподъемные машины

-Головной научно-исследовательский институт по краностроению

-Конструкторский отдел организации, изготавливающей грузоподъемные машины

?

п.2.13.3. Каким должен приниматься угол между ветвями при расчете стропов общего назначения, имеющих несколько ветвей?

-45 град.

-75 град

+90 град

-120 град

?

п.2.13.3. Какой коэффициент запаса прочности следует принимать при расчете стропов из стального каната?

-Не менее 5.

+Не менее 6.

-Не менее 8.

?

п.2.13.4.Какой минимальный коэффициент запаса прочности следует принимать при расчете стропов из пеньковых, капроновых, хлопчатобумажных канатов?

-5.

-6.

-7.

+8.

?
п.2.13.6. Сколько проколов должна иметь заплетка петли у пенькового или хлопчатобумажного каната?

-Не менее трех полных проколов.

-Не менее шести половинных проколов.

-Не менее трех полных и одного половинного прокола.

+Не менее двух полных и двух половинных проколов.

?

п.3.1.2. В каком документе должны быть указаны номер и дата выдачи разрешения (лицензии) на изготовление крана-манипулятора?

+В паспорте крана-манипулятора.

-В инструкции по эксплуатации крана-манипулятора.

-В уставных документах завода-изготовителя.

-В приказе по предприятию на изготовление крана-манипулятора.

?

п.3.1.3. В каких случаях не требуется разрешение (лицензия) на изготовление опытного образца крана-манипулятора?

-Во всех случаях

-Такие случаи настоящими Правилами не предусмотрены.

-Когда у предприятия имеются рекомендации головного научно-исследовательского института по краностроению.

-Когда предприятие имеет разрешение министерства (ведомства).

+Когда предприятие имеет разрешение (лицензию) Госгортехнадзора России и на проектирование, и на изготовление кранов-манипуляторов

?

п.3.1.5. Какие документы должно представить в органы госгортехнадзора предприятие-изготовитель для получения разрешения (лицензии) на изготовление расчетных металлоконструкций кранов-манипуляторов?

-Рекомендацию Министерства (ведомства); справку о наличии технических средств для изготовления

+Паспорт кран-манипулятора и руководство по эксплуатации

+Сборочные чертежи изготавливаемых узлов, кинематические, электрические и гидравлические схемы

+Технические условия на изготовление

+Справку о наличии сварщиков, выдержавших испытание

-Браковочные показатели изготавливаемых узлов

-Рекомендацию головного научно-исследовательского института по краностроению

?

п.3.1.9. Какие краны-манипуляторы должны подвергаться предварительным и приемочным испытаниям?

-Каждый кран-манипулятор в партии

+Каждый опытный образец крана-манипулятора

-Каждый пятый кран-манипулятор в партии

-Каждый третий кран-манипулятор в партии.

?

п.3.1.12. Что должно быть предусмотрено программами предварительных и приемочных испытаний опытного образца крана-манипулятора?

-Только испытания на соответствие конструкции паспортным данным

-Только испытания на соответствие конструкции паспортным данным (в том числе проверка работы приборов безопасности) и испытания крана-манипулятора на устойчивость

-Только визуальный контроль и испытания крана-манипулятора на устойчивость

-Только статические и динамические испытания

+Испытания на соответствие конструкции паспортным данным (в том числе проверка работы приборов безопасности), визуальный контроль, статические и динамические испытания, а также испытания крана-манипулятора на устойчивость

?
п.3.1.13. Как оформляются результаты предварительных и приемочных испытаний опытного образца крана-манипулятора?

-Записью в паспорте крана-манипулятора

-Записью в инструкции по эксплуатации кран-манипулятора

-Записью в специальном журнале предварительных и приемочных испытаний

+Протоколами и актом с предложениями и выводами комиссии

-Заключением комиссии, утвержденным вышестоящей организацией

?

п.3.1.14. Кто проводит периодические испытания серийно изготавливаемых кранов-манипуляторов?

-Предприятие-владелец крана-манипулятора по программе, утвержденной главным инженером

-Предприятие-владелец крана-манипулятора по программе, согласованной с органом госгортехнадзора

-Специализированное предприятие по программе, согласованной с министерством (ведомством)

-Предприятие-изготовитель по программе, согласованной с вышестоящей организацией

+Предприятие-изготовитель по программе, согласованной с органом госгортехнадзора.

?

п.3.1.15. Что должна предусматривать программа периодических испытаний кранов-манипуляторов?

+Визуальный контроль

+Испытания на холостом ходу, статические и динамические испытания

+Проверку приборов безопасности и паспортных данных крана-манипулятора

-Только визуальный контроль и испытания на холостом ходу

-Только статические и динамические испытания

-Только статические и динамические испытание и проверку приборов безопасности

-Только испытания на холостом ходу и проверку паспортных данных крана-манипулятора

?

п.3.1.16. Как часто подвергаются периодическим испытаниям краны-манипуляторы?

-Один из изготовленных кранов-манипуляторов раз в шесть месяцев.

-Один из изготовленных кранов-манипуляторов один раз в год.

+Один из изготовленных кранов-манипуляторов один раз в три года.

-Один из изготовленных кранов-манипуляторов один раз в шесть лет.

?

п.3.1.17. Как оформляются результаты периодических испытаний крана-манипулятора?

-Письменным заключением комиссии, утвержденным вышестоящей организацией

+Актом с указанием предложений и выводов комиссии

-Записью в паспорте крана-манипулятора.

-Записью в инструкции по эксплуатации крана-манипулятора

-Записью в специальном журнале периодических испытаний крана-манипулятора

?

п.3.1.18. Каков порядок приемо-сдаточных испытаний кранов-манипуляторов?

+Каждый изготовленный кран-манипулятор должен подвергаться приемо-сдаточным испытаниям службой технического контроля предприятия-изготовителя по разработанной им программе

-Каждый второй кран-манипулятор должен подвергаться приемо-сдаточным испытаниям службой технического контроля предприятия-изготовителя по программе, разработанной головным научно-исследовательским институтом по краностроению.

-Каждый третий кран-манипулятор должен подвергаться приемо-сдаточным испытаниям службой технического контроля предприятия-изготовителя по разработанной им программе

?
п.3.1.18. Куда должны быть занесены результаты приемо-сдаточных испытаний крана-манипулятора?

-В протокол комиссии

-В акт, составленный комиссией

+В паспорт крана-манипулятора

-В инструкцию по эксплуатации крана-манипулятора.

-В специальный журнал приемо-сдаточных испытаний

?

п.3.1.19. Что должна предусматривать программа приемо-сдаточных испытаний крана-манипулятора?

-Только визуальный контроль и проверку работоспособности ходовой части крана-манипулятора

+Визуальный контроль

+Испытания на холостом ходу, статические и динамические испытания

+Проверку приборов безопасности и паспортных данных.

+Проверку работоспособности ходовой части крана-манипулятора

-Только визуальный контроль, статические и динамические испытания

-Только испытания на холостом ходу

?

п.3.1.20. Что должно быть указано на табличке, которой снабжается каждый вновь изготовленный кран-манипулятор?

-Максимальная и минимальная грузоподъемности

-Даты предыдущего и последующего испытаний

-Минимальная грузоподъемность и дата испытания

+Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, максимальная грузоподъемность

+Дата выпуска и порядковый номер

?
п.3.1.22. Какие требования предъявляются к разработке руководства по эксплуатации крана-манипулятора?

-Руководство должно быть разработано предприятием-изготовителем в соответствии с требованиями территориального органа госгортехнадзора

+Руководство должно быть разработано специализированной конструкторской организацией в соответствии с требованиями настоящих Правил и ГОСТ 2.601.

-Руководство должно быть разработано предприятием-владельцем в соответствии с рекомендациями специализированной конструкторской организации

-Руководство должно быть разработано предприятием-владельцем в соответствии с требованиями настоящих Правил и ГОСТ 2.601.

?

п.3.1.24. Кому направляет владелец крана-манипулятора рекламацию в случае обнаружения в процессе эксплуатации недостатков в конструкции крана-манипулятора?

+Предприятию-изготовителю, копию отсылает в орган госгортехнадзора, выдавший лицензию на изготовление крана-манипулятора.

-Органу госгортехнадзора, выдавшему лицензию на изготовление крана-манипулятора, копию отсылает предприятию-изготовителю.

-Предприятию-изготовителю, копию отсылает в головной научно-исследовательский институт по краностроению

-Предприятию-изготовителю, копию отсылает специализированной конструкторской организации

?

п.3.1.24. Куда направляет владелец крана-манипулятора, поставленного из-за рубежа, рекламацию в случае обнаружения в процессе эксплуатации недостатков в конструкции крана-манипулятора?

-В орган госгортехнадзора, выдавший лицензию на эксплуатацию крана-манипулятора

-В орган по сертификации и в специализированную конструкторскую организацию

-В Госгортехнадзор России и орган по сертификации

-На предприятие-изготовитель и в Госгортехнадзор России

+На предприятие-изготовитель и в орган по сертификации

?

п.3.1.27. Как определяется грузоподъемность грейфера для навалочных грузов данного вида?

-Предварительным расчетом

-По нормам, установленным для различных видов навалочных грузов

-Взвешиванием материала после пробного зачерпывания, производимого предприятием-изготовителем грейфера

+Взвешиванием материала после пробного зачерпывания, производимого владельцем крана-манипулятора перед применением грейфера

?

п.3.1.29. Где испытываются съемные грузозахватные приспособления после изготовления и после ремонта?

+После изготовления испытываются на предприятии-изготовителе, после ремонта - на предприятии, на котором они ремонтировались.

-Во всех случаях испытываются на специализированном ремонтном предприятии.

-После изготовления испытываются на предприятии-изготовителе, после ремонта - на предприятии-владельце съемных грузозахватных приспособлений.

-Во всех случаях испытываются на предприятии-владельце съемных грузозахватных приспособлений.

-Испытанию не подлежат.

?

п.3.1.29. Съемные грузозахватные приспособления после изготовления или ремонта должны испытываться нагрузкой, превышающей номинальную грузоподъемность...

-На 10%.

-На 15%.

+На 25%.

?

п.3.1.30. Какие сведения об изготовленных съемных грузозахватных приспособлениях должны заноситься в журнал?

-Фамилия и должность ответственного лица.

+Наименование приспособления.

+Грузоподъемность.

+Номер нормативного документа.

+Номер сертификата на примененный материал.

+Результаты контроля качества сварки, результаты испытания приспособления.

-Наименование завода-изготовителя.

-Результаты контроля качества сварки, фамилии сварщиков, принимавших участие в изготовлении приспособления.

?

п.3.1.31. Что должно быть указано на клейме или металлической бирке съемных грузозахватных приспособлений?

-Дата технического освидетельствования.

+Номер, грузоподъемность.

+Дата испытания.

-Клеймо завода-изготовителя.

?

п.3.2.1. Кем должны проводиться реконструкция и ремонт крана-манипулятора с применением сварки?

-Предприятиями-изготовителями кранов-манипуляторов.

-Любыми машиностроительными предприятиями.

-Предприятиями, имеющими рекомендации головной научно-исследовательской организации по краностроению.

-Организациями, имеющими необходимую техническую документацию и квалифицированный персонал.

+Организациями, имеющими разрешение (лицензию) органов госгортехнадзора на проведение реконструкции и ремонта.

?

п.3.2.2. По каким документам должна проводиться реконструкция и ремонт крана-манипулятора?

+По проекту и техническим условиям, разработанным специализированной организацией.

-По методическим указаниям министерства (ведомства).

-По руководящим документам Госгортехнадзора России.

-По проекту, разработанному предприятием-изготовителем крана-манипулятора.

?

п.3.2.4. Что должно отразить в паспорте крана-манипулятора предприятие, проводившее его реконструкцию или ремонт?

-Фамилию и должность лица, ответственного за проведение реконструкции или ремонта.

-Порядок приемки узлов крана-манипулятора.

+Характер выполненной работы.

+Сведения о примененном материале с указанием сертификата.

-Выписки из документов, подтверждающих качество примененного материала и сварки, фамилии сварщиков, принимавших участие в реконструкции или ремонте крана-манипулятора.

-Номер технических условий, по которым проводилась реконструкция или ремонт, нормы браковки сварных соединений

?

п.3.2.4. Каким документом должно быть подтверждено качество материала, примененного при изготовлении, реконструкции и ремонте кранов-манипуляторов?

-Отраслевыми стандартами.

-Нормативными документами, разработанными головной научно-исследовательской организацией.

-Нормативными документами министерства (ведомства).

-Заключением Госгортехнадзора России.

+Сертификатом предприятия-поставщика.

?

п.3.4.7. Допускается ли выполнение сварки металлоконструкций крана-манипулятора на открытом воздухе?

-Не допускается.

-Допускается без ограничений.

-Допускается в случаях, когда нет возможности выполнять сварочные работы в помещении.

-Допускается под личную ответственность главного сварщика предприятия-изготовителя крана-манипулятора.

+Допускается по специальной технологии при условии защиты мест сварки от атмосферных осадков и ветра.

?

п.3.4.11. Где должны быть указаны место и метод маркировки сварного соединения?

-В государственных стандартах.

-В технических условиях на сварные соединения.

-В нормативных документах, разработанных головной научно-исследовательской организацией.

+На чертежах.

-Место и метод маркировки сварщик выбирает самостоятельно в каждом конкретном случае.

?

п.3.4.12. Какие документы устанавливают необходимость термической обработки сварных соединений несущих элементов конструкций крана-манипулятора?

+Технические условия на изготовление, доизготовление, реконструкцию, ремонт крана-манипулятора.

-Рекомендации головной научно-исследовательской организации.

-Заключение главного технолога предприятия-изготовителя крана-манипулятора.

-Государственные стандарты.

-Нормативные документы министерства (ведомства).

?

п.3.5.1. Как должен осуществляться контроль качества сварных соединений, проводимый при изготовлении, ремонте, реконструкции крана-манипулятора?

-При изготовлении - измерением и методами неразрушающего контроля; при ремонте и реконструкции - измерением и механическими испытаниями.

-При изготовлении - внешним осмотром и механическими испытаниями; при ремонте и реконструкции - методами неразрушающего контроля.

+Во всех случаях внешним осмотром и измерением, механическими испытаниями, методами неразрушающего контроля.

?

п.3.5.3. На какой длине должны проводиться осмотр и измерение стыковых сварных соединений расчетных элементов?

+По всей протяженности соединения.

-На длине не менее 75% протяженности соединения.

-На длине не менее 25% протяженности соединения.

?

п.3.5.6. Какие дефекты допускаются в сварных соединениях?

-Трещины всех видов и направлений.

-Непровары.

+Изменение цвета металла около шва.

-Подрезы и наплывы.

-Незаваренные кратеры.

?

п.3.5.9. Как должны проводиться механические испытания сварных соединений на специализированных предприятиях по изготовлению, ремонту и реконструкции кранов-манипуляторов?

-Не реже одного раза в три года.

-Не реже одного раза в год.

-Два раза в месяц.

+Периодически в соответствии с техническими условиями.

-По распоряжению главного инженера.

?

п.3.5.9. Как должны проводиться механические испытания сварных соединений кранов-манипуляторов неспециализированными предприятиями?

+На контрольных образцах, свариваемых каждым сварщиком, принимавшим участие в сварке металлоконструкций крана-манипулятора, в количестве не менее двух для каждого вида испытаний (на растяжение, на изгиб).

-На контрольном образце для испытания на изгиб, свариваемом каждым сварщиком, принимавшим участие в сварке.

-На контрольном образце для испытания на растяжение, свариваемом каждым сварщиком, принимавшим участие в сварке.

-На контрольных образцах, свариваемых бригадиром сварщиков, принимавшим участие в сварке, в количестве не менее двух для каждого вида испытаний (на растяжение, на изгиб).

-На контрольных образцах, свариваемых наименее опытным сварщиком, принимавшим участие в сварке металлоконструкций крана-манипулятора, в количестве не менее двух для каждого вида испытаний (на растяжение, на изгиб).

?

п.3.5.10. Как проводится проверка механических свойств сварного соединения на контрольных образцах?

-В соответствии с нормативными документами головной научно-исследовательской организации.

-В соответствии с техническими условиями.

-В зависимости от вида сварного соединения путем испытания на изгиб образца, сваренного встык.

-В зависимости от вида сварного соединения путем испытания на растяжение образца, сваренного встык.

+Вне зависимости от вида сварного соединения изделия путем испытаний на растяжение и на изгиб образцов, сваренных встык.

?

п.5.1.1. Какие краны-манипуляторы подлежат регистрации в органах госгортехнадзора?

-Устанавливаемые на фундаменте.

-Грузоподъемностью до 1 т включительно.

-Предназначенные для учебных целей.

+Автомобильные, пневмоколесные, короткобазовые.

-С грузовым моментом до 4 т*м включительно.

?

п.5.1.2. Какие краны-манипуляторы не подлежат регистрации в органах госгортехнадзора?

-Короткобазовые.

-На специальном шасси.

+Предназначенные для учебных целей.

-На шасси колесного и гусеничного тракторов.

-Железнодорожные.

?

п.5.1.3. Как проводят регистрацию крана-манипулятора в органах госгортехнадзора?

-По письменному заявлению владельца и техническим условиям на изготовление крана-манипулятора.

+По письменному заявлению владельца и паспорту крана-манипулятора.

-По письменному заявлению владельца и заключению специализированной организации.

-По письменному заявлению владельца и рекомендации вышестоящей организации

?

п.5.1.5. В каких случаях не требуется перерегистрация крана-манипулятора в органах госгортехнадзора?

-После ремонта, если был составлен новый паспорт.

+После текущего ремонта.

-После реконструкции.

-После доизготовления.

-После передачи новому владельцу.

?

п.5.1.7. В какой срок со дня получения документов органы госгортехнадзора должны дать ответ владельцу на заявление о регистрации крана-манипулятора?

+Не позднее чем через 5 дней.

-Не позднее чем через 10 дней.

-Не позднее чем через 30 дней.

-Не позднее чем через 60 дней.

?

п.5.1.8. В каких случаях владелец обязан сообщить о направлении на работу крана-манипулятора в другие регионы органу госгортехнадзора, в котором этот кран-манипулятор зарегистрирован?

-Если срок более 2 недель.

-Если срок более 1 месяца.

+Если срок более 3 месяцев.

?

п.5.1.8. Какие сведения о кране-манипуляторе, направляемом для работы в другие регионы на срок более 3 месяцев, сообщаются в орган госгортехнадзора, в котором этот кран-манипулятор зарегистрирован?

-Марка крана-манипулятора.

+Регистрационный номер.

+Пункт назначения.

+На какой срок кран-манипулятор направляется.

-Завод-изготовитель и предприятие-владелец.

?

п.5.1.9. В каких случаях кран-манипулятор подлежит снятию с регистрации в органах госгортехнадзора?

-При состоянии, требующем его капитального ремонта.

-После аварии.

+При его списании

+При передаче на баланс другому владельцу.

-После непрерывной работы крана-манипулятора в течение 10 лет.

?

п.5.2.1. В каких случаях не требуется получение разрешения от органов госгортехнадзора на пуск в работу крана-манипулятора, подлежащего регистрации в этих органах?

-После реконструкции.

-После доизготовления.

-После ремонта металлоконструкций с заменой расчетных элементов и узлов.

-Перед пуском в работу вновь зарегистрированного или поставленного на учет крана-манипулятора.

+После текущего ремонта.

?

п.5.2.2. В какие сроки до начала выполнения работ владелец обязан уведомить орган госгортехнадзора о предстоящем пуске крана-манипулятора в работу?

-Не менее чем за 3 дня.

+Не менее чем за 5 дней.

-Не менее чем за 10 дней.

-Не менее чем за 30 дней.

?

п.5.3.2. Как часто краны-манипуляторы, находящиеся в работе, должны подвергаться полному техническому освидетельствованию?

-Не реже одного раза в 12 месяцев.

+Не реже одного раза в 3 года.

-Не реже одного раза в 5 лет.

?

п.5.3.2.Как часто краны-манипуляторы, находящиеся в работе, должны подвергаться частичному техническому освидетельствованию?

-Не реже одного раза в месяц.

-Не реже одного раза в 6 месяцев.

+Не реже одного раза в 12 месяцев.

-Не реже одного раза в 3 года.

?

п.5.3.3. В каких случаях не требуется проводить внеочередное полное техническое освидетельствование крана-манипулятора?

-После реконструкции или до изготовления.

-После ремонта металлоконструкций с применением сварки или замены расчетных элементов.

+После текущего ремонта.

-После капитального ремонта.

-После замены стрелы.

?

п.5.3.8. Что должно включать в себя полное техническое освидетельствование крана-манипулятора?

-Статические и динамические испытания крана-манипулятора, регулировку тормозов.

+Осмотр и проверку работы, статические и динамические испытания крана-манипулятора.

-Статические и динамические испытания, обследование крана-манипулятора.

-Осмотр и проверку работы, обследование крана-манипулятора.

?

п.5.3.8. Что должно включать в себя частичное техническое освидетельствование крана-манипулятора?

+Осмотр и проверку работы крана-манипулятора.

-Осмотр и статическое испытание крана-манипулятора.

-Осмотр и динамическое испытание крана-манипулятора.

-Проверку работы приборов и устройств безопасности, регулировку тормозов.

-Регулировку тормозов, проверку работы механизмов на холостом ходу.

?

п.5.3.10. Груз какой массы поднимают краном-манипулятором при проведении статических испытаний?

-Которая превышает его грузоподъемность на 10 %.

+Которая превышает его грузоподъемность на 25 %.

-Которая превышает его грузоподъемность на 40 %.

-Которая превышает его грузоподъемность на 100 %.

?

п.5.3.11. Груз какой массы поднимают краном-манипулятором при проведении динамических испытаний?

+Которая превышает его грузоподъемность на 10 %.

-Которая превышает его грузоподъемность на 20 %.

-Которая превышает его грузоподъемность на 25 %.

-Которая превышает его грузоподъемность на 50 %.

?

п.5.3.16. В какие сроки в процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений владелец должен периодически производить их осмотр?

[1] Грейферов, траверс, клещей и захватов –

[1] ...каждый месяц.

[2] Стропов, кроме редко используемых –

[2] ...каждые 10 дней.

?

п.5.4.2. Как часто должна проводиться периодическая проверка знаний ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией кранов-манипуляторов?

-Один раз в месяц.

-Один раз в три месяца.

-Один раз в год.

+Один раз в три года.

?

п.5.4.5. Как часто должна проводиться периодическая проверка знаний ИТР, ответственного за содержание кранов-манипуляторов в исправном состоянии?

-Один раз в шесть месяцев.

-Один раз в год.

+Один раз в три года.

-Один раз в пять лет.

?

п.5.4.7. Как часто должна проводиться периодическая проверка знаний лица, ответственного за безопасное производство работ кранами-манипуляторами?

-Не реже одного раза в месяц.

-Не реже одного раза в 6 месяцев.

+Не реже одного раза в 12 месяцев.

-Не реже одного раза в 3 года.

?

п.5.4.13. Кто назначает сигнальщиков?

-Мастер.

-Начальник цеха.

-Бригадир.

+Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами-манипуляторами

-Прораб.

?

п.5.4.13. Кто может быть назначен сигнальщиком?

+Аттестованный стропальщик.

-Рабочий любой специальности.

-Бригадир.

-Мастер.

-Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами-манипуляторами

?

п.5.4.14. Лица какого возраста могут допускать для выполнения обязанностей оператора (машиниста) крана-манипулятора, электромонтера, слесаря, стропальщика?

-Не моложе 16 лет.

+Не моложе 18 лет.

-Не моложе 20 лет.

-Не моложе 21 года.

?

п.5.4.19. Как часто должна проводиться экзаменационной комиссией повторная проверка знаний машинистов, электромонтеров, слесарей, стропальщиков?

-Периодически, не реже одного раза в 6 месяцев.

+Периодически, не реже одного раза в 12 месяцев.

+При переходе на другое место работы.

+По требованию инспектора госгортехнадзора.

+По требованию инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией кранов-манипуляторов.

?

п.5.4.19. В каком объеме должна проводиться повторная проверка знаний обслуживающего персонала?

-В объеме настоящих Правил.

+В объеме производственных инструкций.

-В объеме типовых инструкций.

-В объеме учебной программы, согласованной с Госгортехнадзором России.

?

п.5.4.21. Аттестация каких специалистов должна проводиться экзаменационной комиссией с обязательным участием инспектора госгортехнадзора?

-Стропальщиков.

+Операторов (машинистов).

-Электромонтеров.

-Слесарей.

-Наладчиков приборов безопасности

?
п.5.4.21. В какой срок органы госгортехнадзора (инспектор) должны быть уведомлены о дате проведения экзамена?

-Не менее чем за месяц.

-Не менее чем за 3 недели.

+Не менее чем за 10 дней.

-Не менее чем за 5 дней.

?

п.5.4.25. Как часто стропальщик должен осматривать съемные грузозахватные приспособления?

-Не реже одного раза в месяц.

-Не реже одного раза в 10 дней.

-Не реже одного раза в 3 дня.

+Перед их применением.

-В конце работы.

?

п.5.5.2. В соответствии с каким документом должно производиться перемещение груза несколькими кранами-манипуляторами?

-Строительные нормы и правила.

-Настоящие Правила.

-Письменное распоряжение ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией кранов-манипуляторов.

-Инструкция по эксплуатации крана-манипулятора.

+Проект производства работ или технологическая карта.

?

п.5.5.2. Под чьим непосредственным руководством должна проводиться работа по подъему и перемещению груза несколькими кранами-манипуляторами?

-Инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией кранов-манипуляторов.

+Лица, ответственного за безопасное производство работ кранами-манипуляторами

-Начальника участка.

-Мастера.

-Бригадира.

?

п.5.5.3. Что должно быть указано на табличке находящегося в эксплуатации крана-манипулятора?

-Дата испытания.

-Фамилия лица, ответственного за исправное состояние крана-манипулятора.

-Предприятие-владелец.

+Регистрационный номер.

+Грузоподъемность.

+Дата следующего частичного или полного технического освидетельствования.

-Завод-изготовитель.

?

п.5.5.6. Как должно производиться перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки?

-В строповке груза должны принимать участие два стропальщика.

-Начальник участка должен разработать схему строповки на месте.

+В присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами-манипуляторами.

-Под личную ответственность крановщика.

-Под личную ответственность прораба.

?

п.5.5.8. В каких случаях должна быть прекращена работа крана-манипулятора?

-Когда скорость ветра превышает 10 м/сек.

+Во время снегопада, дождя или тумана.

+Когда оператор (машинист) не различает сигналы стропальщика или груз.

-При температуре окружающей среды превышает 30 град.С.

-При температуре окружающей среды ниже минус 30 град.С.

-С случаях, оговоренных в инструкции по эксплуатации крана-манипулятора.

?

п.5.5.9. При каком условии стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания?

-Если груз поднят на высоту не более 200 мм от уровня площадки

-Если груз поднят на высоту не более 300 мм от уровня площадки.

-Если груз поднят на высоту не более 400 мм от уровня площадки.

-Если груз поднят на высоту не более 500 мм от уровня площадки.

+Если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки.

?

п.5.5.9. Под чьим непосредственным руководством должна проводиться работа крана-манипулятора вблизи линии электропередачи?

-Мастера.

-Энергетика.

-Представителя Энергонадзора.

+Лица, ответственного за безопасное производство работ кранами-манипуляторами

-Начальника участка

?

п.5.5.9. По какому документу должны проводиться установка и работа крана-манипулятора на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи?

-По приказу предприятия, проводящего работы.

+По наряду-допуску.

-По производственной инструкции оператора (машиниста) крана-манипулятора.

?

п.5.5.10. Как следует подбирать стропы общего назначения?

-По расчету.

-Чтобы угол между ветвями не превышал 60 град.

+Чтобы угол между ветвями не превышал 90 град.

-Чтобы угол между ветвями не превышал 120 град.

-По грузоподъемности и длине ветвей стропов.

?

п.5.5.10. На какую высоту от встречающихся на пути предметов должны быть предварительно подняты груз или грузозахватное устройство при их горизонтальном перемещении?

-На 200 мм.

+На 500 мм.

-На 1000 мм.

?

п.5.5.10. На какую высоту должен быть предварительно подняты груз при его подъеме для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов?

-Не более 100 мм.

+Не более 200-300 мм.

-Не более 500 мм.

-Не более 600 мм.

?

п.5.5.13. Какое расстояние должно быть выдержано между строениями, штабелями грузов и другими предметами и краном-манипулятором при его установке?

-Не менее 500 мм.

+Не менее 1000 мм.

-Не менее 2000 мм.

?

п.6.1. Кого должен уведомить владелец при авариях кранов-манипуляторов, зарегистрированных в органах госгортехнадзора, и несчастных случаях, происшедших при эксплуатации?

-Прокуратуру по месту нахождения завода-изготовителя крана-манипулятора.

-Министерство труда и социального развития Российской Федерации.

+Органы госгортехнадзора.

-Фонд социального страхования Российской Федерации

-Межрегиональную государственную инспекцию труда.

?

Прил.12. Какой знаковый сигнал соответствует операции "Поднять груз или крюк"?

+Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте.

-Прерывистое движение рукой вниз на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте.

-Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте.

-Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука вытянута.

-Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вниз, рука вытянута.

?

Прил.12. Какой знаковый сигнал соответствует операции "Опустить груз или крюк"?

-Прерывистое движение рукой вверх перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте.

+Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте.

-Прерывистое движение рукой вверх перед грудью, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте.

-Прерывистое движение рукой вверх перед грудью, ладонь обращена вниз, рука вытянута.

-Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука вытянута.

?

Прил.12. Какой знаковый сигнал соответствует операции "Выдвинуть или задвинуть стрелу"?

-Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте.

-Прерывистое движение рукой вниз на уровне пояса, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте.

+Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы.

-Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения

-Движение двумя вытянутыми руками в сторону требуемого движения, кисти рук обращены ладонями одна к другой.

?

Прил.12. Какой знаковый сигнал соответствует операции "Повернуть стрелу"?

-Движение вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения.

-Движение двумя руками, согнутыми в локте в сторону требуемого движения, кисти рук обращены ладонями одна к другой

-Движение двумя вытянутыми руками в сторону требуемого движения, кисти рук обращены ладонями одна к другой

+Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы

-Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения

?

Прил.12. Какой знаковый сигнал соответствует операции "Стоп"?

-Скрещенные руки подняты вверх.

-Скрещенные руки согнуты в локте на уровне пояса.

-Рука, поднятая вверх, совершает вращательные движения.

-Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте.

+Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз.

?

Прил.12. Какой знаковый сигнал соответствует операции "Осторожно"?

-Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом опущены вниз.

+Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх.

-Плавное движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз

-Плавное движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вверх.

-Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх.

?

На какие краны распространяются ПРАВИЛА?

+Тракторные.

-Краны-трубоукладчики.

-Краны-манипуляторы.

-Подъемники (вышки).

-Автопогрузчики.

?

На какие краны распространяются ПРАВИЛА?

+Краны-экскаваторы, предназначенные для работы только с крюком, подвешенном на канате, или электромагнитом.

-Экскаваторы, предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером.

-Краны, установленные на морских и речных судах.

-Краны с ручным приводом.

-Монтажные полиспасты.

?

На какие краны распространяются ПРАВИЛА?

+Электрические тали.

-Ручные тали.

-Экскаваторы, предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером.

-Электропогрузчики.

-Путе- и мостоукладчики.

?

На какие краны не распространяются ПРАВИЛА?

-Краны полукозловые.

-Пневмоколесные краны.

+Автопогрузчики.

-Краны мостовые грузоподъемностью до 10 т, управляемые с пола.

-Мостовые краны-штабелеры с машинным приводом.

?

На какие краны не распространяются ПРАВИЛА?

-Краны гусеничные.

-Краны башенные грузоподъемностью до 1 т.

+Краны, предназначенные для работы только с навесным оборудованием (люльками, буровым оборудованием и т.п.).

-Мостовые краны-штабелеры с машинным приводом

-Краны автомобильные грузоподъемностью до 1 т.

?

На какие краны не распространяются ПРАВИЛА?

-Тракторные краны грузоподъемностью до 1 т.

-Пневмоколесные краны.

+Краны-трубоукладчики

-Электрические тали.

-Краны козловые грузоподъемностью до 10 т, управляемые с пола.

?

Определение крана мостового типа?

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, перемещающейся по мосту.

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке или тали, перемещающимся по мосту.

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке или крану стрелового типа, перемещающимся по мосту.

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к тали или крану стрелового типа, перемещающимся по мосту.

+Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, тали или крану стрелового типа, перемещающимся по мосту

?

Определение крана стрелового типа?

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, тракторный).

+Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле или тележке, перемещающейся по стреле.

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный).

?

Определение крана стрелового?

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный).

+Кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

-Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

-Кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, на специальном шасси, гусеничный).

?

По каким критериям классифицируются грузоподъемные краны?

+По конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода, по степени поворота.

-По конструкции, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода, по степени поворота.

-По конструкции, по виду грузозахватного органа, по виду ходового устройства, по виду привода, по степени поворота.

-По конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по степени поворота.

-По конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода.

?

Что включает в себя грузоподъемность нетто стрелового крана?

+Массу груза и грузозахватного приспособления

-Массу грузозахватного органа.

-Массу груза и грузозахватного органа

-Массу грузозахватного приспособления и тары

?

Каково значение минимально допустимого усилия, требующегося для поднятия (выдвижения) выносных опор стреловых кранов, выше которого ручной привод опор должен быть заменен на гидравлический или механический привод?

-100 Н.

-150 Н.

+200 Н.

-250 Н.

-300 Н.

?

Какие соединения не допускается применять в конструкциях механизмов кранов, передающих крутящий момент?

-Шлицевые.

-Шпоночные.

-Болтовые.

+Сварные.

?

Какие минимальные коэффициенты запаса торможения допустимы для каждого из двух тормозов механизма подъема стрелы крана и как должно производиться наложение этих тормозов?

-У одного - 1,1; у второго - 1,25. При этом наложение тормозов должно производится одновременно.

+У одного - 1,1; у второго - 1,25. При этом наложение тормозов должно производиться последовательно и автоматически.

-У одного - 1,3; у второго - 1,35. При этом наложение тормозов должно производиться одновременно.

-У одного - 1,3; у второго - 1,35. При этом наложение тормозов должно производиться последовательно и автоматически.

-У одного - 1,4; у второго - 1,45. При этом наложение тормозов должно производиться одновременно.

?

Какой минимальный коэффициент запаса торможения допустим для тормоза каждого привода механизма подъема стрелы крана с двумя одновременно включаемыми приводами?

-1,1.

-1,2.

+1,25.

-1,3.

-1,35.

?

Выше какой минимальной скорости перемещения крана, предназначенного для работы в помещении на крановом пути, на механизмах его передвижения должны устанавливаться тормоза?

-15 м/мин.

-24 м/мин.

+32 м/мин.

-35 м/мин.

-40 м/мин

?

Каково минимально допустимое значение грузоподъемности крана, выше которого крюки кранов (за исключением крюков специального назначения) должны устанавливаться на упорных подшипниках качения?

-2 т.

-2,5 т.

+3 т.

-3,5 т.

-4 т.

?

Каково минимально допустимое значение грузоподъемности кованного и (или) штампованного крюка, выше которого гайки крепления крюков, с целью исключения их самопроизвольного свинчивания, укрепляются стопорной планкой?

-3 т.

-3,5 т.

-4 т.

-4,5 т.

+5 т.

?

Какое минимальное число проколов каната каждой прядью допускается при заплетке каната диаметром до 15 мм?

-3.

+4.

-5.

-6.

-7.

?

Какое минимальное число проколов каната каждой прядью допускается при заплетке каната диаметром от 15 мм до 28 мм?

-4.

+5.

-6.

-7.

-8.

?

Какое минимальное число проколов каната каждой прядью допускается при заплетке каната диаметром от 28 мм до 60 мм?

-3.

-4.

-5.

+6.

-7.

?

Каково значение допустимой минимальной длины свободного конца каната при его креплении на барабане, измеренной от прижимной планки на барабане?

-Минимальная длина свободного конца каната равна одному диаметру каната.

+Минимальная длина свободного конца каната равна двум диаметрам каната.

-Минимальная длина свободного конца каната равна трем диаметрам каната.

-Минимальная длина свободного конца каната равна четырем диаметрам каната.

-Минимальная длина свободного конца каната равна пяти диаметрам каната

?

Каково значение минимально допустимого расстояния конца петли каната от прижимной планки?

-Минимальное расстояние конца петли каната от прижимной планки равно одному диаметру каната.

-Минимальное расстояние конца петли каната от прижимной планки равно двум диаметрам каната.

+Минимальное расстояние конца петли каната от прижимной планки равно трем диаметрам каната.

-Минимальное расстояние конца петли каната от прижимной планки равно четырем диаметрам каната.

-Минимальное расстояние конца петли каната от прижимной планки равно пяти диаметрам каната

?

При каком минимальном уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа или коррозии канат крана подлежит браковке?

-3 % по отношению к его номинальному диаметру.

-4 % по отношению к его номинальному диаметру.

-5 % по отношению к его номинальному диаметру.

-6 % по отношению к его номинальному диаметру.

+7 % по отношению к его номинальному диаметру

?

При каком минимальном уменьшении диаметра каната в результате повреждения сердечника (внутреннего износа, обмятия, разрыва и т.п.) канат крана подлежит браковке?

-4 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 8 % у остальных канатов.

+3 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 10 % у остальных канатов.

-5 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 8 % у остальных канатов

-7 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 15 % у остальных канатов.

-8 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 12 % у остальных канатов.

?

При каком минимальном уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа или коррозии канат крана подлежит браковке?

-20 %.

-30 %.

+40 %.

-50 %.

-55 %.

?

При какой минимальной потери сечения металла проволок канат крана подлежит браковке?

-12 %.

-15 %.

+17,5 %.

-20,5 %.

-25 %.

?

При каком минимальном диаметре спирали волнистости (в случае несовпадения направления волнистости и свивки каната, а также неравенства шагов спирали волнистости и свивки каната) канат грузоподъемного крана подлежит браковке?

+4/3 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных диаметров каната.

-5/4 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных диаметров каната.

-6/5 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных диаметров каната.

-7/6 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных диаметров каната.

-8/7 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных диаметров каната.

?

Какое максимальное напряжение допускается для ремонтного освещения на кранах?

-12 В.

-24 В.

-36 В.

+42 В.

-65 В.

?

Какое минимальное число ступеней изоляции допускается при изоляции незаземленных корпусов электрооборудования, находящегося по условиям технологического процесса под напряжением, от заземленных частей крана?

-2

+3

-4

-5

-6

?

Каково значение минимально допустимого сопротивления каждой ступени изоляции между незаземленными корпусами электрооборудования, находящегося по условиям технологического процесса под напряжением, и заземленными частями вновь изготовленного или капитально отремонтированного крана?

-5 МОм.

-7 МОм.

-9 МОм.

+10 МОм.

-12 МОм.

?

Что должна исключать гидравлическая система кранов?

-Самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение трубопроводов при соприкосновении с элементами металлоконструкций.

-Самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение рукавов гидросистемы при соприкосновении с элементами металлоконструкций.

-Самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение рукавов гидросистемы и их соединений при соприкосновении с элементами металлоконструкций.

+Самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение трубопроводов, рукавов гидросистемы и их соединений при соприкосновении с элементами металлоконструкций.

-Самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение трубопроводов и рукавов гидросистемы при соприкосновении с элементами металлоконструкций.

?

Что должна предусматривать гидравлическая система кранов?

-Полное и безопасное удаление рабочей жидкости при ремонте без попадания жидкости на землю

-Полное и безопасное заполнение системы рабочей жидкостью при ремонте без попадания жидкости на землю.

+Полное и безопасное удаление рабочей жидкости (и заполнение системы) при ремонте и техническом обслуживании без попадания жидкости на землю.

-Полное и безопасное удаление рабочей жидкости при техническом обслуживании без попадания жидкости на землю

-Полное и безопасное заполнение системы рабочей жидкостью при техническом обслуживании без попадания жидкости на землю.

?

Что должна обеспечивать конструкция гидравлической системы?

-Замену элементов гидропривода, трубопроводов и фильтров на кране со сливом рабочей жидкости из гидробака.

+Непрерывное фильтрование рабочей жидкости, а также замену элементов гидропривода, трубопроводов и фильтров на кране без слива рабочей жидкости из гидробака.

-Замену элементов гидропривода, трубопроводов и фильтров на кране без слива рабочей жидкости из гидробака

-Непрерывное фильтрование рабочей жидкости, а также замену элементов гидропривода и трубопроводов на кране без слива рабочей жидкости из гидробака

-Непрерывное фильтрование рабочей жидкости, а также замену элементов гидропривода и фильтров на кране без слива рабочей жидкости из гидробака

?

Каково значение допустимой минимальной скорости подъема груза, при которой на кране должен быть установлен дополнительный ограничитель, срабатывающий до основного ограничителя и переключающий схему на пониженную скорость подъема?

-20 м/мин.

-25 м/мин.

-30 м/мин.

-35 м/мин.

+40 м/мин.

?

Какой минимальный зазор между упором и грузозахватным органом при его остановке в случае подъема без груза должен обеспечить ограничитель механизма подъема груза или стрелы крана (кроме электрических талей)?

-150 мм.

+200 мм.

-250 мм.

-300 мм.

-350 мм.

?

На каком минимальном расстоянии до упора ограничители механизмов передвижения должны обеспечивать отключение двигателей башенных, портальных, козловых кранов и мостовых перегружателей?

-На расстоянии, равном 0,5 полного пути торможения.

-На расстоянии, равном 0,75 полного пути торможения.

+На расстоянии, равном полному пути торможения.

-На расстоянии, равном 1,25 полного пути торможения.

-На расстоянии, равном 1,5 полного пути торможения.

?

При каком минимальном превышении массы поднимаемого груза по отношению к номинальной грузоподъемности башенных (с грузовым моментом до 20 тм включительно) и портальных кранов должно происходить автоматическое отключение механизмов подъема груза и изменение вылета стрелы с помощью ограничителей грузоподъемности?

-5 %.

-10 %.

-12 %.

+15 %.

-20 %.

?

При каком минимальном превышении массы поднимаемого груза по отношению к номинальной грузоподъемности крана (кроме башенных с грузовым моментом до 20 тм включительно и портальных) должно происходить автоматическое отключение механизмов подъема груза и изменение вылета стрелы с помощью ограничителей грузоподъемности?

-5 %.

+10 %.

-12 %.

-15 %.

-20 %.

?

При каком минимальном превышении массы поднимаемого груза по отношению к номинальной грузоподъемности крана ограничитель грузоподъемности мостового крана и крана кабельного типа должен отключить механизм подъема груза?

-10 %.

-15 %.

-20 %.

+25 %.

-30 %.

?

Каково значение максимально допустимой грузоподъемности башенных кранов, при превышении которой краны должны оборудоваться регистраторами параметров их работы?

-3 т.

-3,5 т.

-4 т.

+5 т.

-6 т.

?

Какова максимально допустимая грузоподъемность башенных кранов, до значения которой включительно краны должны оснащаться устройствами для учета наработки в моточасах?

-3 т.

-3,5 т.

-4 т.

+5 т.

-6 т.

?

Какие краны должны быть снабжены прибором (анемометром), автоматически включающим звуковой сигнал при достижении скорости ветра, указанной в паспорте для рабочего состояния крана?

-Башенные краны с высотой до верха оголовка башни более 15 м и мостовые краны-перегружатели.

-Козловые краны с пролетом более 16 м и башенные краны с высотой до верха оголовка башни более 15 м.

-Козловые краны с пролетом более 16 м и портальные краны.

+Башенные краны с высотой до верха оголовка башни более 15 м, козловые краны с пролетом более 16 м, портальные краны и мостовые краны-перегружатели

-Мостовые краны-перегружатели и козловые краны с пролетом более 16 м.

?

На каком максимальном расстоянии от рельсов допускается устанавливать опорные детали на случай поломки колес и осей ходовых устройств кранов, передвигающихся по крановому пути?

-10 мм.

-15 мм.

+20 мм.

-25 мм.

-30 мм

?

При каком максимальном значении угла между горизонталью и стрелой башенного крана при ее минимальном вылете должны быть установлены упоры и другие устройства, предотвращающие запрокидывание стрелы?

-40°.

-45°.

-50°.

-60°.

+70°.

?

Какое минимальное расстояние между грузом, перемещаемым краном, и встречающимся на пути его перемещения оборудованием, бортами подвижного состава, штабелями грузов и другими предметами необходимо обеспечить при установке крана?

-1100 мм.

-900 мм.

+500 мм.

-700 мм.

-300 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния от верхней точки крана, передвигающегося по надземному крановому пути, до потолка здания, нижнего пояса стропильных ферм или предметов, прикрепленных к ним, а также до нижней точки другого крана, работающего ярусом выше?

+100 мм.

-200 мм.

-300 мм.

-400 мм.

-500 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния от настила площадок и галереи опорного крана, передвигающегося по надземному крановому пути, (за исключением настила концевых балок и тележек) до сплошного перекрытия или подшивки крыши, нижнего пояса стропильных ферм или предметов, прикрепленных к ним, а также до нижней точки крана, работающего ярусом выше?

-1000 мм.

-1200 мм.

-1400 мм.

-1600 мм.

+1800 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния от выступающих частей торцов крана, передвигающегося по надземному крановому пути, до колонн, стен здания и перил проходных галерей при условии симметричного расположения колес крана относительно рельса?

+60 мм.

-80 мм.

-100 мм.

-120 мм.

-140 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния от нижней точки крана (не считая грузозахватного органа), передвигающегося по надземному крановому пути, до пола цеха или площадок, на которых во время работы могут быть люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта крана)?

+2000 мм.

-1700 мм.

-1500 мм.

-1300 мм.

-1000 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния от нижних выступающих частей крана (не считая грузозахватного органа), передвигающегося по надземному крановому пути, до расположенного в зоне действия оборудования?

-200 мм.

-300 мм.

+400 мм.

-500 мм.

-600 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния от выступающих частей кабины управления крана, передвигающегося по надземному крановому пути, и кабины для обслуживания троллеев до предметов, относительно которых кабина передвигается?

-200 мм.

-300 мм.

+400 мм.

-500 мм.600 мм.

-

?

Каково значение допустимого минимального расстояния по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок?

-400 мм.

-600 мм.

+700 мм.

-800 мм.

-1000 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте более 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок?

+400 мм.

-600 мм.

-700 мм

-800 мм.

-1000 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния между поворотной частью стрелового крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами?

-1500 мм

-1200 мм.

+1000 мм.

-800 мм.

-600 мм.

?

Какова периодичность сертификационных испытаний изготовленных кранов?

-Один раз в год.

-Один раз в два года.

+Один раз в три года.

-Один раз в четыре года.

-Один раз в пять лет.

?

Какие из перечисленных пунктов не требуется включать в руководство по эксплуатации башенного крана?

+Схемы складирования грузов.

-Способы регулировки тормозов.

-Перечень быстроизнашивающихся деталей и допуски на их износ.

-Порядок проведения технического освидетельствования.

-Срок службы крана.

?

Какие из перечисленных пунктов не требуется включать в руководство по эксплуатации козлового крана?

-Указания по приведению крана в безопасное положение в нерабочем состоянии.

-Требования безопасности в аварийных ситуациях (в том числе в случае прекращения энергоснабжения крана или выхода из строя его систем при наличии груза на крюке).

-Нормы браковки канатов.

+Нормы браковки грузозахватных приспособлений.

-Критерии предельного состояния крана для отправки его в капитальный ремонт

?

Какие из перечисленных пунктов не требуется включать в руководство по эксплуатации мостового крана?

-Критерии предельного состояния крана для отправки его в капитальный ремонт.

-Срок службы крана и указания по обслуживанию и эксплуатации крана с учетом специфики его конструкции.

-Регулировочные характеристики приводов и допустимые значения просадки грузов при пуске

+Устройство грузозахватных органов.

-Порядок проведения технического освидетельствования

?

Какие из перечисленных документов не требуются для получения разрешения на ремонт, реконструкцию и монтаж кранов с применением сварки?

-Паспорт.

-Технические условия, содержащие указания о способах контроля качества сварки, нормах браковки сварных соединений и порядке приемки отдельных узлов и готовых изделий.

-Руководство по эксплуатации крана

-Справку о наличии аттестованных сварщиков

+Кинематические, гидравлические и электрические схемы

?

Какие требования предъявляются к прихваткам, выполненным в процессе сборки металлоконструкции крана?

-Прихватки должны удалятся.

-Прихватки не удаляются.

-Прихватки могут не удаляться и не очищаться от шлака, если при сварке они полностью или частично переплавляются.

-Прихватки могут не удалятся, если при сварке они полностью или частично переплавляются. Перед сваркой прихватки должны быть очищены от шлака

+Прихватки могут не удалятся, если при сварке они полностью переплавляются. Перед сваркой прихватки должны быть очищены от шлака

?

Какие из перечисленных эксплуатационных документов не требуется поставлять с кранами, их узлами, механизмами и приборами безопасности, приобретаемыми за рубежом?

-Паспорт.

-Инструкция по монтажу.

-Руководство по эксплуатации.

-Ведомость запасных частей, инструменты и приспособления

+Технические условия на изготовление

?

Кто принимает решение о возможности применения крана, механизмов крана и приборов безопасности, приобретаемых за рубежом?

-Организация, заключающая контракт на поставку

-Организация, заключающая контракт на поставку, с учетом экспертного заключения специализированной организации

-Организация, заключающая контракт на поставку, с учетом заключения экспертизы промышленной безопасности.

-Территориальный орган Госгортехнадзора России.

+Госгортехнадзор России

?

Какие краны подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора до пуска их в работу?

-Краны тракторные грузоподъемностью до 1 т включительно

+Краны-экскаваторы, предназначенные для работы с крюком или электромагнитом

-Переставные краны, устанавливаемые на монтируемом сооружении (мачты, башни, трубы и т.п.).

-Краны стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота.

-Электрические тали.

?

В каких из перечисленных случаях краны не подлежат перерегистрации?

-После передачи крана другому владельцу.

-После реконструкции.

-После ремонта, если на кран был составлен новый паспорт

-После перестановки крана мостового типа на новое место.

+После установки на кране нового ограничителя грузоподъемности

?

При выполнении каких требований органы Госгортехнадзора России выдают разрешение на пуск в работу вновь изготовленного стрелового крана, поставленного владельцу в собранном виде?

-На основании полного технического освидетельствования, проведенного владельцем крана, с записью в паспорте крана.

-На основании полного технического освидетельствования, проведенного владельцем крана, с записью в паспорте крана и результатов испытания крана на предприятии-изготовителе

+На основании частичного технического освидетельствования, проведенного владельцем крана, с записью в паспорте крана и результатов испытания крана на предприятии-изготовителе

-На основании акта осмотра и технического освидетельствования, проведенного специализированной организацией на основании документов завода-изготовителя

-На основании технического освидетельствования крана, проведенного инспектором Госгортехнадзора России

?

Какая максимальная продолжительность срока эксплуатации между частичными периодическими техническими освидетельствованиями допускается для кранов в течение нормативного срока службы (за исключением редко используемых кранов)?

-18 месяцев.

-6 месяцев

+12 месяцев.

-2 года.

-2,5 года

?

Какая максимальная продолжительность срока эксплуатации между полными периодическими техническими освидетельствованиями допускается для кранов в течение нормативного срока службы (за исключением редко используемых кранов)?

-1,5 года.

-18 месяцев.

+3 года.

-4 года.

-5 лет.

?

Какой нагрузкой проводятся статические испытания крана?

-На 10 % превышающей его паспортную грузоподъемность

-На 15 % превышающей его паспортную грузоподъемность

-На 20 % превышающей его паспортную грузоподъемность

+На 25 % превышающей его паспортную грузоподъемность

-На 30 % превышающей его паспортную грузоподъемность

?

Какой нагрузкой проводятся динамические испытания крана?

+На 10 % превышающей его паспортную грузоподъемность

-На 15 % превышающей его паспортную грузоподъемность

-На 20 % превышающей его паспортную грузоподъемность

-На 25 % превышающей его паспортную грузоподъемность

-На 30 % превышающей его паспортную грузоподъемность

?

Какова предельная разность диаметров ходовых колес кранов, связанных между собой кинематически, выше которой указанные элементы кранов выбраковываются?

-0,2 %.

-0,3 %.

-0,4 %.

+0,5 %.

-0,6 %.

?

Каково значение максимальной выработки поверхности реборды ходовых колес кранов, при котором указанные элементы кранов выбраковываются?

-25 %.

-30 %.

-40 %.

+50 %.

-55 %.

?

Каково значение максимальной выработки поверхности катания ходовых колес кранов, при котором указанные элементы кранов выбраковываются?

-Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 0,5 %.

-Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 1,0 %.

-Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 1,5 %.

+Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 2,0 %.

-Выработка, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 2,5 %.

?
Каково значение предельного износа ручьев блоков, выше которого указанные элементы кранов выбраковываются?

-25 % от первоначального радиуса ручья.

-30 % от первоначального радиуса ручья

-35 % от первоначального радиуса ручья

+40 % от первоначального радиуса ручья

-45 % от первоначального радиуса ручья

?

Каково значение предельного износа ручьев барабанов по профилю, выше которого указанные элементы кранов выбраковываются?

-0,5 мм.

-1,0 мм.

-1,5 мм.

+2,0 мм.

-2,5 мм.

?

Каково значение предельного износа зева крюков, выше которого указанные элементы кранов выбраковываются?

-4 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка

-6 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка

-8 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка

+10 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка

-12 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка

?

Каково значение предельного износа рабочей поверхности обода тормозных шкивов, выше которого указанные элементы кранов выбраковываются?

-10 % от первоначальной толщины

-15 % от первоначальной толщины

-20 % от первоначальной толщины

+25 % от первоначальной толщины

-30 % от первоначальной толщины

?

Каково значение предельного износа тормозной накладки, выше которого указанные элементы кранов выбраковываются?

-25 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклепок

-35 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклепок

-40 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклепок

+50 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклепок

-55 % от первоначальной толщины или износ накладки по толщине до появления головок заклепок

?

Какова предельная величина разности высотных отметок головок рельсов на длине 10 м кранового пути башенных кранов?

-20 мм.

-30 мм.

+40 мм.

-50 мм

-60 мм.

?

Какова предельная величина допустимого износа головки рельса рельсового пути опорных грузоподъемных кранов?

+15 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

-18 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля

-20 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля

-22 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

-25 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

?

Кем и с учетом чего определяется численность службы надзора за грузоподъемными кранами?

-Численность службы надзора за грузоподъемными кранами определяется с учетом количества работников, эксплуатирующих грузоподъемные краны.

-Численность службы надзора за грузоподъемными кранами определяется территориальным органом Госгортехнадзора России с учетом их количества и условий эксплуатации.

+Численность службы надзора за грузоподъемными кранами определяется владельцем грузоподъемных машин с учетом их количества, условий эксплуатации и согласовывается с территориальным органом Госгортехнадзора России

-Численность службы надзора за грузоподъемными кранами определяется владельцем грузоподъемных машин с учетом рекомендаций предприятия-изготовителя.

?

На кого могут возлагаться обязанности инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, если владелец не имеет соответствующих специалистов?

-На ответственного за безопасное производство работ кранами.

-На специалиста, ответственного за содержание кранов в исправном состоянии

+На работника специализированной организации, по согласованию с территориальным органом Госгортехнадзора России

-При отсутствии соответствующих специалистов (ИТР по надзору) эксплуатация грузоподъемных кранов должна быть запрещена

?

Какие требования должны выполняться при назначении инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин назначается приказом после проверки знаний им правил безопасности и должностной инструкции комиссией с участием представителя территориального органа Госгортехнадзора России.

-Периодическая проверка знаний инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин должна проводиться не реже одного раза в три года комиссией без участия представителя территориального органа Госгортехнадзора России.

-Инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин должен работать по плану, утвержденному территориальным органом Госгортехнадзора России.

-Инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин вправе, при согласовании с территориальным органом Госгортехнадзора России, возложить надзор за безопасной эксплуатацией съемных грузозахватных приспособлений, тары и крановых путей на лицо, ответственное за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии

?

Что в соответствии с Типовой инструкцией должен знать инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

-Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков в случаях, предусмотренных Правилами.

-Нормы браковки стальных канатов.

+Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений.

-Порядок выделения и направления стреловых кранов на объекты

?

Что в соответствии с Типовой инструкцией должен знать инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

-Правильные способы зацепки и строповки грузов

-Порядок складирования грузов

-Знаковую сигнализацию, применяемую при перемещении грузов кранами

+Требования инструкций по эксплуатации грузоподъемных машин предприятий-изготовителей.

?

Что в соответствии с Типовой инструкцией обязан инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Проводить не реже одного раза в 3 месяца собрания с обслуживающим персоналом и инженерно-техническими работниками, связанными с эксплуатацией грузоподъемных кранов, по вопросам состояния аварийности и травматизма на предприятии

-Определять места складирования грузов, обеспечивать их необходимой технологической оснасткой и приспособлениями

-Непосредственно руководить работами при перемещении груза вблизи линии электропередачи

-Хранить паспорта и техническую документацию на грузоподъемные краны, съемные грузозахватные приспособления и тару

?

За что, согласно Типовой инструкции, несет ответственность ответственный по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин?

+Непринятие мер по предупреждению работы грузоподъемных машин с опасными нарушениями правил безопасности и инструкций, которые могут привести к аварии или травмированию людей

-Нарушение производственных инструкций подчиненным ему персоналом

-Выдачу указаний или распоряжений, принуждающих подчиненных работников нарушать правила и производственные инструкции

-Самовольное возобновление работ кранами, остановленными органами Госгортехнадзора России.

?

В каком случае выполнение обязанностей инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, и лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, может возлагаться на одного инженерно-технического работника?

-Если количество регистрируемых в органах Госгортехнадзора России кранов менее 10 единиц

+Если количество регистрируемых в органах Госгортехнадзора России кранов три и менее

-Правилами не предусмотрено

-Если количество лиц, ответственных за исправное состояние кранов менее 5

?

Кому может быть поручено управление автомобильным краном?

-Только аттестованному крановщику

+Водителю автомобиля после обучения его по программе для подготовки крановщиков и аттестации квалификационной комиссией

-Водителю автомобиля после инструктажа и проверки навыков работы

-Водителю автомобиля после обучения его по программе для подготовки крановщиков и стажировки, срок которой должен быть не менее 7 рабочих смен

?

Кто может быть допущен к подвешиванию на крюк крана груза без предварительной обвязки?

-Только аттестованные стропальщики

-Рабочие основных профессий после соответствующего инструктажа и проверки навыков подвешивания

+Рабочие основных профессий, дополнительно обученные профессии стропальщика по сокращенной программе

-Рабочие основных профессий, дополнительно обученные профессии стропальщика по полной программе

?

Какие требования должны выполняться при подготовке и аттестации крановщиков и их помощников, стропальщиков, наладчиков приборов безопасности?

-Подготовка и аттестация указанных лиц должна проводиться в профессионально-технических учебных заведениях, имеющих лицензию территориального органа Госгортехнадзора России

-Участие представителя органов Госгортехнадзора России в работе квалификационной комиссии при первичной аттестации указанных лиц не обязательно

+Подготовка рабочих указанных специальностей должна осуществляться по программам, разработанным учебными учреждениями и согласованным с Госгортехнадзором России

-Повторная проверка знаний указанных лиц должна проводиться по требованию ответственного за содержание кранов в исправном состоянии

?

При выполнении каких условий рабочие основных профессий допускаются к управлению краном с пола или со стационарного пульта?

+Рабочие основных профессий допускаются после соответствующего инструктажа и проверки навыков по управлению кранов в установленном владельцем кранов порядке.

-Рабочие основных профессий допускаются после соответствующего инструктажа и проверки навыков по управлению кранов в порядке, согласованном с территориальным органом Госгортехнадзора России

-Рабочие основных профессий должны проходить повторный инструктаж каждые 6 месяцев

-Рабочие основных профессий допускаются после обучения по программе, согласованной с органами Госгортехнадзора России, и аттестации в квалификационной комиссии предприятия, участие в которой представителя органа Госгортехнадзора необязательно

?

При какой максимальной высоте расположения груза стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания?

+1000 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

-1200 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

-1400 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

-1600 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

-1800 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

?

На какую максимальную высоту при подъеме груза нужно предварительно поднять груз, чтобы проверить правильность строповки и надежность действия тормоза?

+200-300 мм.

-400-500 мм.

-600-700 мм.

-800-900 мм.

-900-1000 мм.

?

Какое минимальное расстояние допускается между не отключенными контактными проводами городского транспорта и стрелой работающего под ними крана при условии установки ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы?

-500 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы

-700 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы

-850 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы

-950 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы

+1000 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения ?

-Опустить груз или крюк.

-Передвинуть кран (мост).

+Передвинуть тележку.

-Осторожно (применяется перед подачей какого-либо сигнала при необходимости незначительного перемещения).

+Повернуть стрелу.

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз?

-Осторожно (применяется перед подачей какого-либо сигнала при необходимости незначительного перемещения).

-Опустить груз или крюк.

-Повернуть стрелу

+Стоп (прекратить подъем или передвижение).

-Поднять груз или крюк.

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта?

-Поднять стрелу.

-Передвинуть кран (мост).

-Передвинуть тележку.

+Опустить стрелу.

-Поднять груз или крюк.