Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Оператор пульта добычи нефти»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку?

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами?

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках?

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 10 - 20 минут

- 15 - 20 минут

- 15 - 25 минут

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение?

- 3 метра

- 5 метра

- 7 метра

+ 10 метров

- 15 метров

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)?

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении?

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее:

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия:

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении?

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Признаки закрытого перелома костей конечности

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

Признаки артериального кровотечения

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами

?

Требование, предъявляемое к рабочим местам, объектам, проездам и подходом, проходам и переходам к ним в темное время суток: (п.1.4.12)

- должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

- должны иметь надежную охрану.

+    должны быть освещены.

- должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

- должны иметь телефонную связь.

?

Расстояние между отдельными механизмами должно быть: (п.1.4.14)

+    не менее 1 м.

- не более 1,5 м.

- не менее 0,75 м.

- не более 0,5 м.

- не менее 2 м.

?

Оборудование объектов при подъеме рабочего на высоту (п.1.4.15)

- до 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с перилами.

- до 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

- до 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

- до 0,5 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

+    до 0,75 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Место расположения запорных, отсекающие и предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса: (п.1.5.17)

+    На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору).

- На максимально удаленном расстоянии от насоса (компрессора).

- На максимально приближенном расстоянии к пульту управления.

- На максимально удаленном расстоянии от пульта управления.

- В любом месте по желанию заказчика.

?

Работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, должны проходить медицинские осмотры (обследования): (п.1.7.2)

- Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

- Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+   Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть... (п.1.7.6)

- Больше одной недели.

- Менее срока проверки знаний.

+    Менее двух недель.

- Менее одного месяца.

- Менее одной недели.

?

Частота прохождения обязательного психиатрического освидетельствования при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы) работниками (п.1.7.2)

+   Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

- Не реже одного раза в год по желанию.

- Не чаще одного раза в три годы согласно Закона о труде.

- Периодичность устанавливает работодатель.

- Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов? (п.1.7.12)

+   Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживаю-щими средствами.

- Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

- Смывающими и обезвреживающими средствами.

- Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

- Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Знание плана ликвидации возможных аварий (ПЛА) проверяется во время: (п.3.1.7)

- Проведения первичного инструктажа.

- Проведения очередного инструктажа.

- Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

- Аттестации в органах Госгортехнадзора России.

+ Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм: (п.3.5.1.2)

+ Вредных веществ в воздухе.

+ Уровни шума.

+ Вибраций.

+ Других вредных факторов.

?

Работоспособность средств аварийной сигнализации и контроля состояния воздушной среды должны проверяться: (п.3.5.1.10)

+    Не реже одного раза в месяц.

- Не реже двух раз в месяц.

- Не реже одного раза в шесть месяцев.

- Не реже одного раза в год.

- Перед каждой вахтой.

?

На нагнетательной линии поршневого насоса должны быть установлены (п.3.5.1.11)

- Обратный и шаровой клапаны.

- Предохранительный и шаровой клапаны.

+    Обратный и предохранительный клапаны.

- Запорный и шаровой клапаны.

- Двухходовой и предохранительный клапаны.

?

На нагнетательной линии центробежного насоса должны быть установлены (п.3.5.1.11)

+    Обратный клапан.

- Предохранительный клапан.

- Запорный клапан.

- Шаровой клапан.

- Двухходовой клапан.

?

Манометр для измерения рабочего давления должен выбираться со шкалой, предел измерения которой: (п.3.5.1.19)

- находится в начале шкалы.

+    находится во второй трети шкалы.

- находится в конце шкалы.

- не превышает двукратное рабочее давление.

- не превышает полуторакратное рабочее давление.

?

Включение в работу аппаратов и трубопроводов с замерзшими дренажными устройствами: (п.3.5.1.28)

- Допускается.

+    Не допускается.

- Допускается при медленном пуске с постоянным контролем.

- Допускается при открытом сливе дренажного устройства.

- Допускается при не замершем предохранительном устройстве.

?

При замерзании влаги в трубопроводе должны быть приняты меры по: (п.3.5.1.33)

- Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден.

- Отключению трубопровода от общей системы.

- Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

+   Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден. Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

- Разогреву ледяной пробки.

?

Разогрев ледяной пробки в трубопроводе должен проводиться: (п.3.5.1.34)

+Паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка.

- Паром или горячей водой, начиная с начала замороженного участка.

- Паром или горячей водой, начиная с середины участка одновременно в разные стороны.

- Паром или горячей водой, начиная одновременно с обоих концов замороженного участка.

- Любым из вышеперечисленных.

?

Для открытия замерзших задвижек запрещается пользоваться: (п.3.5.1.35)

- Подручными средствами применение, которых увеличивает крутящий момент.

+    Крюками, ломами и трубами.

- Пневмоприводами.

- Гидроприводами.

- Электроприводами.

?

Требования к заземлению станка-качалки: (п.3.5.2.33)

+ Кондуктор и рама станка-качалки должны быть связаны не менее чем двумя заземляющими стальными проводниками, приваренными в разных местах к кондуктору и раме.

+ В качестве заземляющих проводников может применяться сталь любых профилей. Сечение прямоугольного проводника должно быть не менее 48 кв.мм, толщина стенок угловой стали не менее 4 мм, диаметр круглых заземлителей - 10 мм.

+ Заземляющие проводники, соединяющие раму с качалкой, должны заглубляться в землю не менее чем на 0,5 м.

+ Соединения заземляющих проводников должны быть доступны для осмотра.

?

Для обслуживания тормоза станка-качалки устраивается: (п.3.5.2.31)

+    Площадка с ограждением.

- Эстакада.

- Лестница туннельного типа.

- Площадка с регулируемой высотой подъема.

- Съемное ограждение с креплением, предотвращающим несанкционированный доступ к тормозу.

?

Электродвигатель периодически работающей скважины с автоматическим, дистанционным или ручным пуском должен отключаться, а на его пусковом устройстве вывешиваться плакат "Не включать, работают люди!": (п.3.5.2.26)

- При длительных простоях.

+    Перед началом ремонтных работ и осмотром оборудования.

- При техническом освидетельствовании станка-качалки.

- После окончания текущего ремонта и опробовании оборудования.

- Перед началом прострелочно-взрывных работ и геофизическом исследовании скважины.

?

Постоянно укреплены на пусковом устройстве и вблизи него на скважинах с автоматическим и дистанционным управлением станков-качалок плакаты: (п.3.5.2.27)

+    "Внимание! Пуск автоматический".

- "Осторожно! Высокое напряжение".

- "Без команды не включать!".

- "Опасная высота".

- "Не влезай – убьет".

?

Узлы и устройства станка-качалки должны иметь ограждения: (п.3.5.2.27)

+Все вращающиеся узлы и детали.

- Весь станок-качалка.

- Площадка для обслуживания электропривода и площадка для обслуживания пускового устройства.

- Кривошипно-шатунный механизм, площадка для обслуживания электропривода и площадка для обслуживания пускового устройства.

- Кривошипно-шатунный механизм и пусковое устройство.

?

Системы замера дебита, контроля пуска, остановки скважин должны иметь выход (п.3.5.2.29)

- На пульт групповой замерной установки.

+    На диспетчерский пункт.

- На насосную станцию.

- На центральный пульт НГДУ.

- В вагон-домик мастера.

?

Станок-качалка должен быть установлен так, чтобы исключалось соприкосновение движущихся частей с: (п.3.5.2.30)

- Ограждением.

- Линиями электропередач.

- Площадки для обслуживания.

+    Фундаментом или грунтом.

- Всем перечисленным.

?

Силовой кабель от станции управления к устью скважины при ее эксплуатации погружным электронасосом должен прокладываться: (п.3.2.2.36)

+    На эстакаде или на специальных стойках-опорах.

- В заглубленных лотках.

- Герметично упакованным в гофрированный резиновый рукав.

- На бетонных подкладках или на специальных стойках.

- На П-образных выкладках или на эстакаде.

?

Монтаж и демонтаж наземного электрооборудования погружных электронасосов, осмотр, ремонт и их наладку должен проводить: (п.3.5.2.37)

+   Электротехнический персонал.

- Эксплуатационный персонал с группой по электробезопасности не ниже III.

- Рабочий персонал, обслуживающий скважину с погружным электронасосом и имеющему группу по электробезопасности не ниже III.

- Звено старшего оператора в присутствии мастера, имеющего соответствующую группу по электробезопасности.

- Персонал специализированного предприятия (подрядной организации).

?

Скорость спуска (подъёма) погружного электронасоса в вертикальную скважину не должна превышать: (п.3.5.2.41)

+    0,25 м/сек.

- 0,15 м/сек.

- 0,10 м/сек.

- 0,20 м/сек.

- 0,30 м/сек.

?

Для отключения резервного насоса от всасывающих и напорных коллекторов следует использовать: (п.3.5.4.87)

- Задвижки.

- Заглушки.

- Обратный клапан.

+    Обратный клапан и задвижку.

- Обратный клапан и заглушку.

?

На объектах сбора и подготовки нефти и газа (ЦПС, УПН, УКПГ, ГП), насосных и компрессорных станциях (ДНС, КС) должны быть: (п.3.5.4.6)

- Технические паспорта и документация на оборудование насосных и компрессорных станций.

+    Технологическая схема, утвержденная техническим руководителем организации, с указанием номеров задвижек, аппаратов, направлений потоков, полностью соответствующих их нумерации в проектной технологической схеме.

- Приказ о назначении ответственного за проведение работ лица и технические паспорта на оборудование.

- План аварийно-спасательных мероприятий, утвержденный руководством предприятия.

- Все перечисленное.

?

Функция запорных устройств на выкидных трубопроводах, непосредственно соединенных со скважинами: (п.3.5.4.189)

- Безопасная очистка трубопровода от гидратных пробок.

- Отбор проб для анализа среды.

- Поворот в обратную сторону движение продукта скважины.

+   Перекрытие потока среды из скважины при аварийной разгерметизации нефтегазопровода.

- Ввод ингибитора и химических реагентов в поток среды из скважины.

?

Розжиг факела производить в присутствии ответственного лица в составе:  (п.3.7.5.3)

- не менее 1 человека

+    не менее 2 человек

- не менее 3 человек

- не менее 4 человек

- не менее 5 человек

?

В каких случаях необходимо пользоваться газозащитными средствами (фильтрующие и шланговые противогазы, изолирующие респираторы)? (п.3.8.21)

- При проведении работ на опасном производственном объекте.

+    При проведении газоопасных работ.

- При ремонте трубопроводов.

- При проведении любых работ на объектах нефтегазового комплекса.

- Только по распоряжению ответственного лица.

?

Резервуары при отрицательной температуре окружающего воздуха оснащаются: (п. 3.5.4.227)

- непримерзающими предохранительными клапанами

- непримерзающими обратными клапанами

+   непримерзающими дыхательными клапанами

- непримерзающими искрогасительными клапанами

- непримерзающими запорной арматурой

?

Работники, выполняющие работы по очистке резервуаров и аппаратов от грязи и отложений обязаны быть: (п.3.6.36)

+    В шланговых противогазах.

- В респираторах.

- Дыхательный аппарат автономного действия.

- В марлевых повязках.

- В защитных касках.

?

К проведению ремонтных работ аппаратов, резервуаров и оборудования разрешается приступать после оформления: (п.3.6.59)

+    Наряда-допуска с указанием ответственных лиц за подготовку и проведение ремонтных работ.

- Заказа на проведение работ.

- Разрешения, подписанного техническим руководителем предприятия.

- Учетного листа с указанием состава ремонтной бригады.

- Ордер на проведение работ, согласованного с Госгортехнадзором России.

?

Перед началом ремонтных работ на рабочих местах необходимо предусмотреть: (п.3.6.61)

- Подготовить исправный инструмент.

+    Должны быть вывешены плакаты и предупредительные надписи по безопасному ведению данных работ.

- Подготовить рабочее место.

- Подготовить оборудование к проведению ремонтных работ.

- Все перечисленное.

?

Противогазы с принудительной подачей воздуха применяются при необходимости применять шланги: (п.3.8.24)

+    длиной более 10 м.

- длиной более 8 м.

- длиной более 6 м.

- длиной более 5 м.

- длиной более 4 м.

?

Время пребывания рабочего в шланговом противогазе: (п.3.8.25)

- 20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут.

+    30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 40 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 45 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут.

- Один час с последующим отдыхом не менее 20 минут.

?

В местах проведения газоопасных работ должен быть: (п.3.8.29)

+   Резервный комплект шлангового противогаза.

- Резервный комплект спецодежды.

- Резервный комплект защитных очков.

- Резервный комплект резиновых перчаток.

- Резервный комплект резиновых ботов.

?

Неисправности в работе оборудования на пульте появляется сигнал тревоги:

- загорается красная лампочка

- звуковой сигнал

- появляется запись в окне текущих тревог

- появляется запись в окне текущих тревог , звуковой сигнал

+    появляется запись в окне текущих тревог , звуковой сигнал, загорается красная лампочка

?

Квитирование тревоги:

- удаление тревоги

+   подтверждение тревоги

- ознакомление с тревогой

- запись тревоги в архив

- сообщение о тревоге в ЦИТС

?

Для просмотра архива тревог выбрать кнопки:

- Файл / Просмотр тревог

- Файл / Архив тревог

- Вид / Текущие тревоги

+    Вид / История тревог

?

На текущем экране справа располагается:

- древо жизни

- древо событий

+   древо объектов

- таблица объектов

- таблица событий

?

Основные возможности программы АРМ-Диспетчер:

+    просмотр текущего состояния объектов, тревог и сообщений, сигнализация об авариях

- запись текущего состояния объектов, тревог и сообщений

- печать текущего состояния объектов, тревог и сообщений

- печать объектов, тревог и сообщений, сигнализация об авариях

?

Выбор объекта для просмотра осуществляют:

+    Выбором не дереве объектов

- Файл / Объект

- Вид / Объект

- Сервис / Объект

- Объект/ Сервис

?

Для регулировки параметров ГЗУ используется:

- Вид / Отображение и Вид / Настройка

- Файл / Отображение и Файл / Настройка

- Сервис / Состояние и Сервис / Настройка

+    Окно состояния и настройки

-    Окно состояния тревог

?

Периодический контроль за состоянием объектов осуществляется с помощью:

- постоянного просмотра

- просмотра и записи

+    составление 2х часового отчета

- составление ежесменного отчета

- постоянных записей в журнале

?

Контроль за работой объектов может проводиться:

+    В табличном виде и в отображении объекта

- В отображении объекта

- В табличном виде

- В окне отображения тревог и сообщений

- Голосовыми сообщениями

?

При контроле ДНС все параметры указываются:

- в таблице для каждой единицы оборудования

+    в окошке около каждой единицы оборудования

- записываются внизу экрана

- выводятся на отдельную панель

- голосовыми сообщениями

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку?

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами?

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках?

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 10 - 20 минут

- 15 - 20 минут

- 15 - 25 минут

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение?

- 3 метра

- 5 метра

- 7 метра

+ 10 метров

- 15 метров

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)?

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении?

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее:

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия:

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении?

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Признаки закрытого перелома костей конечности

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

Признаки артериального кровотечения

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами