Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Обходчик линейный»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Используемая литература:

ФЗ о ПБ: Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.1997 г. №116- ФЗ с изменениями на 01.12.2008 г.

Ф ПрБ: Фомочкин А.В. Производственная безопасность. – М: ФГУП Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004 г.

РД: Правила технической эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов РД 153-394-041-99.

ПНГП:  Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. ПБ 08-624-03., М,  ГУП «НТЦПБ ГГТН Р» 2003 г.

ПУБЭТТ: Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ПБ 03-585-03. М,  ГУП «НТЦПБ ГГТН Р» 2003 г.

ПОМТ: Правила охраны магистральных трубопроводов. Серия08. выпуск14/Колл.авт.- М.:ФГУП №НТЦ по безопасности в промышленности», 2006 г.

РД 056: Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов РД 153-39.4-056-00.

НИС: Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче, подготовки нефти, содержащей сероводород не более 6% об. НИС ОТН. 2006 г.

К: Каштанов А.А., Жуков С.С. «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки», М, Недра, 1985 г.

ЭНАС: Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве». М, ЭНАС 2001 г.

?

Как называется закон, определяющий правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов? (ФЗ о ПБ)

-Федеральный закон «О безопасности в промышленности производственных объектов".

+  Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

-Федеральный закон «О безопасности опасных производственных объектов".

-Федеральный закон « Об охране труда опасных производственных объектов".

?

Дайте определение аварии. (ФЗ о ПБ, ст. 1)

- разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО;

- неконтролируемые взрыв;

- выброс опасных веществ;

+ все перечисленное верно.

?

Дайте определение аварии. (ФЗ о ПБ ст.1)

-отказ технических устройств;

-отклонение от режима технологического процесса;

+  разрушение технических устройств;

- повреждение технических устройств.

?

Что относится к инциденту?  (ФЗ о ПБ, ст. 1)

- разрушение сооружения;

- выброс среды;

+ отклонение от режима технологического процесса;

- неконтролируемый взрыв.

?

Что относится к инциденту? (ФЗ о ПБ ст.1)

-состояние защищенности технических устройств от аварий;

+  отказ технических устройств;

-разрушение технических устройств;

-выброс опасных веществ.

?

Что включают в себя требования промышленной безопасности? (ФЗ о ПБ ст.3)

+ это - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

-это разрешения, порядок и требования, содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

-это правила безопасности и руководящие документы Ростехнадзора;

-это правила технической безопасной эксплуатации оборудования.

?

Дайте определение «промышленная безопасность опасных производственных объектов»: ФЗ о ПБ, ст. 1

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах;

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности от последствий аварий  на опасных производственных объектах;

+ состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах  и последствий указанных аварий;

- условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем ФЗ, других федеральных законах.

?

Что такое вредный производственный фактор? (Ф ПрБ, стр.16)

+ Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях  приводит к заболеванию или снижению работоспособности.

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит смерти.

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит травме.

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит удушью.

?

Что такое опасный производственный фактор? (Ф ПрБ, стр.16)

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию.

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его смерти.

+ Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья.

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его падению.

?

Может ли вредный производственный фактор стать опасным? (Ф ПрБ, стр.16)

-  Нет ни при каких обстоятельствах.

+  Да, в зависимости от уровня и продолжительности воздействия.

-  Да, если это химический вредный производственный фактор.

-  Да, если это физический вредный производственный фактор.

?

Что называется производственной безопасностью? (Ф ПрБ, стр.18)

+  это система организационных мероприятий и технических средств, направленных на максимальное снижение вероятности воздействия  на работающих опасных производственных факторов и ликвидацию последствий их проявлений;

-  это условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

это разрешения, порядок и требования, содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

-   состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах  и последствий указанных аварий;

?

Дайте определение магистрального нефтепродуктопровода (МНПП). (п.1.2.1)РД

+ Комплекс подземных, наземных и надземных сооружений, предназначенный для транспортирования нефтепродуктов из районов их    производства или хранения до мест потребления.

-  Комплекс сооружений, оборудования и устройств, обеспечивающих прием и закачку нефтепродуктов в трубопровод.

-  Собственно трубопровод, состоящий из линейных участков, с перекачивающими станциями, устройствами защиты трубопроводов  от коррозии, линиями электропередачи для собственных нужд, линиями устройств связи и телемеханики, дорогами и сооружениями  защиты окружающей среды.

-  Нефтепродуктопровод на ЛПДС, ПС, НП, предназначенный для внутриплощадочных технологических операций, с поступающими, хранящимися и откачиваемыми (отгружаемыми) нефтепродуктами.

?

Дайте определение технологического трубопровода. (п.1.2.1)РД

- Комплекс подземных, наземных и надземных сооружений, предназначенный для транспортирования нефтепродуктов из районов их производства или хранения до мест потребления.

-  Комплекс сооружений, оборудования и устройств, обеспечивающих прием и закачку нефтепродуктов в трубопровод.

-  Собственно трубопровод, состоящий из линейных участков, с перекачивающими станциями, устройствами защиты трубопроводов  от коррозии, линиями электропередачи для собственных нужд, линиями устройств связи и телемеханики, дорогами и сооружениями  защиты окружающей среды.

+  Нефтепродуктопровод на ЛПДС, ПС, НП, предназначенный для внутриплощадочных технологических операций, с поступающими, хранящимися и откачиваемыми (отгружаемыми) нефтепродуктами.

?

Дайте определение линейной части МНПП. (п. 1.2.1) РД

- Комплекс подземных, наземных и надземных сооружений, предназначенный для транспортирования  нефтепродуктов из районов их производства или хранения до мест потребления.

-  Комплекс сооружений, оборудования и устройств, обеспечивающих прием и закачку нефтепродуктов в трубопровод.

+  Собственно трубопровод, состоящий из линейных участков, с перекачивающими станциями, устройствами защиты трубопроводов от коррозии, линиями электропередачи для собственных нужд, линиями устройств связи и телемеханики, дорогами и сооружениями  защиты окружающей среды.

-  Нефтепродуктопровод на ЛПДС, ПС, НП, предназначенный для внутриплощадочных технологических операций, с поступающими, хранящимися и откачиваемыми (отгружаемыми) нефтепродуктами.

?

Что такое отвод? (п. 1.2.1) РД

+ Нефтепродуктопровод, подключенный к магистральному нефтепродуктопроводу или ответвлению, по которому поставляют нефтепродукты на предприятия потребления   или распределения нефтепродуктов

-  Нефтепродуктопровод на ЛПДС, ПС, НП, предназначенный для внутриплощадочных технологических операций, с поступающими, хранящимися и откачиваемыми (отгружаемыми) нефтепродуктами.

- Собственно трубопровод, состоящий из линейных участков, с перекачивающими станциями, устройствами защиты трубопроводов  от коррозии, линиями электропередачи для собственных нужд, линиями устройств связи и телемеханики, дорогами и сооружениями  защиты окружающей среды.

-  Техническое устройство трубопровода в виде прямолинейного или дугообразного патрубка.

?

Что такое технический коридор? (п. 1.2.1) РД

+  Участок  местности, по которому проложены коммуникации (трубопроводы, кабели, линии электропередачи и др.) с частично совпадающими или соприкасающимися   полосами отвода или охранными   зонами.

-  Система сооружений одного или нескольких трубопроводов при пересечении реки или водоема.

-  Совокупность подводных переходов трубопроводов разного назначения, пересекающих водную преграду.

-  Участок водоема на расстоянии 100 м с каждой стороны от осей  крайних ниток трубопровода.

?

Что такое охранная зона линейной части магистрального нефтепродуктопровода (МНПП)? (п. 1.2.1) РД

+  Участок земли вдоль трассы МНПП, ограниченный условными линиями, находящимися в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны (для однониточного) и в 25 м от осей крайних трубопроводов с каждой  стороны - для многониточных трубопроводов.

-  Участок  местности, по которому проложены коммуникации (трубопроводы, кабели, линии электропередачи и др.) с частично совпадающими или соприкасающимися   полосами отвода или охранными   зонами.

- Совокупность подводных переходов трубопроводов разного назначения, пересекающих водную преграду.

-  Участок водоема на расстоянии 100 м с каждой стороны от осей  крайних ниток трубопровода.

?

Что входит в состав магистрального нефтепродуктопровода? (п.1.3.1) РД

+  линейная часть с линейными сооружениями, включающими ответвления и отводы,

+  головная перекачивающая станция (ГПС),

+  промежуточные перекачивающие станции (ППС),

+  наливные пункты (НП), конечные пункты (КП), аварийно - восстановительные пункты (АВП),

-  кустовые насосные станции (КНС).

?

Что относится к ответвлениям МНПП? (п.1.3.1) РД

+ Трубопроводы, имеющие собственные головные станции, питаемые от резервуаров, технологически связанных с МНПП.

- Трубопроводы, не имеющие собственной головной станции и питаемые нефтепродуктами от линейной части нефтепродуктопровода.

-  Участок трубопровода на расстоянии 100 м с каждой стороны от осей  крайних ниток магистрального трубопровода.

-  Трубопроводы, имеющие собственные кустовые насосные станции, питаемые от магистральных трубопроводов.

?

Что относится к отводам МНПП? (п.1.3.1) РД

- Трубопроводы, имеющие собственные головные станции, питаемые от резервуаров, технологически связанных с МНПП.

+  Трубопроводы, не имеющие собственной головной станции и питаемые нефтепродуктами от линейной части нефтепродуктопровода.

-  Участок трубопровода на расстоянии 100 м с каждой стороны от осей  крайних ниток магистрального трубопровода.

-  Трубопроводы, имеющие собственные кустовые насосные станции, питаемые от магистральных трубопроводов.

?

Требования к работникам по обслуживанию объектов МНПП: (п. 1.5.1) РД.

+   они должны иметь соответствующее образование;

+ или они должны пройти профессионально - техническую подготовку на специальных курсах, в учебных центрах;

-  быть возрастом не моложе 18 лет;

-  должны проходить производственное обучение или стажировку по утвержденной программе на рабочем месте.

?

В каких случаях работники АО допускаются к самостоятельной работе? (п.п. 1.5.2, 1.5.4.) РД.

-  после прохождения инструктажа (вводного, первичного);

-  после прохождения и проверки знаний;

- в отдельных случаях рабочие, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом оборудования, применением в работе особо опасных и вредных веществ, должны проходить производственное обучение или стажировку на рабочем месте.

+  При выполнении всех указанных условий.

?

В каких случаях должна быть проведена проверка знаний обучаемого в объеме утвержденной программы? (п.1.5.7.) РД

+ По окончании производственного обучения;

+ перед допуском к самостоятельной работе на объектах повышенной опасности

-  после теоретического обучения;

-  после медицинского освидетельствования.

?

Чем должно быть  обеспечено каждое рабочее место? (п.1.5.21.) РД

+   инструкциями,

+   схемами,

+   чертежами, соответствующими установленному оборудованию,

-    квалификационными характеристиками.

?

Как обозначаются Трассы нефтепродуктопроводов в соответствии с проектом и Правилами охраны магистральных трубопроводов? (п.2.2.1.) РД

+  опознавательными знаками (со щитами - указателями);

+  столбиками высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости;

+  столбиками высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми  не реже чем через 1 км, на углах поворота, водных и воздушных переходах, а также при пересечении трубопроводом шоссейных и железных дорог;

-  дорожными знаками.

?

Что должно быть приведено на щите – указателе опознавательного знака трассы нефтепродуктопровода? (п.2.2.1.)РД

+   наименование нефтепродуктопровода или входящего в его состав сооружения;

+  привязка знака (км, пк) к трассе;

+  размеры охранной зоны;

+ телефоны и адреса диспетчерской и аварийной служб производственного подразделения, эксплуатирующего данный участок МНПП;

-  фамилия ответственного за безопасную эксплуатацию трубопровода.

?

Где допускается установка щитов - указателей опознавательных знаков трассы нефтепродуктопровода? (п.2.2.1.)РД

+ на опорах ЛЭП, проходящих параллельно МНПП,

+ на опорах линий связи, проходящих параллельно МНПП,

+ на  контрольно - измерительных пунктах.

-  на дорожных знаках.

?

Как обозначаются места пересечения нефтепродуктопроводов с судоходными и сплавными реками, а также каналами? (п.2.2.2.)РД

+ на берегах сигнальными знаками;

+ сигнальные знаки вносятся в лоцманские карты;

- дорожными знаками;

-  сигнальными знаками на буйках.

?

Как обозначаются места пересечения нефтепродуктопроводов с автомобильными дорогами всех категорий? (п.2.2.3.) РД

+ устанавливается дорожный знак, запрещающий остановку транспорта в пределах охранной зоны;

- сигнальные знаки вносятся в маршрутные карты;

- устанавливаются переносные предупредительные знаки для ограждения возможных мест утечек нефтепродуктов;

-  все перечисленное применяется.

?

Что должно быть обозначено предупредительными знаками? (п.2.2.4.)РД

+  линейные задвижки,

+ краны,

+ вантузы и другие сооружения и элементы МНПП, выступающие над поверхностью земли.

- средства сигнализации и автоматизации.

?

Что должно быть у каждого линейного обходчика - ремонтера и в спецавтомашинах линейной службы помимо постоянных знаков? (п.2.2.4.)РД

+ переносные предупредительные знаки для ограждения возможных мест утечек нефтепродуктов, ремонтируемых участков, мест размыва МНПП;

- защитные переносные заземления;

-  гибкие шланги и съемные трубопроводы;

-  маршрутная карта и путевой лист.

?

В пределах каких расстояний трасса МНПП от оси крайнего трубопровода должна периодически расчищаться от поросли и содержаться в надлежащем противопожарном состоянии? (п.2.2.7.)РД

- 1 м;

-  2 м;

+ 3 м;

-  5 м.

?

Что должно укрепляться в стороне от трассы? (п. 2.2.8.)РД

+ Растущие овраги и промоины, которые при своем развитии могут достичь нефтепродуктопровода;

-  высокие берега водоемов;

-   стенки траншей, проходящих параллельно трассе;

-  трудовая и технологическая дисциплина.

?

Что не допускаются в процессе эксплуатации нефтепродуктопровода? (п. 2.2.9.)РД

-   Поддержание проектной глубины заложения.

+  Оголение нефтепродуктопровода.

+  Провисание нефтепродуктопровода и другие нарушения.

-  При их наличии предусматривают заглубление участка МНПП при капитальном ремонте.

-  Ремонт и ревизия нефтепродуктопровода.

?

Что запрещается производить в охранных зонах нефтепродуктопровода? (п.2.2.16.)РД

+  возводить любые постройки и сооружения, ограниченные расстоянием от оси МНПП в соответствии со СНиП 2.05.06.85* "Магистральные трубопроводы";

+  перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно - измерительных пунктов;

+ открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений, узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств;

-  производить обход трассы и осмотр запорной арматуры.

?

Что запрещается производить в охранных зонах нефтепродуктопровода? (п.2.2.16.)РД

+ открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики нефтепродуктопроводов;

+  устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

+ разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие нефтепродуктопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемого продукта;

-  производить опрессовку нефтепродуктопровода.

?

Что запрещается производить в охранных зонах нефтепродуктопровода? (п.2.2.16.)РД

+  бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

+  разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

-  производить покраску узлов линейной арматуры;

-  производить установку опознавательных знаков.

?

Что запрещается производить сторонними организациями и частными лицами в охранных зонах нефтепродуктопровода без письменного согласия АО, эксплуатирующего их? (п.2.2.17.)РД

+  возводить любые постройки и сооружения;

+   высаживать деревья и кустарники всех видов, складывать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, содержать скот, ловить рыбу, производить колку и заготовку льда;

+ сооружать проезды и переезды через трассы трубопровода;

-  косить и убирать траву.

?

Что запрещается производить сторонними организациями и частными лицами в охранных зонах нефтепродуктопровода без письменного согласия АО, эксплуатирующего их? (п.2.2.17.)РД

+  устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

+ производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

+   производить всякого рода открытые и подземные горные, строительные, взрывные работы, планировку грунта;

+  производить геологосъемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта;

-  брать пробы почвенных образцов.

?

Что должно быть для сохранности подводных переходов на судоходных реках и сплавных водных путях? (п.2.4.3.)РД

+  места расположения подводных переходов обозначают предупредительными знаками "Якорь не бросать (подводный переход)" с осветительной аппаратурой.

-  устанавливают постоянные реперы тепловых перемещений нефтепродуктопровода.

-  узлы линейной арматуры;

-  нефтеловушки и пруды.

?

Что, как правило, предусматривают в местах переходов нефтепродуктопроводов через судоходные и сплавные реки? (п.2.4.4.)РД

+ установку блок - постов или пунктов технического обслуживания, укомплектованных плавсредствами и приспособлениями для защиты водоемов от загрязнения нефтепродуктами;

-  установку блок- постов ГИБДД;

-  установку гидротехнических сооружений;

-  установку предупредительных знаков «Внимание! Пуск автоматический».

?

Какие меры должны быть приняты в случае попадания перекачиваемого нефтепродукта в реки? (п.2.4.14.)РД

+ по  локализации нефтепродукта,

+ по улавливанию нефтепродукта,

+ по  утилизации нефтепродукта,

- по транспортировке нефтепродукта.

?

С помощью каких средств  производится локализация движения пятна нефтепродукта (п.2.4.14.1.)РД

+  плавучих боновых заграждений (БЗ);

-  съемных трубопроводных участков;

-   запорной арматуры, установленной на переходах;

-  специальными упорами и ловителями.

?

Что должна иметь запорная арматура, установленная на МНПП? (п. 2.5.3.)РД

+ ограждение;

+ площадку обслуживания, с обязательной установкой предупреждающих и запрещающих знаков на ограждении;

+ нумерацию согласно технологической схеме трубопровода;

+  указатели вращения на закрытие и открытие и положения "закрыто", "открыто";

+  подъезд.

?

Что должна обеспечивать запорная арматура, устанавливаемая на МНПП? (п.2.5.4.)РД

+  герметичность отключения одной части трубопровода от другой;

+  надежность в эксплуатации и удобство обслуживания;

+  беспрепятственный проход через арматуру очистных и диагностических устройств.

+  легкое закрытие и открытие арматуры при любых погодных условиях.

-  эстетичность обслуживаемого оборудования.

?

Каким является нормальное положение задвижек на магистральном трубопроводе? (п.2.5.5.)РД

+  открытое;

-  закрытое;

-  полуоткрытое;

-  положение задвижек зависит от режима работы трубопровода.

?

Каким является нормальное положение байпасной задвижки? (п.2.5.5.)РД

+ закрытое (если иное не предусмотрено проектом);

- открытое (если иное не предусмотрено проектом);

-  положение задвижек зависит от режима работы трубопровода;

-  полуоткрытое.

?

Когда разрешается открывать и закрывать запорную арматуру? (п. 2.5.6.)РД

+  только по распоряжению диспетчера производственного отделения (АО).

-  при необходимости;

- по указанию старшего по смене;

-  по указанию руководителя подразделения.

?

В каком случае запрещается использовать запорную арматуру? (п.2.5.7.)РД

+ в качестве регулирующего органа;

- для перекрытия трубопровода;

- для открытия трубопровода;

- для установки на байпасной линии.

?

На что должно быть обращено особое внимание при осмотре трассы? (п. 2.6.6.)РД

+  на выявление возможных утечек нефтепродукта по выходу на поверхность и попыток его хищения;

+ на выявление и предотвращение производства работ посторонними организациями и лицами и нахождения посторонней техники;

+  на выявление оголений, размывов, оползней, оврагов;

+ на состояние переходов через реки, ручьи, овраги и другие препятствия;

+ на состояние пересечений с железными и автомобильными дорогами, появление неузаконенных переездов;

+ на состояние вдоль трассовых сооружений, включая защитные.

?

На что должно быть обращено внимание при  осмотре наружной поверхности трубопроводов и их деталей? (п. 2.6.6.)РД

+ состояние и показания приборов, по которым осуществляется контроль за давлением в нефтепродуктопроводе;

+ герметичность незаглубленных участков нефтепродуктопровода, мест выхода из земли трубопроводных узлов, сварных и фланцевых соединений запорной арматуры;

+ наличие утечек транспортируемого нефтепродукта из кожухов на пересечениях с железными и автомобильными дорогами.

-  на выявление оголений, размывов, оползней, оврагов;

?

Результаты осмотра трассы должны фиксироваться в журналах по установленной действующей НТД форме: (п. 2.6.6.)РД

+  в журнале N 1 - телефонограммы и распоряжения;

+  в журнале N 2 - давление в трубопроводе и параметры приборов ЭХЗ;

+  в журнале N 3 - результаты обхода и осмотра трассы и охраняемой зоны МНПП.

-  в журнале № 4 –установки и снятия заглушек.

?

Кто производят периодические визуальные осмотры трассы, линейных сооружений и охранной зоны МНПП по утвержденным маршрутам и графикам? (п. 2.6.11.)РД

+ линейные обходчики;

+ ремонтно-восстановительные бригады (РВБ);

-  операторы нефтепродуктоперекачивающей станции;

-  операторы по добыче нефти и газа.

?

Какой протяженностью устанавливаются участки обслуживания МНПП одним обходчиком независимо от числа параллельно уложенных трубопроводов? (п. 2.6.11.1.)РД

+  от 10 до 15 км с размещением блок - поста преимущественно в районе установки задвижек.

-  от 5 до 10 км с размещением блок - поста преимущественно в районе установки задвижек.

- от 15 до 20 км с размещением блок - поста преимущественно в районе установки задвижек.

- от 1 до 5 км с размещением блок - поста преимущественно в районе установки задвижек.

?

Что производят линейные обходчики? (п.2.6.11.2.)РД

+  ежедневный осмотр и выявление утечек нефтепродуктов через запорную арматуру, выхода нефтепродукта на поверхность земли или водную поверхность;

+ проверку наличия и исправности километровых знаков, контрольно - измерительных пунктов;

+ проверку наличия и исправности установок ЭХЗ запорной арматуры, колодцев и их ограждений,

+  состояния вдоль трассовой линии электропередачи,

+ выполнения каких-либо работ на трубопроводе или в охранной зоне сторонними организациями.

-  состояние индивидуальных средств защиты.

?

Действия линейного обходчика в случае выявления неисправностей оборудования, выхода нефтепродукта, хищений нефтепродукта из МНПП? (п.2.6.11.2.)РД

+  немедленно сообщает об этом на ЛПДС, после чего действует согласно указаниям руководства ЛПДС,

+  о выходе нефтепродукта сообщает, кроме того, местным органам власти,

+ выставляет знаки безопасности и осуществляет охрану участка до прибытия аварийной бригады,

-  вызывает АВО и пожарную охрану.

?

Какие основные работы должна предусматривать организация согласно стратегии по ликвидации аварии на линейной части МНПП и ее возможных последствий? (п.  2.6.32.)РД

+  поиск места аварии и определение ее характера;

+  сбор, выезд и доставку персонала и технических средств к месту аварии;

+  выполнение работ по локализации и сбору разлившегося нефтепродукта и АВР;

+  ликвидацию последствий аварий и оформление документации установленной формы.

?

Укажите периодичность учений и учебно - тренировочных занятий? (п.2.6.32.3.)РД

+  в Аварийно Восстановительном Пункте - не реже 1 раза в месяц;

+  в Опорном Аварийно Восстановительном Пункте - не реже 1 раза в квартал;

-  в Аварийно Восстановительном Пункте - не реже 1 раза в квартал;

-  в Опорном Аварийно Восстановительном Пункте - не реже 1 раза в месяц.

?

Что входит в состав технологических трубопроводов? (п.6.1.)РД

+ внутриплощадочные трубопроводы,

+ соединительные детали трубопроводов,

+ запорная, регулирующая и предохранительная арматура, фильтры – грязеуловители;

- переходы через естественные и искусственные препятствия;

?

Чем должны быть по возможности оснащены  работники, совершающие осмотр трубопроводов? (п.7.2.10.)РД.

+ необходимыми средствами связи, обеспечивающими их взаимодействие с диспетчерским пунктом и выездными бригадами.

-  запорной и предохранительной арматурой;

-  мобильными телефонами;

-  газоанализаторами.

?

Как оборудуются объекты, если требуется подъем рабочего на высоту? (п.1.4.15) ПНГП

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с перилами.

- До 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

- До 0,5 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

+ До 0,75 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Какие требования предъявляются к маршевым лестницам? (п.1.4.16) ПНГП

- Уклон не менее 65°, ширина не более 60 см.

- Уклон не более 60°, ширина 65 см.

- Уклон не менее 50°, ширина не менее 75 см.

+ Уклон не более 60°, ширина не менее 65 см.

- Уклон не более 65°, ширина не менее 70 см.

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы? (п.1.7.2) ПНГП

-Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

-Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

-Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

-Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы)? (п.1.7.2) ПНГП

+ Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

-Не реже одного раза в год по желанию.

-Не чаще одного раза в три годы согласно Закона о труде.

-Периодичность устанавливает работодатель.

-Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть... (п.1.7.6) ПНГП

-Больше одной недели.

-Менее срока проверки знаний.

+  Менее двух недель.

-Менее одного месяца.

-Менее одной недели.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов? (п.1.7.12) ПНГП

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. (п.1.7.12)

-Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

-Смывающими и обезвреживающими средствами.

-Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

-Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время: (п.3.1.7) ПНГП

-Проведения первичного инструктажа.

-Проведения очередного инструктажа.

-Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным -техническим руководителем опасного производственного объекта

-Аттестации в органах Госгортехнадзора России.

+ Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

Что необходимо предпринять в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны? (п.3.5.4.12) ПНГП

-Незамедлительно подать сигнал тревоги и предупредить ответственного руководителя.

-Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал и покинуть загазованный участок.

-Незамедлительно покинуть загазованный участок и информировать о случившемся ответственного руководителя.

-Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал о возможной опасности.

+ Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности.

?

Каким требованиям безопасности должны удовлетворять технологическое оборудование и трубопроводы: (п.3.5.1.8)  ПНГП

-  Прочности.

-  Коррозионной стойкости.

-  Надежности с учетом условий эксплуатации.

+ Прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

-  Безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

?

Какие мероприятия должны быть проведены на трубопроводах при подготовке к зиме: (п.3.5.1.27) ПНГП

+ Проверена теплоизоляция, все выявленные случаи нарушения ее устранены, дренажные трубопроводы и вентили утеплены.

-  Проверена гидроизоляция, все выявленные случаи нарушения ее устранены.

- Проверена катодная защита и теплоизоляция, все изношенные аноды заменены

- Проведен контрольный осмотр с устранением обнаруженных дефектов в покрытии.

-  Проведен контрольный осмотр трубопровода с устранением обнаруженных дефектов в покрытии и профилактический ремонт вентилей с их утеплением.

?

Допускается ли включение в работу аппаратов и трубопроводов с замерзшими дренажными устройствами: (п.3.5.1.28) ПНГП

Допускается.

+ Не допускается.

-Допускается при медленном пуске с постоянным контролем.

-Допускается при открытом сливе дренажного устройства.

-Допускается при не замершем предохранительном устройстве.

?

При замерзании влаги в трубопроводе должны быть приняты меры по: (п.3.5.1.33) ПНГП

-Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден.

-Отключению трубопровода от общей системы.

-Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

+  Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден. Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

-Разогреву ледяной пробки.

?

Чем и с какого конца должен проводиться разогрев ледяной пробки в трубопроводе: (п.3.5.1.34) ПНГП

+ Паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка.

-Паром или горячей водой, начиная с начала замороженного участка.

-Паром или горячей водой, начиная с середины замороженного участка одновременно в разные стороны.

-Паром или горячей водой, начиная одновременно с обоих концов замороженного участка.

-Любым из вышеперечисленных.

?

Чем запрещается пользоваться для открытия замерзших задвижек, вентилей и других запорных приспособлений: (п.3.5.1.35) ПНГП

Подручными средствами применение которых увеличивает крутящий момент.

+  Крюками, ломами и трубами.

-Пневмоприводами.

-Гидроприводами.

-Электроприводами.

?

Что должен иметь объект, управляемый с диспетчерского пункта? (п.3.5.4.4) ПНГП

-  Пожарный щит и аварийный запас воды.

-  Систему аварийной эвакуации.

+  Ручное управление.

-  Дистанционное и ручное управление запорной арматурой.

-  Спутниковую аварийную связь.

?

В каких случаях персонал должен быть обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты? (п.3.5.4.9) ПНГП

+ При наличии в продукции, технологических аппаратах, резервуарах и других емкостях сероводорода или возможности образования вредных веществ при пожарах, взрывах, нарушении герметичности емкостей и других аварийных ситуациях.

-  Весь персонал, работающий в нефтегазовом комплексе, должен быть обеспечен СИЗ.

-В случаях обнаружения вредных веществ и примесей в продукции.

-Если возможно образование вредных веществ при смешении продукции.

-При срабатывании датчиков загазованности.

?

Какова периодичность проверок исправности предохранительной, регулирующей и запорной арматуры? (п.3.5.4.24) ПНГП

-Ежесменно с регистрацией в специальном журнале.

-Ежесуточно с оформлением акта.

+  По графику с занесением результатов в вахтовый журнал.

-Еженедельно для отчета руководству.

-По решению технического руководителя предприятия.

?

Какой инструктаж должны пройти все лица, которым предстоит работать в замкнутом пространстве аппаратов, резервуаров и т.п.? (п.3.6.1) ПНГП

-Вводный инструктаж.

-Первичный инструктаж.

-Внеочередной инструктаж.

-Инструктаж на рабочем месте.

+ Инструктаж о возможных опасностях, мерах безопасности, правилам оказания доврачебной помощи и действиях в аварийных ситуациях.

?

Какие меры должны быть приняты, перед допуском лиц для выполнения работ в замкнутом пространстве? (п.3.6.12) ПНГП

-Проведен инструктаж.

+  Проведен анализ воздушной среды.

-Назначен ответственный за проведение работ.

-Проверены средства индивидуальной защиты.

-Проверены страховочные средства

?

Что должно быть выполнено ответственным лицом за проведение работ непосредственно перед допуском работников в замкнутое пространство? (п.3.6.17) ПНГП

+Проверено состояние здоровья работников (путем опроса).

+Повторно проинструктирован весь состав бригады о безопасных методах работы.

+Проверено качество и соответствие данным условиям работы спецодежды, средств индивидуальной защиты, спасательного снаряжения и инструментов.

+Проверка знания каждого работника своих функций и обязанностей.

?

Сколько человек допускается к работе в замкнутом пространстве? (п.3.6.18) ПНГП

+ Только один человек. Если по условиям работы необходимо, чтобы в емкости одновременно находились два человека и более, следует разработать дополнительные меры безопасности и указать их в наряде-допуске.

-Два человека.

-Один работающий и один наблюдающий.

-Два работающих и один наблюдающий.

-Не менее двух человек.

?

Какое количество людей для подстраховки на случай аварийной ситуации должно находиться снаружи у входа или выхода при работе в замкнутом пространстве? (п.3.6.20.) ПНГП

-Один наблюдающий.

+ Не менее двух наблюдающих.

-Один наблюдающий и руководитель работ.

-Два наблюдающих и руководитель работ.

-Три наблюдающих, один из которых - ответственный за выполнение работ.

?

Что должны осуществлять находящиеся снаружи наблюдающие? (п.3.6.21.)ПНГП

-Поддерживать постоянную связь с лицами, работающими в замкнутом пространстве.

-Следить за правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

-Держать в готовности дыхательные аппараты.

-Все вышеперечисленное.

+ Следить за временем нахождения работающего в замкнутом пространстве и правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

?

Что должны надеть на себя лица, входящие в замкнутое пространство? (п.3.6.22.)ПНГП

-Спецодежду.

-Противогазы.

-Прорезиненные перчатки.

-Все вышеперечисленное.

+  Спасательные пояса с лямками.

?

Какие меры необходимо предпринять при обнаружении в замкнутом пространстве паров легковоспламеняющихся жидкостей или газов? (п.3.6.24.) ПНГП

-Проветрить замкнутое пространство с помощью механической системы принудительной вентиляции.

+  Работы должны быть немедленно прекращены.

-Проветрить замкнутое пространство путем открытие люков с противоположных сторон замкнутого пространства.

-Работы продолжить после извещения руководителя работ.

-Провести анализ обнаруженных паров и газов.

?

Что должны использовать лица, первый раз входящие в замкнутое пространство для отбора проб воздуха? (п.3.6.14)ПНГП

Средства страховки.

+  Дыхательный аппарат автономного действия или шланговый противогаз.

-Светильник во взрывозащищенном исполнении.

-Спецодежду.

-Радиосвязь.

?

Рабочее давление в линии 12 кгс/см2. Какой манометр должен быть установлен? (п.3.5.1.19) ПНГП

-На 1,2 МПа

+  На 2,5 МПа

-На 40 кгс/см2

-На 100 кгс/см2

?

В какие сроки проверяется в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем организации, наличие и состояние аварийного запаса фильтрующих противогазов? (п.3.8.14)ПНГП

-Ежесменно.

-Раз в неделю.

+  Не реже одного раза в месяц.

-Не реже одного раза в пол года.

-Не реже одного раза в год.

?

Рабочие могут быть допущены к газоопасным работам только после: (п.3.8.19) ПНГП

+  Проведения соответствующего инструктажа.

+  Получения наряда-допуска.

+ Получения плана ведения газоопасных работ, утвержденного начальником установки.

-  Прохождения медицинской комиссии.

?

В каких случаях применяются противогазы с принудительной подачей воздуха? (п.3.8.24)ПНГП

+  При необходимости применять шланги длиной более 10 м.

-При необходимости применять шланги длиной более 8 м.

-При необходимости применять шланги длиной более 6 м.

-При необходимости применять шланги длиной более 5 м.

-При необходимости применять шланги длиной более 4 м.

?

Каков срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе? (п.3.8.25)ПНГП

-20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут.

+  30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

-40 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

-45 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут.

-Один час с последующим отдыхом не менее 20 минут.

?

В местах проведения газоопасных работ должен быть: (п.3.8.29)ПНГП

+  Резервный комплект шлангового противогаза.

-   Резервный комплект спецодежды.

-   Резервный комплект защитных очков.

-   Резервный комплект резиновых перчаток.

-   Резервный комплект резиновых ботов.

?

При расчете толщины стенок трубопроводов прибавку на компенсацию коррозионного износа к расчетной толщине стенки следует выбирать исходя из условия обеспечения необходимого расчетного срока службы трубопровода и скорости коррозии. В зависимости от скорости коррозии сталей среды подразделяются на: (п. 1.10. ПУБЭТТ)

+ неагрессивные и малоагрессивные - со скоростью коррозии до 0,1 мм/год (сталь стойкая);

+ среднеагрессивные - со скоростью коррозии 0,1 - 0,5 мм/год;

+  высокоагрессивные - со скоростью коррозии свыше 0,5 мм/год.

- скорости коррозии 0,1 - 0,5 мм/год и свыше 0,5 мм/год среда считается особо агрессивной.

?

По каким критериям классифицируются технологические трубопроводы давлением до 10 МПа (включительно)? (п.2.1.1. ПУБЭТТ)

-    В зависимости от класса опасности транспортируемого вещества (взрывопожароопасность) подразделяются на группы "А" и "Б" и в зависимости от рабочих параметров среды (давления и температуры) - на четыре категории (I, II, III, IV).

+ В зависимости от класса опасности транспортируемого вещества (взрывопожароопасность и вредность) подразделяются на группы "А", "Б", "В" и в зависимости от рабочих параметров среды (давления и температуры) - на пять категорий (I, II, III, IV, V).

- В зависимости от класса опасности транспортируемого вещества (взрывопожароопасность и вредность) подразделяются на группы "Аа", "Аб", "Ба", "Бб", "Бв", "В" и в зависимости от рабочих параметров среды (давления и температуры) - на пять категорий (I, II, III, IV, V).

- В зависимости от класса опасности транспортируемого вещества (взрывопожароопасность и вредность) подразделяются на группы "Аа", "Аб", "Ба", "Бб", "Бв", "В" и в зависимости от рабочих параметров среды (давления и температуры) - на три категории (I, II, III).

?

На какие виды подразделяется трубопроводная арматура по эксплуатационному назначению? (п.4.1. ПУБЭТТ)

-    Запорно-регулирующую, предохранительную, защитную и фазоразделительную.

-    Запорно-регулирующую, предохранительную, распределительную и защитную.

-    Запорно-регулирующую, предохранительную, распределительную, защитную и газоотделительную.

+    Запорную, регулирующую, предохранительную, распределительную, защитную и фазоразделительную.

?

В каком случае не следует применять заглушки, устанавливаемые между фланцами, а также быстросъемные заглушки? (п.2.2.48. ПУБЭТТ)

+  для разделения двух трубопроводов с различными средами, смешение которых недопустимо;

-  для отглушения трубопроводов перед ремонтными работами;

-  при проведении подготовительных работ;

-  при подготовке к проведению опрессовки трубопроводов.

?

Что должно быть обозначено на каждой съемной заглушке (на хвостовике, а при его отсутствии - на цилиндрической поверхности)? (п. 2.2.49. ПУБЭТТ)

-   Качество и материал заглушек;

-   Сертификат заглушки;

+  Номер заглушки;

+  марку стали,

+  Условное давление Ру и условный проход DУ.

?

Где отмечают установку и снятие заглушек? (п.2.2.50. ПУБЭТТ)

+  в специальном журнале.

-  в паспорте трубопровода;

-  в технологической схеме трубопроводов;

-  в технической документации.

?

Что должны иметь все технологические трубопроводы независимо от транспортируемого продукта? (п.5.2.1. ПУБЭТТ)

+  дренажи для слива воды после гидравлического испытания;

+  воздушники в верхних точках трубопроводов для удаления газа;

-  молниеотводы;

-  конденсатосборники.

?

Что должны иметь  трубопроводы, в которых возможна конденсация продукта? (п.п.5.2.3. 5.2.4. ПУБЭТТ)

+ дренажные устройства для непрерывного удаления жидкости.

+  конденсатоотводчики, гидравлические затворы;

+ сепараторы и другие устройства с отводом жидкости в закрытые системы.

+ специальный штуцер-карман, ввариваемый в дренируемый трубопровод;

-  манометры и указатели жидкости.

?

Какой документ для трубопроводов на каждой установке следует завести? (п.9.1.6.ПУБЭТТ)

+  эксплуатационный журнал;

-  вахтовый журнал;

-  специальный журнал;

-  журнал периодических замеров.

?

Что входит в состав трубопроводов, на которые распространяются Правила охраны магистральных трубопроводов? (п. 1.2. ПОМТ)

+ трубопровод (от места выхода подготовленной к транспорту товарной продукции до мест переработки и отгрузки нефти, потребления нефтепродуктов или перевалки их на другой вид транспорта и реализации газа, в том числе сжиженного, потребителям) с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия;

+  установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, линии и сооружения технологической связи, средства телемеханики трубопроводов;

+  линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубопроводов, устройства электроснабжения и дистанционного управления запорной арматурой и установками электрохимической защиты трубопроводов;

+  противопожарные средства, противоэрозионные и защитные сооружения трубопроводов;

?

Что входит в состав трубопроводов, на которые распространяются Правила охраны магистральных трубопроводов? (п. 1.2. ПОМТ)

+ емкости для хранения и разгазирования конденсата, земляные амбары для аварийного выпуска продукции;

+ сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов;

+ вдоль трассовые проезды и переезды через трубопроводы, постоянные дороги, вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы трубопровода, и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения трубопроводов, сигнальные знаки при пересечении трубопроводами внутренних судоходных путей;

+ головные и промежуточные перекачивающие, наливные насосные и напоропонижающие станции, резервуарные парки, очистные сооружения;

-  подводящие и отводящие водоводы КНС (кустовой насосной станции)

?

Что является опасными производственными факторами трубопроводов? (п.2.2.ПОМТ)

+ разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

+ возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

+  взрыв газовоздушной смеси;

+  обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

+ пониженная концентрация кислорода;

+ дым и токсичность продукции.

- большая протяженность трубопроводов.

?

В случае повреждения трубопровода или обнаружения утечки продукции в процессе выполнения работ необходимо: (п.5.10. ПОМТ)

+  персонал и технические средства должны быть немедленно отведены за пределы опасной зоны,

+  предприятие трубопроводного транспорта извещено о происшествии.

+  до прибытия аварийно - восстановительной бригады руководитель работ должен принять меры, предупреждающие доступ в опасную зону посторонних лиц и транспортных средств.

-  линейному обходчику приступить к ликвидации аварийной ситуации.

?

Что должно делать подразделение, эксплуатирующее аварийный участок трубопровода, в случае аварии на трубопроводе? (п. 5.12.ПОМТ)

+  приступает безотлагательно к ее ликвидации.

-  устанавливает заглушки;

-  проводит земляные работы;

-  отключает контрольно- измерительные приборы.

?

Как часто должно проводиться наземное патрулирование нефтепровода, выполняемое обходчиком? (п.4.1.5 РД 056)

+ ежедневно;

- не менее 2- 5 раз в 7 дней;

-  не менее 1 раза в 7 дней;

- в зависимости от конкретных условий эксплуатации ежедневно.

?

Как часто должно проводиться воздушное патрулирование нефтепровода? (п.4.1.5 РД 056)

- ежедневно;

+ не менее 2- 5 раз в 7 дней;

-  не менее 1 раза в 7 дней;

- в зависимости от конкретных условий эксплуатации ежедневно.

?

Как часто должно проводиться наземное патрулирование нефтепровода на транспортных средствах? (п.4.1.5 РД 056)

-  ежедневно;

- не менее 2- 5 раз в 7 дней;

+  не менее 1 раза в 7 дней;

+  в зависимости от конкретных условий эксплуатации ежедневно.

?

Укажите размер охранной зоны вдоль трассы  МН. (п.4.1.21 РД 056)

+  участок земли, ограниченный условными линиями, находящимися в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

-  участок земли, ограниченный условными линиями, находящимися в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- участок земли, ограниченный условными линиями, находящимися в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- участок земли, ограниченный условными линиями, находящимися в 10-15 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

?

Укажите размер охранной зоны вдоль трассы  многониточных нефтепроводов. (п.4.1.21 РД 056)

+  участок земли, ограниченный условными линиями, находящимися в 25 метрах от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;

-  участок земли, ограниченный условными линиями, находящимися в 50 метрах от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;

- участок земли, ограниченный условными линиями, находящимися в 100 метрах от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;

- участок земли, ограниченный условными линиями, находящимися в 10-15 метрах от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;

?

Укажите размер охранной зоны вдоль подводных переходов нефтепроводов. (п.4.1.21 РД 056)

+  участок от водной поверхности до дна, заключенный между параллельными плоскостями, находящимися в 100 метрах от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;

-  участок от водной поверхности до дна, заключенный между параллельными плоскостями, находящимися в 25 метрах от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;

- участок от водной поверхности до дна, заключенный между параллельными плоскостями, находящимися в 50 метрах от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;

участок от водной поверхности до дна, заключенный между параллельными плоскостями, находящимися в 10-15 метрах от осей крайних трубопроводов с каждой стороны.

- участок земли, ограниченный условными линиями, находящимися в 10-15 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

?

Укажите размер охранной зоны вокруг емкостей для хранения и дренажа нефти. (п.4.1.21 РД 056)

+  участок земли, ограниченный замкнутой линией, отстоящей от границы территории указанных объектов на 50 м во все стороны;

-  участок земли, ограниченный замкнутой линией, отстоящей от границы территории указанных объектов на 25 м во все стороны;

- участок земли, ограниченный замкнутой линией, отстоящей от границы территории указанных объектов на 100 м во все стороны;

- участок земли, ограниченный замкнутой линией, отстоящей от границы территории указанных объектов на 10-15 м во все стороны.

?

Какой размер шлем маски №2? (НИС: п.1.3.7.).

+  95-99см.

-93-95см.

-99-103 см.

-96-100см.

?

Какова смертельная концентрация сероводорода? (НИС: п.1.1.7.).

-100мг/мз.

+  1000мг/мз.

-10 мг/мз.

-200- 280мг/мз.

?

Чему равна ПДК сероводорода рабочей зоны? (НИС: п.1.1.9.).

-100мг/мз.

-3мг/мз.

+  10 мг/мз.

-0,008 мг/мз.

?

Чему равна ПДК сероводорода рабочей зоны в смеси с углеводородами? (НИС:п.1.1.9.).

-100мг/мз.

+  3мг/мз.

- 10 мг/мз .

- 0,008 мг/мз.

?

Назовите ПДК для углеводородов нефти. (К: стр. 254, 3 абз. снизу)

-10 мг/мз.

-100 мг/мз.

+  300 мг/мз.

-350 мг/мз.

?

Первичный инструктаж проводится (К:стр. 251, 5 абз.)

- один раз в год;

- один раз в 6 месяцев;

- с целью усвоения безопасных методов и приемов труда, углубления знаний по технике безопасности и производственной санитарии не реже, чем через каждые 3 месяца;

+ перед назначением на самостоятельную работу, при переводе на другую должность или участок с иным характером работы.

?

От каких газов применяются фильтрующие противогазы марки КД (К:, стр. 272, табл.19)

-кислых газов, сернистого газа;

+  сероводорода и аммиака;

-всех газов;

-сероводорода и сернистого газа .

?

С какой целью проводится инструктаж на рабочем месте? (К: стр.251, 2 абз.)

-  для ознакомления с общими вопросами по ТБ;

+ для  ознакомления с порядком подготовки рабочего места, возможными опасностями и безопасными приемами работы;

- с целью массовой пропаганды вопросов охраны труда;

- с целью обучения для получения разряда.

?

Назовите марку противогаза и отличительную окраску фильтрующей коробки для защиты от паров органического вещества. (К:, стр. 272, табл.19)

+  марка А, коробка коричневая;

-марка М, коробка красная;

-марка В, коробка желтая;

-марка КД, коробка серая.

?

Чему соответствует нижний предел взрываемости? (К:, стр. 268, 2 абз.)

+ нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с     воздухом,  при которой происходит вспышка при поднесении пламени;

-нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом, выше которой вспышки уже не происходит, из-за недостатка кислорода воздуха;

-нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом, при которой вспышка происходит самопроизвольно;

нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом,  выше которой вспышки уже не происходит из-за избытка кислорода воздуха.

?

Первое действие при повышенной загазованности: (НИС: п.2.1.9.)

-Сообщить руководству.

-Выйти из загазованной зоны.

-Оказать первую помощь пострадавшему.

+  Одеть противогаз.

?

Как будете выходить из загазованной зоны? Укажите универсальный ответ. (НИС: п.2.5.8.)

-Против ветра.

+  Перпендикулярно направлению ветра.

-Быстрыми шагами с перебежками.

-По указателю.

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения? (ЭНАС, стр.43)

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку? (ЭНАС, стр.69)

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей.

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами? (ЭНАС, стр.71)

-  В состоянии комы.

+ При подозрении на внутреннее кровотечение.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

+ При большой кровопотере или

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках? (ЭНАС, стр.51)

+  5 - 10 минут.

+ 10 - 15 минут.

- 10 - 20 минут.

- 15 - 20 минут.

- 15 - 25 минут.

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение? (ЭНАС, стр.42)

+  3 метра

+  5 метра

+  8 метров

-  10 метров

- 15 метров

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)? (ЭНАС, стр.18-19)

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод.

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод.

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод.

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод.

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод.

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении? (ЭНАС, стр.67)

- 2 минут.

- 3 минут.

+ 4 минут.

- 5 минут.

- 6 минут.

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении: (ЭНАС, стр.63)

- 2 минут.

+ 3 минут.

- 4 минут.

- 5 минут.

- 6 минут.

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее: (ЭНАС, стр.10)

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки? (ЭНАС, стр.26-27)

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении.

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине.

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине.

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении.

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении.

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия: (ЭНАС, стр.20-23)

- Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

- Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

+ Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды? (ЭНАС, стр.30)

-5 - 10 минут.

+10 - 15 минут.

-15 - 20 минут.

-5 - 15 минут.

-10 - 20 минут.

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи? (ЭНАС, стр.30)

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод.

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод.

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод.

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод.

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод.

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении? (ЭНАС, стр.23)

- не более чем на 0,5 часа;

+ не более чем на 1 час;

- не более чем на 1,5 часа;

- не более чем на 2 часа;

-не более чем на 3 часа.

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии? (ЭНАС, стр.13)

+ 15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания.

- 10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания.

- 10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания.

- 5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания.

- 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания.

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии? (ЭНАС, стр.13)

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания.

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания.

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания.

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания.

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания.

?

Назовите признаки закрытого перелома костей конечности. (ЭНАС, стр.77)

-видны костные обломки;

+деформация и отек конечности;

-наличие раны, часто с кровотечением;

+синюшный цвет кожи;

+сильная боль при движении.

?

Назовите признаки артериального кровотечения. (ЭНАС, стр.73)

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей;

+над раной образуется валик из вытекающей крови;

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови;

-кровь пассивно стекает из раны.

?

Назовите признаки венозного кровотечения. (ЭНАС, стр.73)

- алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей;

- над раной образуется валик из вытекающей крови;

+ очень темный цвет крови;

+ кровь пассивно стекает из раны.

?

Назовите признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой). (ЭНАС, стр.73)

+ отсутствие сознания;

+ нет реакции зрачков на свет;

+ нет пульса на сонной артерии;

- появление трупных пятен;

- деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами.

?

Когда пострадавшего можно переносить только сидя или полусидя? (ЭНАС, стр.71)

+ при проникающих ранениях грудной клетки;

+ при ранениях шеи;

- при проникающих ранениях брюшной полости;

- при частой рвоте.