Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Электрогазосварщик»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Список используемой литературы.

1. Рыбаков В.М. « Сварка и резка металлов», Профтехобразование, Москва, «Высшая школа», 1979 г.

2. Хренов К.К. «Сварка, резка и пайка металлов», Профтехобразование, Москва, «Высшая школа», 1986 г.

3. Соколов И.И. «Газовая сварка и резка металлов», Профтехобразование, Москва, «Высшая школа», 1986 г.

4. Глизманенко Д.Л. «Сварка и резка металлов», Москва, «Высшая школа», 1975 г.

5. Китаев А.М. «Дуговая сварка». Москва , «Машиностроение»., 1979 г.

6. Алехин Н.П., ЩербинскийВ.Г. «Контроль качества сварных соединений», Москва, «Высшая школа» 1986 г.

7. Шебеко Л.П. «Производственное обучение электрогазосварщиков», Москва, «Высшая школа», 1986 г.

8. Малаховский А.А. «Плазменная сварка», Москва, «Высшая школа», 1988 г.

9. Трофимов А.А., Сухинин Г.К. «Ручная кислородная резка», Москва, «Машиностроение», 1974 г.

10. «Иллюстрированное пособие сварщика», Москва, «Сауэло» ,2000г.

11. Зуев В.М. «Термическая обработка металлов», Москва, «Высшая школа», 2001 г.

12. РД 03-606-03 « Инструкция по визуальному контролю»

13. ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 30.10.1998 № 63.

14. РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ 25.06.2002 г. № 36

15. РД 153-34.0-03.702-99 «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве», утв. РАО «ЕЭС России», 19.07.1999г.

16. Попов В.С., Николаев С.А. «Электротехника», Москва, «Энергия», 1969г.

17. Казаков Ю.В. «Сварка и резка материалов», Москва, «Академия», 2003г.

18. Куликов О.Н., Ролин Е.И. «Охрана труда при производстве сварочных работ», Москва, «Академия», 2006г.

?

Укажите действие, которое должно быть выполнено сначала при оказании первой помощи в случае открытого перелома. [15, стр. 34]

-Наложить шину.

+Наложить повязку.

-Наложить жгут

?

В каком радиусе от места касания электрическим проводом земли есть риск попадания под "шаговое" напряжение? [15, стр. 42]

-25 метров.

+10 метров.

-50 метров.

?

Укажите требования к передвижению в зоне "шагового" напряжения.

[15, стр. 43]

-Прыжками, когда обе ноги одновременно отрываются от земли и приземляются

+"Гусиным шагом".

+В диэлектрических ботах или галошах.

?

Укажите, что и в какой последовательности согласно схеме действий должен делать спасатель в случаях поражения электрическим током, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии. [15, стр. 44]

+1) Обесточить пострадавшего.

+2) Убедиться в отсутствии реакции зрачка на свет.

+3) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии.

+4) Нанести удар кулаком по грудине.

+5) Начать непрямой массаж сердца.

+6) Сделать "вдох" искусственного дыхания.

+7) Приподнять ноги.

+8) Приложить холод к голове.

+9) Продолжать реанимацию.

+10) Вызвать "Скорую помощь".

?

Укажите, что и в какой последовательности должен делать спасатель для освобождения пострадавшего от действия электрического тока напряжением выше 1000 В (на ВЛ 6-20 кВ). [15, стр. 40]

+1)  Надеть диэлектрические перчатки, резиновые боты или галоши.

+2)  Взять изолирующую штангу или изолирующие клещи.

+3)  Замкнуть провода ВЛ накоротко методом наброса согласно специальной инструкции.

+4)  Сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего.

+5)  Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 10 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением.

?

Укажите, что и в какой последовательности должен делать спасатель согласно схеме действий в случаях поражения электрическим током, если у пострадавшего нет сознания, но есть пульс на сонной артерии. [15, стр. 44]

+1)  Обесточить пострадавшего.

+2)  Убедиться в наличии пульса.

+3)  Повернуть пострадавшего на живот и очистить рот.

+4)  Приложить холод к голове.

+5)  Наложить повязки при электрических ожогах и ранах.

+6)  При переломах костей конечностей наложить шины.

+7)  Вызвать "Скорую помощь".

?

Чем характеризуется техника перемещения "гусиным шагом" в зоне "шагового" напряжения? [15, стр. 43]

-Перемещение производится широкими шагами, причем нога ставится на землю всей площадью ступни.

+Пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.

?

Что запрещено при перемещении в зоне действия "шагового" напряжения?

+Делать широкие шаги. [15, стр. 42]

-Использовать для облегчения перемещения изолирующую штангу.

+Отрывать подошвы от поверхности земли.

+Приближаться бегом к лежащему проводу.

?

Что недопустимо при оказании первой помощи пострадавшему в случае его поражения электрическим током? [15, стр. 45]

-Давать пострадавшему какие-либо медикаменты до прибытия "Скорой помощи"

+Прекращать реанимационные мероприятия до появления признаков биологической смерти.

+Прикасаться к пострадавшему без его предварительного обесточивания.

?

Что является главной задачей спасателя при поражении пострадавшего электрическим током на высоте? [15, стр. 41]

-Как можно быстрее оказать первую помощь пострадавшему на высоте.

+Как можно быстрее спустить пострадавшего с высоты.

-Обеспечить оказание первой помощи не менее чем тремя спасателями.

?

Более какого срока нельзя оставлять лежать на металлических носилках упавшего с высоты? [15, стр. 51]

-Более 1 часа.

+Более 10-15 минут.

-Более 30 минут.

?

Что является недопустимым при оказании первой помощи в случаях обморока? [15, стр. 62]

+Кормить в случаях голодного обморока.

-Переносить пострадавшего.

+Прикладывать грелку к животу или пояснице при болях в животе или повторных обмороках.

?

Как следует проводить искусственное дыхание изо рта в рот пострадавшему в случае отравления ядовитыми газами? [15, стр. 67]

-С помощью марлевой повязки, смоченной водой.

+С помощью специальной маски, защищающей спасателя от выдоха пострадавшего.

?

Когда следует немедленно наложить пострадавшему кровоостанавливающий жгут? [15, стр. 69]

+Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

+Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего.

+Над раной образуется валик из вытекающей крови.

-При всех видах кровотечений.

?

Каковы признаки артериального кровотечения? [15, стр. 73]

+Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

+Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего.

+Над раной образуется валик из вытекающей крови.

?

Каковы признаки венозного кровотечения у пострадавшего? [15, стр. 73]

+Кровь пассивно стекает из раны.

+Очень темный цвет крови.

-Тошнота и головокружение.

?

Каковы признаки открытого перелома костей конечностей? [15, стр. 76]

+Видны костные отломки.

+Деформация и отек конечности.

+Наличие раны, часто с кровотечением.

-Поза "лягушки" у пострадавшего.

?

Укажите в правильном порядке действия по наложению кровоостанавливающего жгута на поврежденную конечность при артериальном кровотечении. [15, стр. 22]

+1)  Завести жгут за конечность и растянуть с максимальным усилием.

+2)  Прижать первый виток жгута и убедиться в отсутствии пульса.

+3)  Наложить с меньшим усилием следующие витки жгута.

+4)  Обернуть петлю-застежку вокруг жгута.

+5)  Оттянуть петлю и завести под свободный конец жгута.

+6)  Вложить записку о времени наложения жгута под резинку петли.

?

Какие действия должны быть выполнены на месте происшествия при обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей? [15, стр. 30]

-Накрыть место ожога сухой чистой тканью.

+Подставить место ожога под струю холодной воды на 10-15 минут и/или приложить холод на 20-30 минут.

-Смазать обожженную поверхность спиртом или одеколоном.

?

Какие действия должны быть выполнены на месте происшествия при обработке ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

[15, стр. 31]

+Накрыть место ожога чистой сухой тканью, поверх нее положить холод.

-Подставить место ожога под несильную струю холодной воды.

-После обработки ожог не туго забинтовать.

?

Какие действия запрещены при обработке ожогов на месте происшествия? [15, стр. 31]

+Бинтовать обожженную поверхность.

+Промывать водой место ожога при нарушении целостности ожоговых пузырей и кожи.

+Смазывать обожженную поверхность жирами и маслами.

?

Каковы действия при оказании первой помощи при ожогах глаз или век в случаях попадания едких химических веществ? [15, стр. 33]

-Наложить давящую повязку на оба глаза.

+Раздвинуть осторожно веки пальцами и промыть глаз под струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи.

?

Что запрещено при оказании первой помощи пострадавшему с ранами глаз или век или их ожогами в случаях попадания едких химических веществ?

[15, стр. 32,33]

-Использовать холодную воду для промывания глаз при попадании в них едких химических веществ.

+Применять нейтрализующую жидкость при попадании в глаза едких веществ (кислота - щелочь).

+Промывать водой колотые и резаные раны глаз и век.

?

Что нужно сделать при оказании первой помощи пострадавшему с ранами глаз или век? [15, стр. 32]

+Накрыть травмированный глаз чистой салфеткой (носовым платком), зафиксировать ее повязкой и обязательно прикрыть этой же повязкой второй глаз для прекращения движения глазных яблок.

-Промыть травмированный глаз теплой кипяченой водой или крепким чаем.

+Уложить пострадавшего.

?

В каком радиусе от мест хранения ила запрещено курение и применение открытого огня? [5, стр. 250]

+10 м

-20 м

-3 м

-5 м

?

В каком радиусе от места касания электрическим проводом земли есть риск попадания под "шаговое" напряжение? [15, стр. 43]

-10 м

-12 м

-20 м

+8 м

?

Из-за чего возникает электрическое сопротивление проводника электрическому току? [16, стр. 20]

-Все перечисленные ответы не верны

-Из-за большого скопления зарядов в проводнике

-Из-за столкновений направленно движущихся атомов с электронами

+Из-за столкновений направленно движущихся электронов с атомами

?

Как включают амперметр в электрическую цепь? [16, стр. 182]

-Параллельно в общую электрическую цепь

-Параллельно в электрическую цепь с вольтметром

+Последовательно в общую электрическую цепь

-Последовательно в электрическую цепь с вольтметром

?

Как включают вольтметр в электрическую цепь? [16, стр. 183]

+Параллельно в общую электрическую цепь

-Параллельно в электрическую цепь с амперметром

-Последовательно в общую электрическую цепь

-Последовательно в электрическую цепь с амперметром

?

Как выбирают провода для электрических цепей? [16, стр. 32]

-Все перечисленное верно

+Исходя из допустимой плотности тока

-Исходя из суммарной длины проводника

-Исходя из удельного сопротивления проводника

?

Каким образом включают в электрическую цепь амперметр для измерения силы электрического тока? [16, стр. 182]

+Амперметр включают в электрическую цель последовательно с остальными элементами.

-Амперметр подключается последовательно вольтметру.

-Амперметр подключают параллельно вольтметру.

-Амперметр подключают параллельно участку цепи, на котором измеряют силу электрического тока.

?

Каким образом включают в электрическую цепь вольтметр для измерения напряжения на участке электрической цепи? [16, стр. 183]

-Вольтметр включается в электрическую цепь параллельно амперметру.

-Вольтметр включают в электрическую цепь последовательно с остальными элементами цепи.

+Вольтметр включают параллельно тому участку цепи, на котором измеряют напряжение.

-Вольтметр включают последовательно с добавочным резистором и остальными элементами участка цепи.

?

Какая минимальная сила тока может оказаться смертельной для человека при попадании под электрическое напряжение? [16, стр. 18]

-Сила тока, равная 1 мА

-Сила тока, равная 10 мА

+Сила тока, равная 100 мА

-Сила тока, равная 50 мА

?

Чем определяется величина тока, протекающего по проводнику?[16, стр.16]

-Количеством зарядов, находящихся в проводнике

-Количеством зарядов, проходящих через единицу площади проводника

+Количеством зарядов, проходящих через поперечное сечение проводника за единицу времени

-Напряжением сети

?

Что такое переменный ток? [16, стр. 119]

-Все перечисленные ответы не верны

-Ток постоянный по величине и изменяющийся по направлению

+Ток, изменяющийся по величине и по направлению

-Ток, изменяющийся по величине и постоянный по направлению

?

Что такое постоянный ток? [16, стр. 17]

-Все перечисленные ответы не верны

-Ток постоянный по величине и изменяющийся по направлению

+Ток постоянный по величине и по направлению

-Ток постоянный по направлению и изменяющийся по величине

?

Типы сварных соединений. [10, стр. 18]

-Вогнутые

+Угловые

+Тавровые

+Стыковые

-Двусторонние

?

Внутренние  дефекты: [10, стр. 56]

-Чешуйтостость

-Выпуклость

+Поры

+Трещины

-Ширина шва

?

Внешние дефекты: [10, стр. 56]

-Макрошлифы

-Микрошлифы

+Ширина шва

+Поры

+Выпуклость

?

Что называется  сварным швом? [1, стр. 5]

-Контактная сварка

-Ультразвуковая сварка

-Пайка металла

+Сваркой наз-ся процесс получения неразъёмного соединения  твердых материалов путем их местного сплавления, в результате  чего возникают прочные связи между атомами свариваемых материалов.

?

Дефекты, выявляемые радиационной дефектоскопией. [1, стр. 284]

-Вогнутость

-Притупление

+Трещины

+Поры

-Несплавления

?

В какой цвет окрашивается наружная поверхность баллонов для азота? [17, стр. 65]

+Черный цвет с коричневой полосой

-Черный цвет

-Серый цвет с зеленой полосой

-Белый цвет

?

В какой цвет окрашивается наружная поверхность баллонов для углекислого газа? [17, стр. 65]

-Черный цвет с коричневой полосой

+Черный цвет

-Серый цвет с зеленой полосой

-Белый цвет

?

В какой цвет окрашивается наружная поверхность баллонов для аргона? [17, стр. 65]

-Черный цвет с коричневой полосой

-Черный цвет

+Серый цвет с зеленой полосой

-Голубой

?

Какую окраску или цветовые полосы должны иметь рукава кислородного баллона? [10, стр. 40]

+Синий

-Красный

-Желтый

-Зеленый

?

Как правильно перемещать баллоны на небольшие расстояния (в пределах рабочего места)? [3, стр. 83]

+ Путем кантовки в слегка наклонном положении

-На руках

-На плечах

-На специально приспособленных для этих целей носилках

?

Кто должен производить разборку и ремонт вентилей баллонов в случае неисправностей? [3, стр. 85]

-Сварщик

+Цех (завод) - наполнитель

-Пользователь

-Слесарь -  ремонтник

?

Каким ключом должен пользоваться работник для открывания вентиля ацетиленового баллона и для управления редуктором? [10, стр. 40]

+ Специальный торцевой ключ

- Обычный гаечный ключ

- Любой из вышеназванных

?

Как должны соединяться при ремонте шланга отдельные его куски?

[10,стр. 40]

-С помощью отрезков гладких трубок

+Специальными ниппелями

-Подмоткой изоляционной лентой

-Все перечисленное верно

?

На каком расстоянии допускается проводить работы по резке металла с применением пропан - бутана или природного газа, а также открытого огня от групп баллонов предназначенных для ведения газопламенных работ?

[5, стр. 250]

-5 м

+10 м

-Не более 5 м

-Менее 10 м

?

Какие требования предъявляются к закреплению газопроводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов? [3, стр. 99]

- Должно быть надежным

+ Должно быть выполнено с помощью хомутов

- Можно закрепить шланги не менее чем в двух местах по длине ниппеля мягкой отожженной (вязальной) проволокой

- На ниппели водяных затворов шланги закрепить

?

В каких местах разрешается резка металла с использованием пропан – бутановых смесей? [18, стр. 134]

+ На открытых площадках

- В помещениях цехов

- В замкнутых помещениях

- В труднодоступных помещениях

?

Как часто проводится проверка состояния «закрыт - открыт» в водяном затворе поста при использовании сухого затвора? [3, стр. 75]

- 1 раз в смену

+ 2 раза в смену

- 3 раза в смену

?

На какое число оборотов должен открываться при работе клапан вентиля ацетиленового баллона? [18, стр. 137]

+ 2,5 - 3,0

- 2,0 – 2,5

- 1,0 – 2,0

- 0,7 – 1,0

?

Как часто шланги должны подвергаться осмотру и испытанию?[18,стр.120]

- Не реже одного раза в смену

+ Не реже одного раза в месяц

- Не реже одного раза в квартал

- При сдаче рабочего места сменщику

?

Кому разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать газовые баллоны? [18, стр. 139]

- Сварщику

- Руководителю сварочных работ

+Лицу, прошедшему обучение по обращению с баллонами

-Лицу, имеющему соответствующее удостоверение

?

В зависимости от чего зависит выбор конкретных типов средств индивидуальной защиты? [18, стр. 67]

+От вида работ

+Применяемых веществ

+Применяемых материалов

?

Чем следует тушить загоревшийся ацетилен? [17, стр. 55]

+Водой

+Углекислотными огнетушителями

+ Сухим песком

?

В какой цвет окрашивается корпус баллона для ацетилена? [10, стр. 40]

- Черный

- Красный

- Голубой

+ Белый

?

В какой цвет окрашивается корпус баллона для горючих газов?[10,стр. 40]

- Черный

+ Красный

- Голубой

- Темно-зеленый

?

Как часто проводится освидетельствование баллонов? [18, стр. 138]

- 1 год

- 3 года

- 4 года

+ 5 лет

?

Очками, с какими светофильтрами должны пользоваться газорезчики для защиты глаз? [18, стр. 72]

+Г -1

+Г-2

+В -1

+В -2

?

Укажите, какое давление должно быть в наполненном ацетиленом баллоне? [3, стр. 81]

-15 МПа   при + 20 градусов Цельсия

+1,9 МПа   при + 20 градусов Цельсия

-5 МПа   при + 20 градусов Цельсия

- Не более 6 МПа

?

Кто несет ответственность за обеспечение безопасных условий работы и соблюдение действующих норм по технике безопасности? [18, стр. 18]

-Сварщик

- Администрация предприятия

- Общественный контроль

+ Руководитель сварочных работ

?

Можно ли производить сварочные работы в непосредственной близости от огнеопасных и легковоспламеняющихся материалов? [18, стр. 34]

-   С разрешения администрации

-  Да

+ Нет

- По необходимости

?

Какое расстояние должно быть при сварке на открытом воздухе  от места  сварки  до огнеопасных материалов? [18, стр. 37]

- 1 м

+ 5 м

- 10 м

- более 10 м

?

На каком расстоянии допускается проводить работы по резке металла с применением пропан – бутана или природного газа, а также открытого огня от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами? [18, стр. 41]

- 5 м

+ Более 5 м

- 10 м

- Более 10 м

?

Укажите допустимое напряжение светильников местного освещения.

[18, стр. 36]

+ 12 В

- 42 В

- 220 В

- 360 В

?

На каком расстоянии должны находиться токоведущие провода от ацетиленового генератора, баллонов? [18, стр. 134]

+ 1 м

-3 м

-5 м

- Более 5 м

?

На каком расстоянии  от ацетиленового генератора, баллонов должен находиться радиатор отопления? [18, стр. 134]

+ 1 м

-5 м

-10 м

-Более 10 м

?

Что относится к опасным и вредным производственным факторам  в процессе сварки? [18, стр. 5,6]

+ Твердые и газообразные токсические вещества в составе сварочного аэрозоля

+ Интенсивное излучение сварочной дуги в оптическом диапазоне

+ Интенсивное тепловое излучение свариваемых изделий и сварочной ванны

?

Какого вида пламени газовой горелки не существует? [10, стр. 37]

- Нормальное

+ Хорошее

- Науглероживающее

-Окислительное

?

С увеличением сварочного тока глубина провара: [10, стр. 27]

-уменьшается

+увеличивается

-остается неизменной

?

С повышением напряжения ширина шва: [10, стр. 27]

-уменьшается

+увеличивается

-остается неизменной

?

С увеличением скорости сварки ширина шва: [10, стр. 27]

+уменьшается

-увеличивается

-остается неизменной

?

В какой цвет рекомендуется окрашивать стены и оборудования сварочных постов? [18, стр. 94]

+Красный, оранжевый.

-Белый.

-Серый(стальной), желтый, голубой.

?

Какие методы включает неразрушающий контроль сварных соединений? [17, стр. 336]

-Металлографический анализ.

-Испытания на твердость, ударную вязкость, изгиб.

+Визуальный, измерительный, капиллярный, магнитопорошковый, рентгенографический, ультразвуковой, контроль герметичности.

?

На основании каких мероприятий определяют режимы прокалки электродов? [17, стр. 114]

- На основе производственного опыта.

+Определяют по техническому паспорту на сварочные материалы.

-На основании рекомендации лаборатории.

?

Укажите назначения электродного покрытия? [17, стр. 114]

-  Защищает металл стержня электрода от окисления, улучшает санитарно-гигиенические условия работы сварщика;

+ Повышает устойчивость горения дуги, образует комбинированную газошлаковую защиту расплавленного электродного металла и сварочной ванны, легирует и рафинирует металл шва;

- Упрощает возбуждение дуги, увеличивает коэффициент расплавленного металла, электродного стержня и глубины прославления металла.

?

Примеси каких элементов постоянно содержатся в углеродистой стали? [17, стр. 27]

-  Алюминий, марганец, сера, титан.

+  Марганец, кремний, сера, фосфор.

-  Кремний, медь, сера, фосфор.

?

Как расчетным путем оценивается свариваемость легированных сталей? [10, стр. 15]

+  По эквивалентному содержанию углерода.

-  По эквивалентному содержанию никеля и хрома.

-  По содержанию никеля и хрома.

?

Что такое кипящая сталь? [10, стр. 11]

+  Содержащая не более 0,07 % кремния, не полностью раскисленная при выплавке.

-  Нагретая до температуры свыше 1000° С.

-  Содержащая более 10 мл водорода на 100 г. металла.

?

Какую форму статической характеристики должен иметь источник питания для ручной дуговой сварки? [10, стр. 4]

+ Крутопадающую.

- Жесткую.

- Возрастающую.

?

Какие углеродистые стали относятся к группе удовлетворительно сваривающихся?

- С содержанием углерода до 0, 25 %

+ С содержанием  углерода. 0,25-0,36%

- С содержанием. углерода 0,36-0,45%

?

Какое действие оказывает углерод на свойства стали? [5, стр. 17]

-Уменьшает прочность и твердость, увеличивает пластичность понижает склонность к образованию пор и трещин.

+Увеличивает прочность и твердость, уменьшает пластичности, повышает склонность к образованию трещин и пор.

-Увеличивает прочность, твердость и увеличивает пластичность, понижает склонность к образованию трещин  и пор.

?

Какого рода сварочный ток вырабатывает источник питания инверторного типа? [10, стр. 9]

-Постоянный ток.

-Переменный ток.

+Постоянный ток с высокочастотной пульсирующей составляющей.

?

Укажите, может ли являться дефектом усиление сварного шва? [10,стр. 56]

-Усиление сварного шва дефектом не является.

-Не может .

+Может, при условии превышения размеров, заданных нормативно-технической документацией.

?

От чего зависит величина деформации свариваемого металла? [10, стр. 14]

- От склонности металла к закалке.

+ От неравномерности нагрева.

- От марки электрода, которым производят сварку.

?

Какие углеродистые стали относятся к группе хорошо сваривающихся? [10, стр. 15]

- Содержанием кремния и марганца до 0,5%.

+ С содержанием углерода до 0,25%

- С содержанием серы и фосфора до 0,03% каждого элемента.

?

Укажите основные причины образования непровара в корне шва? [10,стр.56]

+ Низкое качество подготовки кромок, малый зазор и большое смещение внутренних кромок, неправильный режим сварки.

- Пониженное величина притупления разделок кромок, повышенная сила сварочного тока при сварке.

- Низкое качество сборки соединения под сварку, низкая квалификация сварщика.

?

Какая принята терминология оценки свариваемости металлов? [10,стр.15]

+ Хорошая, удовлетворительная, ограниченная, плохая свариваемость.

- Отличная , хорошая, посредственная.

- Превосходная , нормальная, посредственная, плохая.

?

Укажите, как следует сваривать швы длиной 500 мм? [10,стр.28]

-На проход от начала до конца в одном направлении.

-Обратноступенчатым способом.

+На проход от середины шва к краям, либо обратноступенчатым способом .

?

Укажите, как обозначается основное покрытие электрода? [10,стр.16]

-Р.

-О.

+Б.

?

Укажите, как обозначается рутиловое покрытие электрода? [10,стр.16]

+Р.

-О.

-Б.

?

Укажите, как обозначается кислое покрытие электрода? [10,стр.16]

-Ц.

-Б.

+А.

?

Что такое коэффициент формы шва? [10,стр.21]

- Отношение ширины шва к его длине.

- Отношение катета шва к его высоте.

+ Отношение ширины шва к глубине проплавления.

- Произведение высоты шва и его ширины.

?

Какие металлургические процессы протекают в сварочной ванне?  [5, стр. 35]

-Расплавление металла, образование шлаковой корки, кристаллизация.

-Взаимодействие металла сварочной ванны с окружающей средой, жидким электродным металлом,

+Взаимодействие металла шва с газами, рафинирование и легирование металла шва.

?

Для чего служит трансформатор? [5, стр. 97]

- Для преобразования частоты переменного тока.

- Для преобразования напряжения переменного тока.

- Для преобразования напряжения постоянного тока.

+ Для уменьшения напряжения холостого хода сварочного источника питания.

?

Что такое режим холостого хода сварочного источника питания? [5, стр. 96]

- Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная к потребителю.

+ Первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная обмотка разомкнута.

- Первичная обмотка трансформатора не подключена к сети, а вторичная обмотка замкнута.

- Первичная обмотка трансформатора разомкнута, а вторичная обмотка замкнута.

?

Какой тип источников питания предназначен для сварки на переменном токе? [5, стр. 97]

+ Сварочные трансформаторы.

- Сварочные выпрямители.

- Инверторные источники питания.

- Все перечисленные.

?

Какой тип источников питания предназначен для сварки на постоянном токе? [5, стр. 108]

-Сварочные трансформаторы.

-Сварочные источники любого типа.

+Сварочные выпрямители, генераторы, тиристорные источники питания.

-Только инверторные источники питания.

?

Что такое сварочный выпрямитель? [10, стр. 8]

+Прибор преобразующий энергию сети в энергию выпрямленного тока, используемую для сварочных работ.

-Генератор для преобразования энергии сети в энергию перемененного тока, используемую для сварочных работ.

-Генератор для преобразования энергии сети в энергию выпрямленного тока, используемую для сварочных работ.

-Преобразователь энергии сети в энергию переменного тока.

?

Что представляет собой сварочный выпрямитель? [10, стр. 8]

+Трансформатор и полупроводниковый блок выпрямления.

-Трехфазный трансформатор и сварочный генератор в однокорпусном исполнении.

-Сварочный генератор и полупроводниковый блок выпрямления.